# IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| MARKA POZ. | APZĪMĒJUMS | NOSAUKUMS | MĒRVIEN. | DAUDZ. | PIEZĪMES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katla apsaiste |  |  |  |  |
| 1 | Čuguna malkas katls ar termomehānisko vilkmes regulatoru un katla drošības grupu | SFL6 | kompl | 2 | Ferroli |
| 2 | Katla cirkulācijas sūknis | Yonos Pico 25/1-6 Q=0.65m3/h, H=4m | kompl | 2 | Wilo |
| 3 | Apkures loka cirkulācijas sūknis | Yonos Pico 25/1-8 Q=0.76m3/h, H=6m | kompl | 1 | Willo |
| 4 | Ventilācijas siltumapgādes sūknis | Yonos Pico 15/1-6 Q=0.2m3/h, H=5m | kompl | 1 | Wilo |
| 5 | Karstā ūdens apgādes sūknis | Yonos Maxo 30/0.5-7 Q=3.0m3/h, H=6m | kompl | 1 | Wilo |
| 6 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis | Yonos Pico 15/1-6 Q=1.2m3/h, H=3m | kompl | 1 | Wilo |
| 7 | Karstā ūdens kombinētais Boilers ar elektr. teni 2.7kW | Ecounit F-1C, V=500l | kompl | 1 | Ferroli |
| 8 | Katla drošības grupa |  | kompl | 1 | Ferroli |
| 9 | Izplešanās trauks ar stiprināšanas kompl | ERE-24, V=24l | kompl | 1 | ELBI |
| 10 | Izplešanās trauks ar stiprināšanas kompl | ERL-D-24, V=24l | kompl | 1 | ELBI |
| 11 | Lodveida noslēgvārsts | DN20, PN6 | gab | 5 |  |
| 13 | Tas pats | DN25, PN6 | gab | 8 |  |
| 14 | Tas pats | DN32, PN6 | gab | 14 |  |
| 15 | No netīšas aizvēršanas aizsargāts ventils | DN20, PN6 | gab | 2 |  |
| 16 | Pretvārsts | DN20, PN6 | gab | 3 |  |
| 17 | Tas pats | DN25, PN6 | gab | 3 |  |
| 18 | Tas pats divvārstu | DN32, PN6 | gab | 2 |  |
| 19 | 3-ceļa vārsts ar piedziņu AMV10 | VF3, DN15, Kvs=4.0 | kompl | 1 | Danfoss |
| 20 | Izlaides ventils | DN15 | gab | 3 |  |
| 21 | Automātiskais atgaisotājs | DN15 | gab | 2 |  |
| 22 | Ūdens filtrs | DN20 | gab | 2 |  |
| 23 | Tas pats | DN25 | gab | 1 |  |
| 24 | Tas pats | DN32 | gab | 2 |  |
| 25 | Ūdens skaitītājs | Dn20, Qn=1.5m3/h | kompl | 1 | B-Meters |
| 26 | Elektrometināmā tērauda caurule EN 10216-2 | 26,9x2,6 (DN20) | m | 10 |  |
| 27 | Tas pats | 33,7x2,6 (DN25) | m | 8 |  |
| 28 | Tas pats | 42,3x2,6 (DN32) | m | 20 |  |
| 29 | Tas pats | 60,3x3,2 (DN50) | m | 2 |  |
| 30 | Tas pats | 76,3x3,2 (DN65) | m | 1.8 |  |
| 31 | Paroc Selection AluCoat T izolācija | Ø28/b=20mm | t.m | 10 | Paroc |
| 32 | Tas pats | Ø35/b=20mm | t.m | 8 | Paroc |
| 33 | Tas pats | Ø48/b=20mm | t.m | 20 | Paroc |
| 34 | Tas pats | Ø60/b=30mm | t.m | 2 | Paroc |
| 35 | Tas pats | Ø76/b=30mm | t.m | 1.6 | Paroc |
| 36 | Cauruļvada līkums EN 10217-2 | Ø26,9-90 | gab | 6 |  |
| 37 | Tas pats | Ø33,7 | gab | 5 |  |
| 38 | Tas pats | Ø42,3 | gab | 11 |  |
| 39 | Tas pats | Ø60,3 | gab | 2 |  |
| 40 | Cauruļvada trejgabals ar sašaurinājumu | Ø60,3/ Ø42,3 | gab | 2 |  |
| 41 | Cauruļvada pāreja | Ø60,3 - Ø76.3 | gab | 2 |  |
| 42 | Tas pats | Ø60,3 - Ø42.3 | gab | 2 |  |
| 43 | Tas pats | Ø42.3 - Ø33,7 | gab | 2 |  |
| 44 | Gruntējums | URF 0110 | kG | 1 |  |
| 45 | Krāsa Neospirt 30 (2.kārtās) |  | kG | 1.5 |  |
| 46 | Termometrs 0-100C |  | gab | 6 |  |
| 47 | Monometrs 0-6bar |  | gab | 7 |  |
| 48 | Vadības bloks | ECL310 | kompl | 1 | Danfoss |
| 49 | Telpas temperatūras devējs | ESM10 | gab | 1 | Danfoss |
| 50 | Ara gaisa temperatūras devējs | ESMT | gab | 1 | Danfoss |
| 51 | Cauruļu virsmu temp.sensors | ESMC | kompl | 5 | Danfoss |
| 52 | Hidrauliskā parbaude |  | kompl | 1 |  |
| 53 | Montāžas un stiprinājuma materiāli |  | kompl | 1 |  |
| 54 | Elektroinstalācijas materiāli |  | kompl | 1 |  |
| 55 | Elastīgie ugunsdrošie hermētiķi |  | kompl | 1 |  |
|  | Dūmmenis |  |  |  |  |
| 1 | Izolēta dūmvada posms l=0.25m | Ø180/ Ø280 | gab | 2 | Beril |
| 2 | Tas pats L=1m | Ø180/ Ø280 | gab | 14 | Beril |
| 3 | Tas pats L=0.5m | Ø180/ Ø280 | gab | 2 | Beril |
| 4 | Dūmvada tīrīšana trejgabals | Ø180/ Ø280-90˚ | gab | 2 | Beril |
| 5 | Kondensāta izvadīšanas korķis | Ø180 | gab | 2 | Beril |
| 6 | Pieslēguma trejgabals izolēts | Ø180/Ø280 -90˚ | gab | 2 | Beril |
| 7 | Šīberis | Ø180 | gab | 2 | Beril |
| 8 | Dūmvada jumta noslēgplakne | Ø180/ Ø280 -10˚ | gab | 2 | Beril |
| 9 | Dūmvada izvada konuss | Ø180 | gab | 2 | Beril |
| 10 | Dūmvada sienas stiprinājuma materiāli | Ø180/ Ø 280, L=300mm | gab | 8 | Beril |
| 11 | Dūmvada sienas balsts | Ø180/Ø 280, L-475mm | gab | 4 | Beril |
| 13 | Dūmvada savienojuma skavas | Ø180/ Ø 280 | gab | 18 | Beril |
| 14 | Dūmvada un apkures katla savienojums ķite |  | gab | 2 | Beril |
| 15 | Montāžas materiāli |  | kompl | 1 |  |

PIEZĪMES:

- Materiālu specifikācijā uzrādītos materiālus var aizvietot ar citiem Latvijas Republikā sertificētiem attiecīgās nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemto.

- Armatūru un iekārtas paredzēt ar atbilstošiem atlokiem, starplikām un stiprinājuma komplektiem.

- Jumtu un ugunsdrošo sienu šķērsojuma vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem un sertificētiem risinājumiem.