DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

- 1. INFORMATĪVĀ DAĻA

Darbu organizēšanas projekts (turpmāk DOP) izstrādāts objektam “Ražošanas teritorija “Ķieģeļceplis”” ar adresi: “Ķieģeļceplis” un “Ķieģeļceplis 2”, Valka, Valkas novads, LV-4701 (turpmāk – Objekts) izstrādāts, pamatojoties uz šādiem sākumdatiem:

- Projektēšanas uzdevums, ko apstiprinājis Pasūtītājs – Valkas novada dome (reģ. Nr. 90009114839) ar adresi: Semināra iela Nr. 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;

- Būvprojekts minimālā sastāvā, saskaņots 25.09.2017. Valkas novada Būvvaldē, un saņemtā būvatļauja Nr. 1-21.1/22 ar projektēšanas nosacījumiem;

- Zemes gabala topogrāfiskais plāns, ko 2017. gada jūnijā uzmērījusi SIA “Vidzemes mērnieks” (reģ. Nr. 44103030828);

Darbu organizācijas projekts izstrādāts saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu aktuālās redakcijas prasībām. Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošas celtniecības normas, ka arī LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi veicami atbilstoši šī būvprojekta darba aizsardzības plānam. Ja šajā darba aizsardzības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

Kā atsevišķu dokumentu būvuzņēmējs izstrādā būvdarbu darba veikšanas projekts un būvniecības laikā pielietojamais darba aizsardzības plāns. Vienam darba aizsardzības plāna eksemplāram visā būvdarbu veikšanas laikā jāatrodas strādnieku sadzīves telpās un jābūt brīvi pieejamam nepieciešamības gadījumā.

1.1. Būvdarbu sagatavošana

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus būvniecības zonas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas.

- 1.2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

Objekta atrašanās vieta: “Ķieģeļceplis” un “Ķieģeļceplis 2”, Valka, Valkas novads, LV-4701.

- 1.3. Speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības.

Speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības nav konstatētas.

Projekta dokumentācijā paredzēta jauno ēku izbūvei. Projekta realizācija paredzēta vienā kārtā.

2. BŪVDARBU VEIKŠANA

- 2.1. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumi 83. nodaļā norādītā dokumentācija.

Būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:

- darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei;

- būvdarbu žurnālam;

- autoruzraudzības žurnālam;

- uzņēmēja līguma kopijai;

- strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām;

- strādājošo darba laika uzskaites tabulai;

- darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam;

- strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām.

Darbu veikšanas projektu (turpmāk DVP), pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, izstrādā galvenais būvuzņēmējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - darbuzņēmēji. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. Darbu veikšanas projektu izstrādā pirms būvdarbu uzsākšanas. Darbu veikšanas projektam jāatbilst būvdarbu organizēšanas projektam, kas ir akceptētā būvprojekta sastāvdaļa.

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda būvdarbu un autoruzraudzības žurnāli. Veicot nākošajos darba posmos aizsegtu elementu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus un izpildshēmas reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvdarbu veikšanā iesaistītos ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējus, to atbildīgos pārstāvjus, kā arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

- 2.2. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBI

Līdz būvdarbu sākumam nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

- Elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana:

Elektroenerģijas pieslēgumu uz būvniecības laiku, līdz stacionārā elektroapgādes avota ierīkošanai veikt ar dīzeļģenerātora palīdzību.

Udensapgādi būvniecības vajadzībām paredzēt ar pārvietojamu tvertni līdz stacionārā ūdensapgādes avota ierīkošanai. Nodrošināt strādniekiem dzeramā ūdens piegādi.

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāta būvprojekta dokumentāciju un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos skaņošanas darbus.

3. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA

Darbu izpildes secība:

- Būvlaukuma sagatavošanas darbi;

- Būvlaukumu norobežošanai izmantot pagaidu žogu un vārtus.

- Būvtāfele ar būvlikumā noteiktu informāciju ir jānovieto redzamā vietā pie iebraukšanas uzņēmuma teritorijā.

- Uz būvlaukumā nožogojuma uzstādīt bīstamu zonu apzīmējošas zīmes un plakātus ar informāciju par pasūtītāju, būvuzņēmēju, projektētāju.

- Būvlaukumā uzstādīt pagaidu sadzīves telpas strādniekiem un darbu vadītājam (skatīt lapā DOP-1). Sadzīves telpas jānodrošina ar medikamentiem un pirmās palīdzības palīglīdzekļiem.

- Ierīkot laukumus atkritumu konteineru uzstādīšanai.

- Celtņa mašīnu izvietojumu būvlaukumā organizēt atbilstoši lapai DOP-1;

- Nepieciešamības gadījumā pirms zemes darbu uzsākšanas jāveic gruntsūdens līmeņa pazemināšanu saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādājamā  Darba veikšanas projektā izstrādāto gruntsūdens līmeņa pazemināšanas tehnoloģiju;

- Darbam nepietiekamas redzamības apstākļos paredzēt vietējas apgaismošanas prožektorus.

- Būvdarbu veikšanas laikā izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi maināmos ūdens traukos, kurus uzstāda būvlaukuma ofisā.

- Būvlaukumā uzstādīt pārvietojamās BIO tualetes.

- Ēkas un inženiertīklu ģeodēziskos nospraušanas darbus, repera izvirzīšanu un nostiprināšanu veic licencēta ģeodēziskā firma. Pēc darba veikšanas tā dokumentāli nodod darbuzņēmēja ģeodēziskajam dienestam darbu nepieciešamos aktus.

- Saimniecības noliktavu izveidošanu, būvkonstrukciju optimālā piegādi kā arī atklāto krauj laukumu izveidošanu veikt saskaņā ar DOP-1 lapu.

- Veikt rakšanas darbus pēc Būvprojektā norādītājām augstuma atzīmēm, Būvprojektā norādītājās zonās.

- Montēt dzelzsbetona pamatus uz iepriekš sagatavotas pamatnes. Pēc pamatu izbūves salikt pazemes inženiertīklus zem ēkas, bet pārejos pēc ēku montāžas.;

- Samontēt tērauda nesošo karkasu ēkām. Celtņa pārvietošanas virzienu skatīt lapā DOP-1.

- Montēt norobežojošās konstrukcijas (fasāde, jumts, utt.). Veikt iekšējās apdares darbus.

- Izveidot dziļurbumu, pieslēgt ēkas pie komunikācijām.

- Montēt iekšējas inženierkomunikācijas un veikt to pārbaudes.

- Būvgružu aizvešana. Būvobjekta sakopšana. Atjauno augsnes segu izveidošana;

Veicot darbus, ievērot LR "Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus - MK noteikumi Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība" (spēkā no 06.10.2007.), MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus" (spēkā no 01.03.2003.) un MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (spēkā no 19.04.2016.) prasības. Būvniecības laika pieaicināt būvuzraugu un autoruzraugu (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi").

3.1. TEHNISKIE PASĀKUMI

- Nodrošināt un sekot, lai izmantotu individuālos aizsardzības līdzekļus: galvas ķiveres, jakas un darba apavus, cimdus, virves, drošības jostas;

- Ierobežojumi - novilkt lentas, veidot norobežojumu;

- Brīdinošie - plakāti, norādes zīmes.

- 4. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr. 529), par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Darbu kvalitātes pārbaudi veikt saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4. sadaļu "Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole".

1) Līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri.

2) Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projekta dotos izmērus un parametrus.

3) Ja projekta dotie parametri neatbilst pārbaudāmajām konstrukcijām un elementiem, ir jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai.

Būvdarbu kvalitātes kontrole tāpat sevī ietver (MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi", 125. punktu):

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;

3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

Visiem izmantojamie materiāli ir jāatbilst projektam. Materiāli, kas neatbilst projekta uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā (skat. MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi", 11., 12. un 13. pielikumus).

Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmāki darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu vai autoruzraudzības žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi parakstījuši attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais garantijas laiks ir 5 gadi (III. grupas būvēm).

- 5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 2004. gada 19. aprīlī, aktuālās redakcijas 3.3. nodaļa.

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Objektā izvietojami 12 ūdens-putu ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.

Objektā redzamās vietās jābūt norādītam evakuācijas ceļu plānam. Evakuācijas ceļus aizliegts aizkraut ar dažādiem materiāliem vai kā citādi radīt apgrūtinājumus cilvēku izkļūšanai no bīstamās  zonas.

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt atklātos laukumos vismaz 10 (m) no degtspējīgām ēku konstrukcijām, pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 (m) augstu nedegoša materiāla aizslietni.

- 6. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

1. Būvniecības darbus veikt atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām;

2. Būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdens objektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas;

3. Būvniecības darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta prasības;

4. Būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;

5. Aizliegt sajaukt būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam;

6. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu;

7. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos;

8. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu;

| Nr.p.k. | Prasība ievērot | Pasākumi | Atbildīgais par izpildi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par troksni, tā ievērošanu. | 1. Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20:00. 2. Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus esošos iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis. | Darbuzņēmēja atbildīgā persona |
| 2. | Nodrošināt, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būvatkritumiem. | 1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana. 2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana. 3. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par būvatkritumu apsaimniekošanu. | Darbuzņēmēja atbildīgā persona |
| 3. | Izmešu gaisā rašanās. | 1. Būvobjektā pieļaujama tādas tehnikas darbības, kuras atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. | Darbuzņēmēja atbildīgā persona |

- 6.1 Komunikāciju aizsardzība

Līdz zemes darbu uzsākšanai, vietās, kas skar darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo darbu veikšanas grafiks ar ekspluatējošām organizācijām.

Būvlaukuma teritorijā pazemē esošās komunikācijas dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.

Šķērsojamās komunikācijas atrok ar rokām, veicot attiecīgus aizsardzības pasākumus. Projektā paredzēti dažādu komunikāciju krustojumi. Norādījumus skat. attiecīgajās projekta daļās.

7. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

Pirms darba uzsākšanas strādājošo instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar MK 2010. gada 10. augustā noteikumiem Nr.749, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā:

1. Ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama visiem darbā pieņemtajiem, neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā vai amata, visiem, kas ieradušies komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē.

2. Instruktāža darba vietā:

2.1. Sākotnējā.  Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri:

2.1.1. Uzsāk darbu vai mācību praksi;

2.1.2. Ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai.

2.2. Atkārtotā DA instruktāža darba vietā.

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs:

1) Atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92  VI nodaļas "DA prasības darba vietu iekārtošanai būvlaukumos"  un VIII nodaļas " DA papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām";

2) Ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus.

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā  Darba aizsardzības likuma (DAL) noteiktos DA principus, arī attiecībā uz:

1) Būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā;

2) Darba vietu izvēli. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus  un būvmašīnu  izvietošanas zonas, ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai;

3) Dažādu materiālu izmantošanas  apstākļiem;

4) Būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai;

5) Dažādu materiālu uzglabāšanas  zonu ierīkošanu un marķēšanu;

6) Izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu;

7) Atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;

8) Dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba gaitu būvlaukumā;

9) Sadarbību ar pašnodarbinātajiem;

10) Sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā.

7.1. Darba drošības prasības, strādājot augstumā

Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5 (m) un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami saskaņā ar LR MK 2014. gada 18.03. noteikumu Nr.144 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu" prasībām.

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot).

Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību Darbu veikšanas projektā norādītajam. Darbu izpildē jāvadās pēc VS 12.3.040-86 prasībām.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 (m), ka arī, ja to attālums no iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 (m), jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem.

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai somiņā.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 (m) no atbalsta virsmas.

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta.

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto drošībai un veselībai.

7.2. Darba drošības prasības, pārvietojot smagumus

Pārvietojot smagumus,  jāievēro sekojošas prasības:

1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela;

2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama;

3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties;

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas;

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai;

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena;

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā;

8. Celtņa operatoram nav atļauts izvirzīt strēli ar kravu ārpus būvlaukuma norobežojuma;

9. Precīzas kravu stropēšanas shēmas lielgabarīta kravām nodrošina materiālu piegādātājs.

8. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

8.1. Ievads

Tā kā būvobjektā paredzētie darbi no teleskopiska pacēlāja, kas ietilpst būvdarbu veidos ar paaugstinātas bīstamības pakāpi, sastādīts šis darba aizsardzības plāns, kurā norādīta informācija par strādājošo veselības pārbaužu un  darba aizsardzības apmācības organizāciju, darba devēju un darba ņēmēju savstarpējām tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā, doti dati par darba aizsardzības organizēšanu būvlaukumā, tajā skaitā par būvdarbu veikšanu ierobežojošo faktoru, drošas darbu veikšanas noteikumi darbā augstumā. Atsevišķā nodaļā apkopota nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kā arī doti pielikumi ar darbu laikā izmantojamām darba drošības zīmēm un MK noteikumos noteiktajiem signalizētāju žestiem, pārvietojot kravas. Nepieciešamības gadījumā tiešais būvdarbu veicējs izstrādā darba aizsardzības projektu konkrētām būvdarbu operācijām darbu veikšanas projekta sastāvā. Visas šajā Darba aizsardzības plānā minētās prasības ir obligātas gan galvenajam būvuzņēmējam, gan visiem būvobjekta izbūvē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

8.2. Darba aizsardzības sistēmas tiesiskie pamati

8.2.1. Strādājošo pienākumi un tiesības  darba aizsardzības jomā

Nodarbināto pienākumus un tiesības darba aizsardzības (turpmāk DA) jomā nosaka  Darba aizsardzības likuma (DAL) III daļa.  Nodarbināto pienākumi DA jomā ir sekojoši  (DAL 17.p.):

1. rūpēties par savu drošību un veselību un to personu veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs,

2. lietot darba aprīkojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,

3. lietot kolektīvos DA līdzekļus, kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,

4. ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,

5. nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, kā arī par trūkumiem uzņēmuma  DA  sistēmā,

6. piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās DA jomā,

7. sadarboties ar darba devēju vai DA speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas  Valsts darba inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos,

8.  sadarboties ar darba devēju un  DA speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai,

9. apmeklēt OVP saskaņā ar darba devēja rīkojumu.

Nodarbinātajiem ir tiesības atteikties no darba veikšanas  (DAL  18.p.), ja:

1. attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt  risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai un šāds risks nav novēršams citādā veidā;

2. lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta  ar  nepieciešamajām drošības ierīcēm vai nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie IAL,

3. attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai DA jomā,

4. nav ievēroti Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par DA  organizāciju attiecīgajā darba vietā.

Par atteikšanos no darba veikšanas nodarbinātais nekavējoties ziņo tiešajam darbu vadītājam vai DA speciālistam, vai darba devējam, vai uzticības personai, ja tāda ir ievēlēta.  Nav  pieļaujama  nekādu nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajam par šajā pantā minēto rīcību, izņemot  rupju neuzmanību vai gadījumus, kad darbinieks rīkojies ar ļaunu nolūku.

8.2.2. Darba devēja pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā

Darbuzņēmēja pienākumus, veicot būvdarbus, nosaka  MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 " DA prasības , veicot būvdarbus ", kas nosaka:

1. lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs:

1.1. atbilstoši  būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92  VI nodaļas  "DA prasības darba vietu iekārtošanai būvlaukumos"  un VIII nodaļas " DA papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām" ,

1.2. ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus.

2. veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā DAL noteiktos DA principus, arī attiecībā uz:

2.1. būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā,

2.2. darba vietu izvēli. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus  un būvmašīnu  izvietošanas zonas, ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai,

2.3. dažādu materiālu izmantošanas  apstākļiem,

2.4. būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai,

2.5.  dažādu materiālu uzglabāšanas  zonu ierīkošanu un marķēšanu,

2.6.  izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu,

2.7.  atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu,

2.8. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba gaitu būvlaukumā,

2.9. sadarbību ar pašnodarbinātajiem,

2.10. sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā.

3. Darbuzņēmējs sniedz nodarbinātajiem vai viņu uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas, saprotamu informāciju par visiem pasākumiem, kas saskaņā ar DAL noteiktajām prasībām tiks veikti būvlaukumā nodarbināto darba drošībai un veselības aizsardzībai.

4. Darbuzņēmējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai to uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas,  un nodrošina to līdzdalību  visu  ar nodarbināto darba drošību un veselības aizsardzību saistīto jautājumu risināšanā.

Darba devēja tiesības un pienākumus  DA jomā  nosaka DAL  II nodaļa.  Organizējot DA sistēmu  uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības :

1. saskaņā ar likumu piemērot  nodarbinātajiem disciplinārsodus par DA normatīvo aktu un citu DA noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi DA jautājumos,

2. noteikt papildu apmācību DA jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis DA normatīvos  aktus vai citus DA noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo algu,

3. piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem,

4. noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus DA jomā papildus normatīvajos aktos noteiktajām garantijām un atvieglojumiem,

5.  ierosināt noslēgt vienošanos ar nodarbinātajiem DA pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu apjoma un to izmantošanas kārtības  noteikšanai saskaņā ar DA normatīvo aktu prasībām,

6. apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā noteiktā kārtībā.

8.3. Darba aizsardzības sistēmas organizācija būvlaukumā

8.3.1. Vispārīgie dati

DA prasības veicot būvdarbus reglamentē MK  noteikumi  Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".  Saskaņā ar MK  noteikumu   Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"  3.1.1.,  3.1.4., 3.4., 3.9. punktiem, veicamie ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, jumiķu darbi, ēkas ārsienu siltumizolācijas un ārējās apdares darbi, kā arī būvkonstrukciju montāžas darbi  ir uzskatāmi par tādiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Šis darba aizsardzības plāns ir sastādīts, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo DA informāciju, kas nepieciešama DA nodrošināšanai, veicot būvdarbus. Ja ieceres dokumentācijas izpildes gaitā mainās  projekta apstākļi, šis DA plāns var tikt pārskatīts.  DA plāns  ietver  DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā.

8.3.2. Strādājošo obligātā veselības pārbaude

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi  (OVP) veic saskaņā ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219.  Veselības pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kur viņu veselības stāvokli ietekmē kaitīgi darba vides faktori vai pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem. Uz veselības pārbaudi minētajos gadījumos nosūta:

1. personas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai;

2. nodarbinātos:

2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai,

2.2. ārpuskārtas (papildus) veselības pārbaudes veikšanai,

2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi,

2.2.2. pēc arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos apstākļos kā nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo  darba vides faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās arodslimības pazīmes.

2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums) (turpmāk OVPK) ll sadaļas 12. punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis nākamo ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes termiņu,

2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie darba faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību,

2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.

Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts, vajadzības gadījumā nosūtot  pārbaudāmo personu papildus izmeklējumiem pie atsevišķu nozaru ārstiem pēc saviem ieskatiem. Slimības,  ar kurām slimojošos kategoriski aizliegts nodarbināt jebkuros celtniecības darbos, ir epilepsija un smaga encefalopātija.

Atkārtotas obligātās veselības pārbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veikšanu sedz darba devējs.

8.3.3. Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija

Ja  OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tā nodarbināšanai būvdarbos, pirms darba uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar MK 2010. gada 10.augustā noteikumiem Nr.749, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā:

1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama visiem darbā pieņemtajiem, neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā vai amata, visiem, kas ieradušies komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē. Veicot ievadinstruktāžu, ievēro šādas prasības:

- nodarbinātos iepazīstina ar darba kārtības noteikumiem un DA pamatjautājumiem, organizējot lekciju vai pārrunas saskaņā ar izstrādāto instrukciju un ņemot vērā uzņēmuma specifiku,

- ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākļos, izmantojot tehniskos mācību un uzskates līdzekļus.

2. instruktāža darba vietā:

2.1. sākotnējā.  Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri :

2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi,

2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai,

2.1.3. ir ieradušies komandējumā,

2.1.4. veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā.

Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekļauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida vai profesijas DA instrukcijām, papildus iekļaujot šādus jautājumus :

- vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas organizāciju,

- nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā,

- informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas pasākumiem.

Sākotnējo DA instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru nodarbināto instruē individuāli, praktiski parādot  drošus darba  paņēmienus un metodes.  Atsevišķu jautājumu izklāstam tiešais darba vadītājs var pieaicināt attiecīgus speciālistus.  DA instrukcijām ir jābūt nodarbinātajam saprotamām un jāatbilst viņa sagatavotības līmenim.

Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējs pārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas ir sapratis. Ziņas par nodarbināto instruktāžu darba devējs reģistrē  MK 2010. gada  10. augusta noteikumu Nr.749 3. un 4. pielikumā norādītajos DA ievadinstruktāžas un DA instruktāžas darba vietā  reģistrācijas žurnālos.

Pēc sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža,  pieredzes  un darba rakstura strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzība, līdz apgūst drošas darba metodes  un paņēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, DA un ugunsdrošības prasības. Pēc tam nodarbinātais tiek norīkots patstāvīgā darbā.

2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā.

Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības,  pārbaudīt un paaugstināt nodarbināto zināšanas šajā jomā. Atkārtoto instruktāžu veic reizi gadā,  personām, kas saistītas ar kravu pārvietošanu ar  kravas celšanas mehānismiem (stropētāji, konstrukciju montētāji, celtņu vadītāji ) un citu mehānismu vadītājiem - reizi sešos mēnešos.

2.3. neplānoto instruktāžu darba vietā veic, ja:

2.3.1. mainās nodarbinātā darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, tehnoloģiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā drošību,

2.3.2. noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana,

2.3.3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra dienām.

2.4. mērķa instruktāžu pirms darba uzsākšanas veic, ja nodarbinātie:

2.4.1. likvidē avāriju vai katastrofu sekas,

2.4.2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi izpildāmiem pienākumiem,

2.4.3. veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas,

2.4.4.  saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē norīkojums (atļauja), piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai ekskavatoru  elektropārvades līniju (EPL) aizsardzības zonās. Ziņas par norīkojumu reģistrē attiecīgajā norīkojumā (atļaujā).

Visas instruktāžas darba vietā veic tiešais darbu vadītājs vai objektā nozīmēts, atbilstoši LR likumdošanai  apmācīts  DA speciālists.

8.3.4. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā

8.3.4.1. Prasības, pārvietojot smagumus.

DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē MK 2002.06.08. noteikumi Nr.  344. Lai strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu),  jācenšas ievērot šādas prasības:

1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela,

2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama,

3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties,

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas,

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura (piem. tranšeja), tai jābūt pietiekami apgaismotai,

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena,

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā.

8.3.3.6. Darba drošības prasības, strādājot augstumā.

Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami saskaņā ar LR MK 2014. gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā" prasībām.

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot).

Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas vai pārbaudījuši sastatņu stabilitāti un to nostiprinājuma atbilstību Darbu veikšanas projektā norādītajam. Darbu izpildē jāvadās pēc LVS EN 12810-1, LVS EN 12810-2, LVS EN 12811-1, LVS EN 12811-3 prasībām.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,5 m, ka arī, ja to attālums no iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem.

Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai somiņā.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no atbalsta virsmas.

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta.

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto drošībai un veselībai.

8.3.4.2. Ugunsdrošības pasākumi.

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 2016. gada 19. aprīlī, 3.3. nodaļa.

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Objektā izvietojami ūdens-putu ugunsdzēšamie aparāti, to skaitu un atrašanās vietas nosaka galvenais būvuzņēmējs, izstrādājot Darbu veikšanas projektu. Ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietas apzīmē ar atbilstošām zīmēm (skat. 1.pielikumu).

Ugunsbīstamo darbu veikšanu pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas , kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt:

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām,

2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni.

8.4. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība

8.4.1. Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka MK 2009.08.25. noteikumi Nr.950. Tiek izmeklēti visi nelaimes gadījumi (turpmāk NG), ja:

1. NG izraisījis cietušajam darbspēju zaudējumu uz laiku, kas ilgāks par 1 diennakti;

2. iestājusies cietušā nāve darba vietā vai cietušais miris darba vides faktoru iedarbības dēļ;

3. cietušo sakodis iespējami inficēts dzīvnieks vai insekts (piemēram, ērce), cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir inficēti vai ir iespējami inficēti, un pēc šīs saskares vai koduma ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.

Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz minētajiem nelaimes gadījumiem, kas notikuši ar cietušo:

1. uzņēmuma teritorijā (darba vietā) darba laikā, ieskaitot darba laika pārtraukumus;

2. pildot darba vai dienesta pienākumus ārpus uzņēmuma teritorijas vai ārpus noteiktā darba laika, tai skaitā atrodoties komandējumā vai darba braucienā;

3. pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba vai dienesta pienākumiem, kā arī ar darba devēja rakstisku rīkojumu vai darba devēja uzdevumā darba vajadzībām izmantojot personisko transportlīdzekli;

4. atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī tiešā ceļā uz darbu vai no darba vai atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā;

5. veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, kas nodrošina darba procesa netraucētu norisi vai vērsta uz darba devēja zaudējumu novēršanu vai cilvēka veselības un dzīvības glābšanu, arī ja nav bijis darba devēja rīkojums;

6. ja, cietušajam pildot darba pienākumus, vienreizēja (ne vairāk kā vienas darba maiņas laikā) darba vides riska faktoru iedarbība uz organismu izraisījusi akūtu slimību vai hroniskas slimības saasināšanos vai cietušā veselības traucējumus izraisījuši dzīvnieki vai kukaiņi, vai veselības traucējumi radušies dabas katastrofas rezultātā;

7. pie cita darba devēja viņa pilnvarotas personas vadībā vai veicot darba vai dienesta pienākumus darba devēja uzdevumā pie cita darba devēja (cita darba devēja teritorijā);

8. ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija (turpmāk – inspekcija) konstatē, ka cietušais veicis darbu pie darba devēja.

8.4.2. NG izmeklēšanas kārtība

1. Ja noticis nelaimes gadījums, nodarbinātie – cietušais un liecinieki – nekavējoties par to ziņo darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam. Personas, kurām ir ziņas par notikušo nelaimes gadījumu, kā arī cietušais un liecinieki, ja tie nav nodarbinātie, par notikušo nelaimes gadījumu ziņo inspekcijai.

2. Darba devējs, tiešais darba vadītājs vai darba aizsardzības speciālists un liecinieki nekavējoties nodrošina cietušajam pirmo palīdzību un medicīnisko palīdzību (nogādā cietušo ārstniecības iestādē vai izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību), vienlaikus nodarbināto cietušo vai personu, kura pārstāv viņa intereses, informē par tiesībām uz apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

3. Līdz NG izmeklēšanas sākumam notikuma vietu saglabā neskartu, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību un vidi, neizraisa avārijas risku vai ugunsgrēku un netraucē darba procesu.

4. Ja nav iespējams  notikuma vietu saglabāt neskartu, uzreiz pēc NG dokumentāli fiksē esošo situāciju NG vietā.

5. Triju darbdienu laikā pēc NG vai pēc informācijas saņemšanas par NG, darba devējs (MK 2009.08.25. not. Nr.950 17.apakšpunktā) no ārstniecības iestādes pieprasa izziņu par cietušā veselības traucējumu smaguma pakāpi.

6. Lai varētu veikt NG uzskaiti, ārstniecības iestāde pēc darba devēja vai Valsts darba inspekcijas pieprasījuma bez maksas izsniedz izziņu par cietušā veselības traucējumu smagumu.

7. NG izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru ar rakstisku rīkojumu izveido darba devējs ne vēlāk, kā 5 darbdienu laikā pēc NG. Komisijas sastāvā ir:

7.1. darba devēja norīkota persona;

7.2 DA speciālists vai persona, kas pilda DA speciālista pienākumus;

7.3. nodarbināto uzticības persona vai galvenā uzticības persona, ja tādas ir ievēlētas;

7.4. citi speciālisti, ja tas ir nepieciešams.

8. Komisija pēc tās izveidošanas vai inspekcijas amatpersona pēc attiecīgā ziņojuma saņemšanas nekavējoties uzsāk un 15 darbdienu laikā pabeidz NG izmeklēšanu, kā arī sastāda aktu  (MK not. Nr.950 1. pielikums) vai atzinumu (MK not. Nr.950 6. pielikums) par NG darbā.

9.Aktā norāda traumēšanās faktorus saskaņā ar MK not. Nr.950 5. pielikums, NG cēloņus un pasākumus to novēršanai.

10. Atzinumu sastāda, ja izmeklēšanā noskaidrots, ka:

10.1. NG, pēc kurai iestājies darbspēju zudums vai nāve, ir tiešā cēloņsakarībā ar to, ka cietušais lietojis alkoholiskās, toksiskās, psihotropās un citas kaitīgas vielas, un to nav izraisījusi minēto vielu izmantošana darba procesā vai attiecīgo vielu neatbilstoša uzglabāšana vai pārvietošana.

10.2. nāves cēlonis nav saistīts ar NG, un to apstiprina tiesu medicīnas ekspertu atzinums.

10.3. izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, un to apstiprina tiesībsargājošās institūcijas.

10.4. NG noticis, darba  ņēmējam izdarot noziedzīgu nodarījumu, un par to ir ierosināta krimināllieta, izņemot gadījumu, ja darba ņēmējs tiek saukts pie kriminālatbildības par CSN pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli.

10.5. NG noticis pirms vai pēc darba laika, pusdienas vai citā pārtraukumā un nav konstatēta darba vides riska faktoru iedarbība, izņemot gadījumus, kad darba ņēmējs saskaņā ar darba pienākumiem glābis citu personu vai īpašumu un novērsis draudošās briesmas.

10.6. NG noticis strīda laikā,  un tā cēlonis nav saistīts ar darba pienākumu pildīšanu.

10.7. nav darba līguma ar darba devēju  vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietušais ir nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un cietušais nav cits darba ņēmējs.

11. 10.4. punktā minētajā gadījumā aktu sastāda 15 dienu laikā pēc tiesas lēmuma pieņemšanas.

12. Ja par nelaimes gadījumu nav  paziņots darbdienas laikā vai NG cietušajam darbspēju zaudējums iestājies vēlāk, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklē NG mēneša laikā pēc rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informācijas saņemšanas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastāda 4 eksemplāros. Pirmajam eksemplāram pievieno izmeklēšanas materiālus.

14. Ja NG cietuši vairāki darba ņēmēji, aktu vai atzinumu sastāda par katru NG cietušo vai bojā gājušo.

15. Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu veic, ja NG:

15.1. konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve,

15.2. cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi,

16. Par 15. punkta minētajiem NG (arī, ja cietušais miris NG izraisītajā darbnespējas periodā) darba devējs nekavējoties paziņo Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas pārvaldei, kuras darbības zonā noticis NG. Paziņojumā norāda darba devēju, datumu, laiku un vietu, cietušo skaitu, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, profesiju, kā arī sniedz ziņas par izpildāmo darbu un NG apstākļiem.

17. NG speciālo izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tās organizēta komisija saskaņā ar MK not. Nr.950 25.p. prasībām.

18. Nelaimes gadījumus, kas notikuši darbā ar kravas celtņiem vai zemes rakšanas mašīnām izmeklē saskaņā ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība."

8.4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite

1. NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reģistrē un uzskaita NG darbā uzskaites žurnālā (MK not. Nr.950 8. pielikums).

2. Valsts darba inspekcija reģistrē un uzskaita visus valstī reģistrētos NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums.

- montāžas slodžu shēmas būvniecības laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām un blakus esošajām ēkām.

Jaunās ēkas plānots izbūvēt teritorijā kura nav esošo ēku, attiecīgi būvniecība neietekmēs uz blakus esošajām ēkām.

Slodžu shēmas skat. pielikumā Nr.2 un pielikumā Nr.3

Izstrādāja:									 būvinženieris Ruslans Mišurovs,

LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5809

Pielikums Nr.1

DARBA AIZSARDZĪBAS ZĪMES PĒC MK NOT. NR. 400