|  |  | SIA “Ģeo Eksperts” Jur. adrese: Palasta iela 10, Rīga Fakt. adrese: Tvaika iela 27-210.kab., Rīga Reģistrācijas Nr. 40203015617 t.:+ 371 29997539; е-mail: gaitis@geoeksperts.lv |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome Semināra iela 29, Valka, LV-4701 |  |
| Objekts: | Ķieģeļceplis “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads” Līgums Nr. VND 4-22/17/320 no 08.08.2017 |  |
| Adrese: Pamatojums: |  |  |
| Būvprojektēšanas stadija: | Tehniskais projekts |  |
| Sējums | 1 |  |
| Nosaukums: | Ģeotehniskā izpēte |  |
| Marka: | ĢI |  |
| Sertificēts ģeotehniķis – darbu vadītājs: | G.Purenkovs |  |
| Rīga, 2017. gada septembris |  |  |

##### SATURS

##### 1.   IEVADS

1.1. Darbu veikšanas pamatojums, atrašanās vieta un izpildes termiņi	3

1.2. Darbu sastāvs, veidi un apjomi						3

1.3. Vispārējās ziņas								3

##### 2.   IZPĒTES METODES UN IEKĀRTAS

2.1. Ģeodēziskais nodrošinājums							4

2.2. Statiskā zondēšana								4

2.3. Urbšanas darbi									5

2.4. Laboratorijas pētījumi								6

##### 3.   ĢEOTEHNISKIE APSTĀKĻI.

3.1. Ģeoloģiskā uzbūve								7

3.2. Ģeotehniskie elementi								7

##### 4.   SLĒDZIENS							         		8

##### 5.   PIELIKUMI

5.1. Normatīvie un aprēķinātie grunšu

fizikāli-mehānisko īpašību rādītāji						1 lapa

5.2. Urbumu apraksti (ceļi, stāvlaukums)					3 lapas

5.3. Zondējumu un urbumu apraksti (būves)				5 lapas

5.4. Statiskās zondēšanas grafiki						16 lapas

5.5. Laboratorijas pētījumu rezultāti 					9 lapas

5.6. Ķīmisko analīžu rezultāti						1 lapa

5.7. Ģeotehniskie griezumi 1-1’ un 6-6’					6 lapas

5.8. Ģeotehnisko griezumu apzīmējumi					1 lapa

5.9. Izpētes laukuma faktiskais plāns					1 lapa

5.10. Aktuālie dokumenti							2 lapas

1. IEVADS.

1.1. Darbu veikšanas pamatojums, atrašanās vieta un izpildes termiņi.

Ģeotehniskās izpētes darbus ķieģeļceplim “Cepļa Pļavās”, Valkā, Valkas novadā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 94010040319, veikusi SIA “Ģeo Eksperts”, atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam un līgumam Nr. VND4-22/17/320, noslēgtam starp SIA “Ģeo Eksperts” un Valkas novada domi.

Projektēšanas stadija – tehniskais projekts.

Izpētes mērķi bija sekojoši:

- Ģeotehnisko apstākļu noskaidrošana pētāmajā iecirknī, informācijas iegūšana par grunts masīva griezuma ģeoloģisko uzbūvi.

- Grunts svarīgāko fizikāli-mehānisko īpašību noskaidrošana pēc laboratorijas, urbšanas un statiskās zondēšanas rezultātiem, kas būtu pietiekošas tālākiem projektēšanas darbiem;

- Datu iegūšana par gruntsūdens līmeni izpētes iecirknī.

Lauka izpētes darbi veikti no 2017.gada 16.augusta līdz 21.augustam.

Lauka izpētes posms pēc darba uzdevuma sastāvēja no 5 ģeotehniskajiem urbumiem 3 m dziļumā pievedceļu un stāvlaukumu vajadzībām, kā arī 10 izpētes punktiem 6 m dziļumā ēku un būvju projektēšanas vajadzībām, kuri tika izpildīti pielietojot urbšanas un statiskās zondēšanas metodes.

1.2. Darbu sastāvs, veidi un apjomi.

Izpildīto darbu sastāvs un to apjomi parādīti tabulā Nr.1

Lauku darbu veidi un apjomi 					Tabula Nr.1.

| Nr. p.k. | Darbu veidi | Mērvienība | Apjoms | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ģeodēziskā piesaiste | punkts | 15 | Instrumentālā piesaiste |
| 2. | Urbšanas darbi (rokas urbšana) | urbums/m | 5/15.0 | Vītņveida urbšana, STIHL BT 120C |
| 3. | Urbšanas darbi | urbums/m | 5/30.0 | Vītņveida urbšana, “Pagani-TG 63-150” |
| 4. | Statiskā zondēšana | punkts/m | 8/51.5 | CPT, “Pagani-TG 63-150” |
| 5. | Traucētas struktūras grunts paraugu noņemšana | paraugs | 4 | Gliemežskrūve  100 mm |

1.3. Vispārējās ziņas.

Pētāmā teritorija atrodas Valkas novadā, zemes gabalā “Cepļa Pļavas”, ar kadastra Nr. 94010040319 (1.attēls).

Projekta ietvaros paredzētas sekojošas galvenās būves:

- Noliktava 1800 m2;

- Pakošanas cehs 1710 m2;

- Krāsns 700 m2;

- Ofisa telpas 90 m2;

- Siltumnīca 100 m2;

- Citas būves un objekti (telfera celtnis, stāvlaukums, ugunsdzēsības dīķis).

Pētāmās teritorijas reljefs ir salīdzinoši līdzens, bet vērojams neliels kāpums ziemeļu virzienā. Absolūtās augstuma atzīmes izpētes punktos ir robežās no +69.6 m līdz +71.4 m. Virzienā uz Raiņa ielu, reljefa kritums ir straujāks – atzīme urbumā blakus ielai ir +63.1...+63.2 m. Izpētes teritorija ir brīva no apbūves, izņemot vecā cepļa skursteni, kas vēl ir palicis. Iecirkni teritorijas augšdaļā klāj mežs (Urb.2 un Urb.4 zonā), bet pārējā daļā koki un krūmi ir izzāģēti. Meža daļa ir daļēji pārpurvojusies, lietus periodos tajā veidojas applūstoši iecirkņi.

1.attēls. Objekta novietojums (kadastrs.lv karte).

2. IZPĒTES METODES UN IEKĀRTAS.

Ģeotehniskās izpētes metodes atbilst LVS EN 1997-2 “7.Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2.daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes” prasībām, darbu apjomi atbilstoši Pasūtītāja prasībām.

2.1. Ģeodēziskais nodrošinājums.

Izpētes punktu piesaiste veikta LKS-92 koordinātu sistēmā. Izpētes punktu vietas noteiktas ar firmas „Garmin” GPSmap 76CS aparatūru.

Izpētes laukuma faktiskais plāns ar urbumu un zondējuma vietām ir parādīts Pielikumā Nr.5.9.

2.2. Urbšanas darbi.

Pētāmajā teritorijā, atbilstoši projektējamām būvēm vai ēkām, tika izpildīti 3 m un 6 m dziļi urbumi.

Urbšanas mērķis bija noteikt grunts litoloģisko un granulometrisko sastāvu, precizēt slāņu robežas, noteikt gruntsūdens līmeni, kā arī noņemt paraugus no izdalītajiem grunts slāņiem.

Seklie urbumi (3 m dziļumā) pievedceļu un stāvlaukuma vajadzībām, veikti ar rokas urbšanas instrumentu “STIHL BT 120C” (Vācija) palīdzību.

Savukārt urbšanas darbi ēkām (6.0 m dziļumā) tika izpildīti ar iekārtas “PAGANI TG63-150” (Itālija) palīdzību.

Urbšana kvartāra nogulumiežos tika veikta ar gliemežskrūvi Æ 100 mm.

Kopumā izpildīti 5 urbumi 3 m dziļumā, kā arī 5 urbumi 6 m dziļumā.

Urbumi Urb.2, Urb.6 un Urb.10 dublējas ar analogas numerācijas zondēšanas punktiem (zondēšana veikta vispirms, pēc tam šajā punktā izpildīts urbums), lai iegūto datu interpretācija un apstrāde būtu precīzāka.

Urbšanas darbu rezultāti parādīti zondējumu un urbumu aprakstos Pielikumā 5.3.

2.3. Statiskā zondēšana.

Statiskā zondēšana veikta pilnā saskaņā ar standartu EN ISO 22476-1:2012 “Geotechnical investigation and testing. Field testing. Electrical cone and piezocone penetration test”.

Statiskā zondēšana veikta, lai precīzi varētu izdalīt ģeotehnisko elementu robežas, novērtētu fizikāli-mehāniskās grunšu īpašības, grunts sastāva izmaiņu sakarības un grunts īpašības ieguļošajā ģeoloģiskajā griezumā pētāmajā teritorijā.

Statiskā zondēšana veikta ar iekārtas “PAGANI TG63-150” palīdzību (2.attēlā).

2.attēls. Zondēšanas darbi objektā.

Zondēšanas parametru pierakstīšana notika nepārtraukti ciparu veidā, pie patstāvīga penetrācijas ātruma 2 cm/s. Zondēšana izpildīta bez poru spiediena mērīšana gruntī.

Statiskās zondēšanas rezultātu reģistrācija un apstrāde notikusi ar datorprogrammas “CPTU-ACQ version 1.4.0.0” (licence “PAGANI geotechnical equipment”, (Itālija) palīdzību.

CPTU metodes zondēšanas laikā tiek mērīti sekojoši lielumi:

• pretestība zem konusa qc, MPa 					-0,0...50,0;

• pretestība sānu berzei fs, MPa					-0,0...0,5;

• poru spiediens U2, MPa						-0,0...1,5;

• zondes novirze no vertikāles, grādi				-0...15;

• zondēšanas ātrums, mm/s					-20,0±5,0;

• sānu berzes attiecība pret pretestību zem konusa Rf, (%)	-10,0

CPTU zondes tehniskie rādītāji:

• konusa leņķis, grādi  						-60;

• konusa pamata diametrs, mm					-35,7;

• konusa pamata laukums, cm2 					-10,0;

• konusa augstums, mm 						-30,9;

• berzes sānu laukums, cm2 					-150,0.

Statiskā zondēšana ar CPT metodi pētāmajā teritorijā veikta 8 punktos, dziļumā no 5.9 m līdz 7.0 m zemes virsmas.

Zondēšanas grafiki sniegti Pielikumā 5.4., savukārt grafiku apraksti Pielikumā 5.3.

2.4. Laboratorijas pētījumi.

Veicot ģeotehniskās izpētes darbus pētāmajā teritorijā, no urbuma kopumā noņemti 18 traucētas struktūras grunts paraugi.

Visi 5 grunts paraugi, kas noņemti seklajos urbumos, nodoti akreditētā AS “Ģeoserviss” laboratorijā.

Savukārt 9 traucētas struktūras grunts paraugi no 6 m urbumiem, tika nodoti akreditētā SIA “Vides Konsultāciju Birojs” laboratorijā.

Grunts laboratoriskie pētījumi veikti pēc LVS CEN ISO/TS 17892 metodēm.

Laboratoriskās izpētes rezultāti ir sniegti Pielikumā 5.5.

Gruntsūdens paraugu agresivitāte attiecībā pret betonu veikta SIA “Vides Konsultāciju Birojs” ķīmijas laboratorijā.

Ķīmijas laboratorijā tika nodots viens gruntsūdens paraugs, kas ņemts Urb.2.

Gruntsūdens parauga testēšanas rezultāti sniegti Pielikumā 5.6.

Kopējais laboratorijas analīžu apjoms, kas izpildīts dotās izpētes ietvaros, sniegts tabulā Nr.2.

Laboratorijas analīžu veidi un apjomi. 				Tabula Nr.2.

| Nr. p.k. | Darbu veids | Analīžu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Granulometriskais sastāvs: sietu metode; | 12 |
| 2. | Granulometriskais sastāvs: aerometra metode | 12 |
| 3. | Atterberga robežu noteikšana | 14 |
| 4. | Gruntsūdens agresivitāte pret betonu. | 1 |

3. ĢEOTEHNISKIE APSTĀKĻI.

3.1. Ģeoloģiskā uzbūve.

Pētāmās teritorijas ģeoloģiskajā griezumā, dziļumā līdz 7.0 m no zemes virsmas, izdalīti un raksturoti tikai kvartāra vecuma nogulumieži.

Pētāmās teritorijas kvartāra nogulumi pārstāvēti ar sekojošiem ģenētiskajiem tipiem:

- tehnogēnie nogulumi, ko veido uzbērta grunts galvenokārt vecā piebraucamā ceļa ietvaros – oļi (3-12 cm) ar dolomītšķembām (2-5 cm), sajaukumā ar mālu (ĢTE1a) un vidēji rupja SMILTS ar mālainas smilts piejaukumu (ĢTE1b).

- glaciālie nogulumi, ko veido stingras līdz cietas konsistences smilšains, putekļains māls (ĢTE153), cietas konsistences smilšains, putekļains māls jeb morēnas smilšmāls (ĢTE194), kā arī retāk – smalka smilts, vidēji blīva (ĢTE73).

Vairumā izpētes punktu fiksēta plāna (10...20 cm) augsnes virskārta.

3.2. Ģeotehniskie elementi.

Pamatojoties uz urbšanas, statiskās zondēšanas rezultātiem un laboratoriskajiem pētījumiem, grunts masīva griezumā izdalīti sekojoši ģeotehniskie elementi (ĢTE):

| ĢTE Nr. | Ģeotehniskā elementa nosaukums pēc ISO 14688-2 un ISO 14689-2 | ĢTE indekss | Slāņa biezums, m | Izplatība izpētes punktos | CPT rādītājs qc (MIN-MAX; VID.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | UZBĒRUMS: oļi ar šķembām un smilšaina māla piejaukumu | xMg | 0.2-0.3 | Urb.1a, Urb.2a, Urb.3a | - |
| 1b | UZBĒRUMS: vidēji rupja SMILTS ar mālainas smilts piejaukumu, irdena. | xMg | 0.6 | Urb.3a | - |
| 73 | Smalka SMILTS, vidēji blīva. | FSa | 0.4-0.8 | CPT3, CPT7, Ur.10/CPT10 | 4.3-8.0; 6.3 |
| 153 | Smilšains, putekļains MĀLS (smilšmāls), stingras līdz cietas konsistences. | sasiCl | 1.0-2.7 | VISOS | 0.7-2.2; 1.3 |
| 194 | Smilšains, putekļains MĀLS (morēnas smilšmāls), cietas konsistences, ar grants piejaukumu un retām smilts starpkārtām. | sasiCl | 3.5-5.7 | VISOS (izņemot 3m dziļos urbumus) | 1.4-3.1; 2.4 |

Izdalīto grunts ģeotehnisko elementu aprēķinātās vidējās fizikāli-mehāniskās īpašības ir sniegtas Pielikumā 5.1.

4. SLĒDZIENS.

Ģeotehniskās izpētes rezultātā, kurā lauka darbi sastāvēja no 5 ģeotehniskajiem urbumiem 3 m dziļumā, 5 ģeotehniskajiem urbumiem 6.0 m dziļumā un 8 statiskās zondēšanas punktiem 5.9-7.0 m dziļumā no zemes virsmas, iegūta jauna informācija par ģeotehniskajiem apstākļiem pētāmajā iecirknī līdz absolūtajām atzīmēm no +62.3 m līdz +65.3 m.

Grunts masīvā izdalīti un raksturoti 5 ģeotehniskie elementi.

Secinājumi (pievadceļa, stāvlaukuma iecirknis):

- Izpildīto urbumu Urb.1a – Urb.3a (vecā pievedceļa iecirknī) augšdaļā fiksēts neliela biezuma uzbērums (0.2–0.3 m), ko veido oļu, dolomīt-šķembu un māla sajaukums (ĢTE1a). Šādas sajauktas grunts nestspēja ar pielietotajām ģeotehniskās izpētes metodēm nav nosakāma, un grunts īpašību tabulā šis slānis nav iekļauts, tādēļ projektējot pievedceļu, jāvadās pēc aktuālajām prasībām šādu ceļu izveidošanā.

- Urb.3a iecirknī, zem slāņa ĢTE1a, fiksēts 60 cm biezs uzbērums, veidots vidēji rupjas smilts sajaukuma ar mālainu smilti (ĢTE1b). Nestspēja šim slānim, domājams, ir viduvēja, tā saguluma blīvums ir robežās no irdena līdz vidēji blīvam.

- Savukārt stāvlaukuma iecirknī, kurā izvietoti urbumi Urb.4a un Urb.5a, augšdaļā fiksēts 30 cm biezs mālainas augsnes slānis. Augsnes slānis visas paredzētās būvlaukuma zonas ietvaros ir jānoņem.

- Kā noturīga un piemērota pamatne pievadceļa un stāvlaukuma izbūvei ir grunts slānis ĢTE153, kurš fiksēts visos piecos urbumos (Urb.1a – Urb.5a).

Secinājumi (ēku, būvju iecirknis):

- Projektējamo ēku un būvju iecirknī kopumā izpildīti 10 izpētes punkti, gan pielietojot urbšanas metodi, gan statisko zondēšanu.

- Pētāmās teritorijas ģeotehniskā griezuma virskārtu veido neliela biezuma augsnes kārta (10-20 cm).

- Virknē izpētes punktu, griezuma augšdaļā konstatēta 30-40 cm bieza kārta, ko veidoja sarkano ķieģeļu lauskas, domājams, izlīdzinātas paliekas no agrākajām ķieģeļcepļa ēkām. Plānojot zemes darbus, šīs ķieģeļa lausku kārtas esamība ir jāņem vērā, jo precīza šīs kārtas izplatība nav noteikta.

- Uzreiz zem augsnes slāņa (vai ķieģeļa lauku kārtas), visa pārbaudītā ģeoloģiskā griezuma ietvaros, konstatēts smilšaina, putekļaina māla slānis (ĢTE153), stingras līdz cietas konsistences.  Šī slāņa stiprības rādītāji ir salīdzinoši nelieli. Slānis ĢTE153 var kalpot par pamatni ēkām un būvēm ar ierobežotām slodzēm uz pamatiem.

- Atsevišķos izpētes punktos griezuma augšdaļā, konstatēts smalkas, vidēji blīvas smilts slānis ĢTE73, kura biezums ir neliels, 0.4-0.8 robežās, savukārt nestspēja vērtējama kā apmierinoša, piemērota virknei ēku un būvju ar ierobežotām slodzēm uz pamatiem.

- Griezuma vidus un lejasdaļā, līdz pat izpētītajam dziļumam 7 m, konstatēts smilšains, putekļains māls (morēnas smilšmāls), cietas konsistences, ar grants piejaukumu un retām smilts starpkārtām (ĢTE194), kura nestspēja vērtējama kā salīdzinoši augsta.

- Ar augstu ticamības pakāpi var apgalvot, ka projektējamām ēkām un būvēm varēs pielietot seklas iestrādes pamatus, kas balstīti morēnas māla slānī ĢTE194.

- Ņemot vērā, ka pētāmās teritorijas ģeoloģisko griezumu veido galvenokārt mālainie nogulumi, kas skaitās ūdens necaurlaidīgi, tad lielā daļā izpētes punktu gruntsūdens netika konstatēts.

- Urbumos, kuros gruntsūdens konstatēts (Urb.1, Urb.2/CPT2, Urb.4), tas piesaistīts smilšainajām starpkārtām vai lēcām mālainajos nogulumos, tāpēc tā līmenis šajos punktos ir ļoti mainīgs – svārstās dziļumā no 2.2 m līdz 4.5 m no zemes virsmas.

- Savukārt izpētes punktos Urb.6/CPT6 un Urb.10/CPT10, fiksēts t.s. virsūdens, jeb ūdens līmenis līdz ar esošo zemes virsmu.

- Projektējot seklo pamatu iestrādes dziļumu, obligāti ņemt vērā zemāk sniegtās mālaino grunšu caursalšanas vērtības.

Normatīvais grunšu sasalšanas dziļums laukumā (pēc LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”) ir sekojošs:

- a. iespējamība 2 gados: apt. 1.00 m;

- b. iespējamība 10 gados: apt. 1.20 m;

- c. iespējamība 100 gados: apt. 1.30 m.

Ģeotehniskie pētījumi izpildīti atbilstoši „7.Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2.daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes” nosacījumiem.

SPECIĀLISTU SARAKSTS

G. Purenkovs		- darbu vadītājs - sertificēts ģeotehniķis

A. Zemžāns			- sertificēts ģeotehniķis

M. Roze			- ģeologs

A. Zālītis			- ģeologs

I. Fogele			- grunts laboratorijas darbi (*SIA “VKB”)

A. Balode			- gruntsūdens ķīmijas analīzes (*SIA “VKB”)

K.Pavlovska			- grunts laboratorijas darbi (AS “Ģeoserviss”)

*- atšifrējumā: SIA „Vides Konsultāciju Birojs”