| Pozīcija | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Proj. lietotāja ārējie z/spr. elektroapgādes tīklu apjomi |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem. |  |  |  |  |
|  | 2. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. |  |  |  |  |
|  | 3. Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju. |  |  |  |  |
|  | Teritorijas spēka tīkli |  |  |  |  |
|  | Kabelis |  |  |  |  |
|  | Kabelis AXMK-1-4x240 | AXMK | m | 300 |  |
|  | Kabelis 5x2,5 | NYY-J | m | 75 | vārti |
|  | Kabeļa gala apdares |  |  |  |  |
|  | Kabeļa gala apdare un kabeļa kurpes kabelim | EPKT-0063- | gab. | 16 |  |
|  | AXMK-1-4x240 | L12 |  |  |  |
|  | Plastmasas caurules |  |  |  |  |
|  | Kabeļa aizsargcaurule PE Ø110, 750N | Evopipes | m | 50 |  |
|  | Kabeļa aizsargcaurule PE Ø110, 450N | Evopipes | m | 60 |  |
|  | Kabeļa aizsargcaurule PE Ø50, 450N | Evopipes | m | 25 | ŪKT signālkab. |
|  | Papildmateriāli |  |  |  |  |
|  | Smiltis |  | m3 | 14 |  |
|  | Aizsargprofils | EL 125 | m | 200 |  |
|  | Brīdinājuma lenta |  | m | 200 |  |
|  | Zibensaizsardzības un elektroiekārtu apvienotais zemējuma kontūrs |  |  |  |  |
|  | Zemējuma kontūrs |  |  |  |  |
|  | Zemējuma kontūrs St/Zn 40x4mm |  | m | 240 |  |
|  | Zemējuma elektrods St/Zn Ø20 L=6m (4x1,5m) |  | gab. | 14 |  |
|  | Zemējuma kontūra savienojuma elementi |  | kompl. | 1 |  |
|  | Teritorijas apgaismojums |  |  |  |  |
|  | # Apgaismojuma kabelis |  |  |  |  |
|  | Kabelis šķ. 3x4mm2 | NYY-J | m | 120 |  |
|  | Plastmasas caurules |  |  |  |  |
|  | Plastmasas caurules Ø =70 mm2 | Evopipes | m | 20 |  |
|  | Papildmateriāli |  |  |  |  |
|  | Brīdinājuma lenta |  | m | 100 |  |
|  | Gaismekļi |  |  |  |  |
|  | Stāvlaukuma gaismekļi |  | gab |  |  |
|  | Cinkots metāla balsts L=8m |  | kompl. | 2 |  |
|  | - ar dzelzbetona pamatu |  | gab. | 2 |  |
|  | - dubultais kronšteins L=2,5m 10 grādu leņķī |  | gab. | 2 |  |
|  | - balsta sadalne |  | gab. | 2 |  |
|  | - gaismeklis Philips LED Malaga 67W gaismeklis ar 4000K un 6749lm |  | gab. | 4 |  |
|  | - aizargautomāts 230V, 6A, tips „C” |  | gab. | 2 |  |
|  | - kabelis balstā Cu-3x1,5mm² L=10m |  | gab. | 2 |  |
|  | - spaiļu kārba kabeļa pievienošanai |  | kompl. | 2 |  |
| Piezīme: Iekārtas un materiāli, kas nav doti dotajā iekārtu un materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi. Materiālu specifikāciju skatīt kopā ar rasējuma lapām. |  |  |  |  |  |