# SKAIDROJOŠS APRAKSTS

IEVADS

Projektētājs:

- SIA “CEĻU KOMFORTS” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Projektēšanas līgums:

- Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts” un Valkas novada domes abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Būvprojekta vadītājs:

- Edgars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5239.

Būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas sadaļas „TS” vadītājs:

- Aigars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-3789.

Būvprojekta lietus ūdens kanalizācijas tīkli „LKT” daļas vadītājs:

- Vilhelms Silanžs - sertifikāts Nr. 50-191.

Būvprojekta ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli „ŪKT” daļas vadītājs:

- Vilhelms Silanžs - sertifikāts Nr. 50-191.

Būvprojekta elektroapgāde, ārējie tīkli „ELT”  daļas vadītājs:

- Mareks Smans - sertifikāts Nr. 70-3299.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi:

- Veikti 2015. gada 15. jūnijā SIA „RE Mērnieks”.

Ģeotehniskās izpētes darbi:

- Veikti 2015. gada jūnijā. SIA „Arhajs”.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas darba uzdevumu;

- Tehniskajiem noteikumiem;

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

- Microsoft Office;

- Autodesk AutoCAD;

- Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un LAS-2000,5 augstumu sistēmā;

- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība).

Būves klasifikācijas kods: 21120101

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Darbi veicami atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām.

Būvprojekts izstrādāts, lai to varētu realizēt divās kārtās.

Pie pirmās izbūves kārtas paredzēts izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Ielas brauktuves seguma atjaunošana paredzēta līdz brauktuves augšai, izmantojot minerālmateriāla segumu (skatīt būvprojekta 2.sējumu).

Otrajā izbūves kārtā paredzēts izbūvēt lietūs ūdens kanalizāciju, ielas apgaismojumu un ceļa daļu (būvprojekta 1. sējums).

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā (pie nosacījuma, ja abas kārtas izbūvē vienlaicīgi):

- sagatavošanas darbi;

- zemes darbi;

- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas izbūve;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu daļas izbūve;

- apgaismojuma tīklu izbūve;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve, apzaļumošana un labiekārtošana.

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju inženiertīklu tuvumā.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

- Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja  pieplūšana u.c.).

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

(OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS)

Vispārējs raksturojums:

Projektā paredzēta Viestura ielas pārbūve posmā no Semināra ielas līdz Raiņa ielai.

Pārbūvējamais ielas posms abās ielas pusēs apbūvēts. Tā blakusteritorijā atrodas dzīvojamās, publiskās ēkas un uzņēmumi. Autoceļa klasificējamā kategorija – CIV. Ielas funkcionālā nozīme – teritoriju pieslēguma savienojums. Atļautais braukšanas ātrums projektējamajā posmā ir 50 km/h. Viestura ielā izbūvētas sekojošas komunikācijas – ūdensvads, sadzīves kanalizācija, siltumtrase, elektrokabeļi, sakaru kanalizācija un ielas apgaismojums.

Situācija plānā:

Esošā trase plānā ir taisna. Ielas garenkritums vērsts uz Semināra ielas pusi. Redzamības apstākļi krustojumos un pieslēgumos ir pietiekami, izņemot gadījumus, kad redzamību traucē ielas malās apstājušies transportlīdzekļi. Viestura ielas segumu veido asfaltbetons – bedrains, sadrupis un klāts ar ielāpiem.  Esošais brauktuves platums 6.0m.

Pārbūvējamajam posmam pieslēdzas iebrauktuves uz privātajiem zemes īpašumiem, uzņēmumiem un publiskām ēkām. Viestura iela pieslēdzas Semināra ielai un Raiņa ielai, krustojuas ar Zvaigžņu ielu. Rekonstruējamā ielas posmā situācija krustojumos ir apmierinoša un radikālas izmaiņas nav nepieciešamas, neskaitot pagrieziena rādiusu uzlabošanu atbilstoši dinamikas prasībām, izmantojot transportlīdzekļu trajektorijas.

Viestura ielas abās pusēs izbūvēta gājēju ietve ar sadalošo joslu. Aiz krustojuma ar Raiņa ielu, gar vaikalu “Maxima” izbūvētas neapzīmētas stāvvietas ielas malā. Viestura ielā posmā no Raiņa ielas līdz Zvaigžņu ielai aizliegta automašīnu apstāšanās ielas kreisajā pusē. Labā ielas pusē un pārējā ielas posmā auto apstāšanās aizlieguma nav.

Visā Viestura ielas pārbūvējamajā posmā izbūvēti mākslīgie gaismekļi, kas šo posmu izgaismo diennakts tumšajā laikā.

Skats uz Raiņa ielas pieslēgumu			      Skats no Semināra ielas pieslēguma

Krustojums ar Zvaigžņu ielu 		                      Pk. 0+35. Skats Semināra ielas virzienā

Lietus ūdens atvade:

Lietus ūdens atvade risināta kā slēgta tipa. Lietus ūdens kanalizācija pārbūvējamajā posmā nav izbūvēta. Lietus ūdens Viestura ielā tiek savākts ar gūlijām tikai pie Semināra ielas pieslēguma. Daļa lietus ūdens aizplūst pa Zvaigžņu ielu. Esošajā situācija lietus ūdens atvade netiek nodrošināta.

Brauktuves segums un inženierģeoloģija:

Esošais Viestura ielas brauktuves segums ir nolietojies. Asfaltbetona segums ir sadrupis, bedrains un klāts ar ielāpiem. Pārvietošanās pa Viestura ielu ir nekomfortabla.

Ģeotehniskās izpētes lauku  darbu  veikšanas  laikā  2015.  gada  29.  jūlijā,  urbumā  Nr.1  netika konstatēts  gruntsūdens,  bet,  urbumā  Nr.2  tika  konstatēts  gruntsūdens  kas  piesaistīts  smilšainajiem nogulumiem un koncentrējies virs pirmā ūdens necaurlaidīgā mālainā slāņa. Netiek izslēgta varbūtība, ka  sniega  kušanas  un  intensīvu  nokrišņu  laikā,  gruntsūdens  var  ievērojami  paaugstināties.

Detalizētāku informāciju skatīt būvprojekta vispārīgajā daļā „Inženierģeoloģiskās izpētes pārskats”.

Satiksmes intensitāte 2015. gadā:

Galvenais transporta veids rekonstruējamajā posmā ir iedzīvotāju. Satiksmes intensitātes uzskaite veikta 08.09.15 plkst. 8:00 – 9:00. Esošā satiksmes intensitāte 2015. gadā ir 602 trl/24h no kuriem 3% (18 trl) sastāda kravas transports. Esošā gājēju un velobraucēju intensitāte – 31 gājēji un velobraucēji stundā.

- PROJEKTA RISINĀJUMS.

Vispārējs apraksts:

Kopējais pārbūvējamais Viestura ielas trases garums – 173m.

Atbilstoši esošajai satiksmes intensitātei un ceļa kategorijai rekonstruējamajam ielas posmam piemērots normālprofils NP7.5. Ierobežotas pilsētvides apstākļu dēļ un ņemot vērā pasūtītāja noradījumus – saglabāt esošos kokus un esošo ielas platumu normālprofils dimensionēts, neparedzot 0.50m platas malas joslas dēļ apmalēm.  Brauktuves platums projektēts 6.0m (joslas platums 3.00m). Brauktuvei piemērots 2.5% divpusējs šķērskritums. Pamatbrauktuves segums projektēts – asfaltbetons, nobrautuvēm – betona bruģakmens (h=8cm).

Atļautais braukšanas ātrums – 50 km/h. Projektētais ātrums Vpr  = 50 km/h.

Projekts paredz pieslēgumu un iebrauktuvju sakārtošanu, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši transportlīdzekļu trajektorijām.

Pārbūvējamajā posmā paredzēta ietvju izbūve abās ielas malās 1.50 m platumā. Gājēju ietves segums – betona bruģakmens (h=6cm). Ielu šķērsojumu vietās paredzēts izbūvēt vadlīniju sistēmas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem būtu drošāk šķērsot brauktuvi.

Visā Viestura ielā garumā gar ielas kreiso pusi paredzēts aizliegt transportlīdzekļu apstāšanos ielas malā. Gar Viestura ielu projektā paredzēts izbūvēt 4 auto stāvvietas paralēli brauktuvei.

Lietus ūdens atvade Viestura ielā projektēta slēgta tipa. Savākšana plānota ar gūlijām pa segto lietus kanalizācijas kolektoru. Skatīt plāna rasējuma lapās.

Visā pārbūvējamajā Viestura ielas posmā paredzēts ierīkot jaunu apgaismojumu (skatīt atbilstošā projekta sadaļā). Projekta risinājums paredz pārbūvēt esošo ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju un izbūvēt pievadus uz zemes gabaliem, kur to nav (skatīt atbilstošā projekta sadaļā).

Horizontālā plānojuma galvenie dati (sīkāk skatīt grafiskajā daļā):

- Viestura ielas normālprofils – NP7.5, brauktuves platums 6.0m;

- Gājēju ietves platums – 1.50m;

- Pieslēgumu un iebrauktuvju stūru noapaļojumu rādiusi - paredzēts mainīt atbilstoši automašīnu trajektorijām. (skatīt projekta rasējumu lapās);

- Betona apmales 100.30.15 - izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās);

- Betona apmales 100.22.15- izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās);

- Betona apmales 100.20.08- izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās).

- Betona teknes - izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās).

Vertikālā plānojuma galvenie dati:

- Šķērskritums Viestura ielas brauktuvei - divpusējs - 2.5%;

- Šķērskritums gājēju ietvei  - 2.5%;

- Betona apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi +12cm;

- Betona apmales 100.22.15 augstums gājēju noejās pret brauktuvi - +0, (skatīt plāna un griezumu rasējumu lapās);

- Lietus ūdens atvade – slēgta tipa lietus ūdens novadīšana (skatīt projekta atbilstošās rasējumu lapās).

Segas konstrukcijas: (Sīkāk uzrādīts rasējumos „Griezumi”)

Projekta risinājumi atbilstoši perspektīvajai satiksmes intensitātei 2041. gadā, ar vidējo ikgadējo pieaugumu 1%. Viestura ielas uz 2041. gadu satiksmes prognoze - 602x(1+0.01*25)=753 aut./d.naktī, t.sk. smagais kravas transports (3%) – 23 aut./d.naktī. Perspektīvā gājēju un velobraucēju intensitāte – 35 gājēji un velobraucēji stundā.

Seguma materiāliem (asfaltbetons un šķembas) izvirzītas prasības atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, ar aprēķināto izejas lielumu – AADT j.pievestā (pieņemts ≤ 500) un AADTj.smagie (pieņemts ≤100) vienības.

Tāpat, kā līdz šim, dominējošais auto uz brauktuves projekta risinājumos ir vieglais autotransports.

Atbilstoši satiksmes noslogojumam pēc „Ceļa segu tipveida konstrukciju kataloga” (Rīga, 2010) ceļa segai piedāvāti divi risnājumi. Piedāvāto ceļa segau ekonomiskie rādītāji:

Tips Nr. 1

| Izbūvējamie materiāli | Izmaksas Eur/m2 |
| --- | --- |
| Karstais asfaltbetons AC 11 surf, h=4cm | 7.96 |
| Karstais asfaltbetons AC 16 base, h=4cm | 7.65 |
| Minerālmateriālu pamats (mais. 0/45), h=10cm | 3.66 |
| Minerālmateriālu pamats (mais. 0/56), h=15cm | 4.91 |
| Salturīgā kārta ar nestspējas prasībām, h=40cm | 4.63 |
| Kopējais segas biezums – 73cm | Kopējās izmaksas – 28.81 Eur/m2 |

Tips Nr. 2

| Izbūvējamie materiāli | Izmaksas Eur/m2 |
| --- | --- |
| Karstais asfaltbetons AC 11 surf, h=4cm | 7.96 |
| Karstais asfaltbetons AC 16 base, h=5cm | 8.55 |
| Minerālmateriālu pamats (mais. 0/45), h=10cm | 3.66 |
| Minerālmateriālu pamats (mais. 0/56), h=20cm | 7.37 |
| Salturīgā kārta, h=35cm | 3.66 |
| Kopējais segas biezums – 74cm | Kopējās izmaksas – 31.20 Eur/m2 |

Segas konstrukcijas tips Nr.1 uzskatāms par tehnoloģiski un ekonomiski izdevīgāko no piedāvātajiem segas tipiem, līdz ar to tas pieņemts par Viestura ielas pamatbrauktuves segas konstrukciju.

- Viestura ielas pamatbrauktuve;

Zvaigžņu ielas pieslēgums

  - karstais asfaltbetons AC 11 surf, h=4cm;

  - karstais asfaltbetons AC 16 base, h=4cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/45), h=10cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/56), h=15cm;

  - salturīgā kārta ar nestspējas prasībām, h=40cm;

  - esoša grunts.

- Stāvvietas;

Nobrauktuves

  - betona bruģis (pelēks), h=8cm;

  - grants – šķembu izsijas (fr.0-5mm) h=3-5cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/45), h=10cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/56), h=15cm;

  - salturīgā kārta ar nestspējas prasībām, h=40cm;

  - esoša grunts.

- Gājēju ietve;

  - betona bruģis (pelēks), h=6cm;

  - grants – šķembu izsijas (fr.0-5mm) h=3-5cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/45), h=15cm;

  - salturīgā kārta, h=30cm;

  - esoša grunts.

- Citi norādījumi:

  - Pirms segas izbūves noņemams augsnes slānis;

  - Remontzonas minimālais platums 0.5m, ja nav norādīts citādi, skatīt plānā;

  - Visi darbi un materiāli atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, ja nav norādīts citādi. Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā:

Būvdarbu laikā satiksmi Viestura ielā iespējams slēgt, satiksmi organizējot pa apbraucamajiem ceļiem. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Pirms satiksmes organizēšanas shēmu izstrādes pa apbraucamajiem ceļiem, to saskaņot ar pasūtītāju.

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes (piekļūšanas nodrošināšana pieguļošajās teritorijās) negatīvā ietekme uz izbūvēto segumu slāņu stāvokli un jāveic pasākumi materiālu kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi.

Demontāžas darbi:

- Asfaltbetona demontāža;

- Esošās segas konstrukcijas demontāža;

- Koku un krūmu zāģēšana, (šķeldošana un novietošana pasūtītāja norādītajā vietā);

- Betona elementu demontāža;

- Augsnes slāņa noņemšana;

- Esošo ceļa zīmju demontāža.

Aprīkojums un labiekārtošana:

- Horizontālie apzīmējumi, ceļa zīmes atbilstoši LVS;

- Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem;

- Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām;

- Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus; izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.

Inženierkomunikācijas:

- Veicamos darbus skatīt atbilstošo komunikāciju projekta daļā un darbu daudzumu sarakstā;

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Projektēto apgaismojuma tīkla risinājuma aprakstu skatīt „ELT” daļas rasējumā ELT-1 „VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI”.

Sastādīja:				M.Šmits