# SKAIDROJOŠS APRAKSTS

IEVADS

Projektētājs:

- SIA “CEĻU KOMFORTS” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Projektēšanas līgums:

- Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts” un Valkas novada domes abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Būvprojekta vadītājs:

- Edgars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5239.

Būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas sadaļas „TS” vadītājs:

- Aigars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-3789.

Būvprojekta lietus ūdens kanalizācijas tīkli „LKT” daļas vadītājs:

- Vilhelms Silanžs - sertifikāts Nr. 50-191.

Būvprojekta elektroapgāde, ārējie tīkli „ELT”  daļas vadītājs:

- Mareks Smans - sertifikāts Nr. 70-3299.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi:

- Veikti 2015. gada maijā. SIA „RE Mērnieks”.

Ģeotehniskās izpētes darbi:

- Veikti 2015. gada jūnijā. SIA „Arhajs”.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas darba uzdevumu;

- Tehniskajiem noteikumiem;

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

- Microsoft Office;

- Autodesk AutoCAD;

- Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un LAS-2000,5 augstumu sistēmā;

- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība).

Būves klasifikācijas kods: 21120101

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Darbi veicami atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām.

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- sagatavošanas darbi;

- zemes darbi;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu daļas izbūve;

- apgaismojuma tīklu izbūve;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve, apzaļumošana un labiekārtošana.

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju inženiertīklu tuvumā.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

- Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja  pieplūšana u.c.).

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

(OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS)

Vispārējs raksturojums:

Projektā paredzēta Meža ielas pārbūve posmā no Meža ielas 4 līdz pilsētas apvedceļa pieslēgumam - Parka iela (valsts galvenais a/c A3 Inčukalns—Valmiera—Igaunijas robeža (Valka)).

Rekonstruējamais ielas posms ir daļēji apbūvēts. Tā blakusteritorijā atrodas uzņēmumi un privātmāja. Autoceļa klasificējamā kategorija – CIV. Ielas funkcionālā nozīme – teritoriju pieslēguma savienojums. Atļautais braukšanas ātrums projektējamajā posmā ir 50 km/h.

Situācija plānā:

Esošā trase plānā vietām ir taisna, vietām ar plāna līknēm. Redzamības apstākļi ir pietiekami. No rekonstruējamā posma piketāžas sākuma līdz PK 2+15 ielas segumu veido sadrupis, bedrains asfaltbetons, kas apbērts ar minerālmateriālu. Pārējā rekonstruējamā ielas posmā – grants segums.  Esošais brauktuves platums svārstās no 7.0 līdz 10.0m.

Rekonstruējamajam posmam pieslēdzas vairākas iebrauktuves uz privātajiem zemes īpašumiem un uzņēmumiem. Rekonstruējamā ielas posmā situācija krustojumos ir apmierinoša un radikālas izmaiņas nav nepieciešamas, neskaitot pieslēguma leņķa maiņu un pagrieziena rādiusu uzlabošanu atbilstoši dinamikas prasībām izmantojot transportlīdzekļu trajektorijas.

Rekonstruējamajā posmā nav izbūvēta gājēju ietvje, līdz ar to gājēji spiesti pārvietoties pa ielas braucamo daļu. Rekonstruējamajā posmā ierīkota autobusu pieturvieta bez piestāšanas paplašinājuma un pasažieru platformas.

Meža ielas posmā no PK 0+90 līdz Parka ielai izbūvēti mākslīgie gaismekļi, kas šo posmu izgaismo diennakts tumšajā laikā.

Skats no Parka ielas pieslēguma			      Pk 2+40. Skats Parka ielas virzienā

Pk 0+55. Skats stāvlaukuma virzienā 		Skats no stāvlaukuma uz piketāžas sākumu

Lietus ūdens atvade:

Visā rekonstruējamajā Meža ielas posmā ūdens atvade risināta kā vaļēja tipa. Tas aizplūst pa reljefu.

Brauktuves segums un inženierģeoloģija:

Esošais Meža ielas brauktuves segums ir nolietojies. Asfaltbetona segums ir sadrupis, bedrains un apbērts ar minerālmateriālu. Pārvietošanās pa Meža ielu ir nekomfortabla.

Ģeotehniskās izpētes lauku darbi veikti 2015. gada 25. jūnijā. Meža ielā veikti 3 urbumi (Nr. 5,6 un 7) 2m dziļumā. Lauku darbu veikšanas laikā, urbumos netika konstatēts gruntsūdens, taču netiek izslēgta varbūtība, ka sniega kušanas un intensīvu nokrišņu laikā, gruntsūdens var tikt konstatēts virs smilšmāla slāņa. Inženierģeoloģiskie apstākļi izpētītajā laukumā ir samērā viendabīgi, prognozējami un labvēlīgi būvniecībā kurā tiek izmantoti sekla ieguluma pamati. Detalizētāku informāciju skatīt būvprojekta vispārīgajā daļā „Inženierģeoloģiskās izpētes pārskats”.

Satiksmes intensitāte 2015. gadā:

Galvenie transporta veidi rekonstruējamajā posmā ir iedzīvotāju, saimnieciskais, autobuss un smagais transports. Satiksmes intensitātes uzskaite veikta 13.07.15 plkst. 8:00 – 9:00. Esošā satiksmes intensitāte 2015. gadā ir 243 trl/24h no kuriem 11%(27 trl) sastāda kravas transports. Esošā gājēju un velobraucēju intensitāte – 8 gājēji un velobraucēji stundā.

- PROJEKTA RISINĀJUMS.

Vispārējs apraksts:

Kopējais rekonstruējamais Meža ielas trases garums – 455m.

Atbilstoši esošajai satiksmes intensitātei un ceļa kategorijai rekonstruējamajam ielas posmam piemērots normālprofils NP9.5. Brauktuves platums projektēts 6.5m (joslas platums 3.00m + malas josla - 0.25m). Ierobežotas pilsētvides apstākļu dēļ normālprofils dimensionēts, samzinot nomales platumu no 1.50 uz 0.75m. Brauktuvei piemērots 2.5% divpusējs šķērskritums. Pamatbrauktuves un nobrauktuvju segums - asfaltbetons.

Atļautais braukšanas ātrums – 50 km/h. Projektētais ātrums Vpr  = 50 km/h.

Projekts paredz pieslēgumu un iebrauktuvju sakārtošanu, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši transportlīdzekļu trajektorijām. Aprēķina transportlīdzeklis Meža un Parka ielas krustojumam pieņemts kravas automobilis ar piekabi (L=18m).

Valkas pilsētas plānotā (atļautā) izmantošana 2010. – 2022. gadam teritorija ar kadastra nr. 94010070138 norādīta kā ražošanas un tehniskās apbūves teritorija, līdz ar to Meža ielā Pk 1+70 un Pk 3+90 paredzētas jaunas perspektīvās nobrauktuves 6.0m platumā, kas atbilst normālprofilam Np 7.5.

Meža ielas posmā no Pk 0+43 līdz Parka ielai paredzēts izbūvēt gājēju ietvi 1.50 un 2.00m platumā. Gājēju ietves segums – betona bruģakmens (h=6cm). Meža ielas krustojumā ar Parka ielu paredzēts izbūvēt gājēju pārejas vietu.

Tā kā ierobežotu apstākļu dēļ nav iespējams izbūvēt autobusu pieturvietu, projektā paredzēts izbūvēt pasažieru izlaišanas / uzņemšanas vietu ar piestāšanas paplašinājumu 3.0m platumā, kas labiekārtota ar platformu, paviljonu, soliņu un atkritumu urnu.

Lietus ūdens novade no Meža ielas projektēta gan vaļēja, gan slēgta tipa. Savākšana plānota ar gūlijām pa segto lietus kanalizācijas kolektoru vai aizvadīta pa reljefu. Skatīt plāna rasējuma lapās.

Visā rekonstruējamā Meža ielas posmā paredzēts ierīkot jaunu apgaismojumu (skatīt atbilstošā projekta sadaļā).

Vietās, kur koku zari un krūmi ierobežo redzamības apstākļus, vai aizņem satiksmes telpu, paredzēta to apzāģēšana.

Horizontālā plānojuma galvenie dati (sīkāk skatīt grafiskajā daļā):

- Meža ielas normālprofils – NP9.5, brauktuves platums 6.5m;

- Gājēju ietves platums – 1.50 un 2.00m;

- Pieslēgumu un iebrauktuvju stūru noapaļojumu rādiusi - paredzēts mainīt atbilstoši automašīnu trajektorijām. (skatīt projekta rasējumu lapās);

- Betona apmales 100.30.15 - izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās);

- Betona apmales 100.22.15- izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās);

- Betona apmales 100.20.08- izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās).

- Betona teknes - izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās).

Vertikālā plānojuma galvenie dati:

- Šķērskritums Meža ielas brauktuvei - divpusējs - 2.5%;

- Šķērskritums gājēju ietvei  - 2.5%;

- Betona apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi +12cm, pie auto stāvvietām +8cm, autobusu pasažieru izlaišanas vietā +20cm (skatīt rasējumos);

- Betona apmales 100.22.15 augstums gājēju noejās pret brauktuvi - +0, (skatīt plāna un griezumu rasējumu lapās);

- Lietus ūdens atvade – slēgta un vaļēja tipa lietus ūdens novadīšana (skatīt projekta atbilstošās rasējumu lapās).

Segas konstrukcijas: (Sīkāk uzrādīts rasējumos „Griezumi”)

Projekta risinājumi atbilstoši perspektīvajai satiksmes intensitātei 2046.gadā, ar vidējo ikgadējo pieaugumu 3%. Meža ielas uz 2046. gadu satiksmes prognoze - 243x(1+0.03*30)=462 aut./d.naktī, t.sk. smagais kravas transports (11%) – 51 aut./d.naktī. Perspektīvā gājēju un velobraucēju intensitāte – 12 gājēji un velobraucēji stundā.

Seguma materiāliem (asfaltbetons un šķembas) izvirzītas prasības atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, ar aprēķināto izejas lielumu – AADT j.pievestā (pieņemts ≤ 500) un AADTj.smagie (pieņemts ≤100) vienības.

Tāpat, kā līdz šim, dominējošais auto uz brauktuves projekta risinājumos ir vieglais autotransports.

Atbilstoši satiksmes noslogojumam pēc „Ceļa segu tipveida konstrukciju kataloga” (Rīga, 2010) ceļa segai piedāvāti divi risnājumi. Piedāvāto ceļa segau ekonomiskie rādītāji:

Tips Nr. 1

| Izbūvējamie materiāli | Izmaksas Eur/m2 |
| --- | --- |
| Karstais asfaltbetons AC 11 surf, h=4cm | 7.64 |
| Karstais asfaltbetons AC 22 base, h=6cm | 9.45 |
| Minerālmateriālu pamats (mais. 0/45), h=10cm | 3.66 |
| Minerālmateriālu pamats (mais. 0/56), h=15cm | 4.91 |
| Salturīgā kārta ar nestspējas prasībām, h=45cm | 5.73 |
| Kopējais segas biezums – 80cm | Kopējās izmaksas – 31.39 Eur/m2 |

Tips Nr. 2

| Izbūvējamie materiāli | Izmaksas Eur/m2 |
| --- | --- |
| Karstais asfaltbetons AC 11 surf, h=4cm | 7.64 |
| Karstais asfaltbetons AC 22 base, h=7cm | 10.06 |
| Minerālmateriālu pamats (mais. 0/45), h=10cm | 3.66 |
| Minerālmateriālu pamats (mais. 0/56), h=20cm | 7.37 |
| Salturīgā kārta, h=40cm | 4.18 |
| Kopējais segas biezums – 81cm | Kopējās izmaksas – 32.91 Eur/m2 |

Segas konstrukcijas tips Nr.1 uzskatāms par tehnoloģiski un ekonomiski izdevīgāko no piedāvātajiem segas tipiem, līdz ar to tas pieņemts par Meža ielas pamatbrauktuves segas konstrukciju.

- Meža ielas pamatbrauktuve

  - karstais asfaltbetons AC 11 surf, h=4cm;

  - karstais asfaltbetons AC 22 base, h=6cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/45), h=10cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/56), h=15cm;

  - salturīgā kārta ar nestspējas prasībām, h=45cm;

  - esoša grunts.

- Nomale Meža ielas pamatbrauktuvei

  - minerālmateriālu segums (mais.0/16), h=4cm;

  - minerālmateriālu segums (mais.0/32s), h=6cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/45), h=10cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/56), h=15cm;

  - salturīgā kārta ar nestspējas prasībām, h=45cm;

  - esoša grunts.

- Meža ielas nobrauktuves

  - karstais asfaltbetons AC 11 surf, h=6cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/45), h=10cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/56), h=15cm;

  - salturīgā kārta ar nestspējas prasībām, h=40cm;

  - esoša grunts.

- Nomale Meža ielas nobrauktuvēm;

Nobrauktuvju turpinājums

  - minerālmateriālu segums (mais.0/16), h=6cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/45), h=10cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/56), h=15cm;

  - salturīgā kārta ar nestspējas prasībām, h=40cm;

  - esoša grunts.

- Stāvlaukums;

Pasažieru izlaišanas vietas paplašinājums

  - betona bruģis (pelēks), h=8cm;

  - grants – šķembu izsijas (fr.0-5mm) h=3-5cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/45), h=10cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/56), h=15cm;

  - salturīgā kārta ar nestspējas prasībām, h=45cm;

  - esoša grunts.

- Gājēju ietve;

Pasažieru platforma

  - betona bruģis (pelēks), h=6cm;

  - grants – šķembu izsijas (fr.0-5mm) h=3-5cm;

  - minerālmateriālu pamats (mais.0/45), h=15cm;

  - salturīgā kārta, h=30cm;

  - esoša grunts.

- Laukakmens segums

  - laukakmens (∅150 – 300mm);

  - dabīga grants, h=20cm;

  - salturīgā kārta, h=30cm;

  - esoša grunts.

- Citi norādījumi:

  - Pirms segas izbūves noņemams augsnes slānis;

  - Remontzonas minimālais platums 0.5m, ja nav norādīts citādi, skatīt plānā;

  - Visi darbi un materiāli atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, ja nav norādīts citādi. Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā:

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Visā rekonstrukcijas posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Pirms satiksmes organizēšanas pa apbraucamajiem ceļiem, to saskaņot ar pasūtītāju. Būvuzņēmējs var piedāvāt izmantot citus apvedceļu variantus, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz izbūvēto segumu slāņu stāvokli un jāveic pasākumi materiālu kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi.

Demontāžas darbi:

- Asfaltbetona demontāža;

- Esošās segas konstrukcijas demontāža;

- Koku un krūmu zāģēšana, (šķeldošana un novietošana pasūtītāja norādītajā vietā);

- Betona elementu demontāža;

- Augsnes slāņa noņemšana;

- Esošo ceļa zīmju demontāža;

- Esošo informācijas plakātu demontāža ar vēlāku atjaunošanu;

Aprīkojums un labiekārtošana:

- Horizontālie apzīmējumi, ceļa zīmes atbilstoši LVS;

- Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem;

- Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām;

- Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus; izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem;

Inženierkomunikācijas:

- Veicamos darbus skatīt atbilstošo komunikāciju projekta daļā un darbu daudzumu sarakstā;

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Projektēto apgaismojuma tīkla risinājuma aprakstu skatīt „ELT” daļas rasējumā ELT-1 „VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI”.

Sastādīja:				M.Šmits