1.pielikums

IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa

„Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2015.gadā”.

- Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana ietver šādus darbus pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas:

  - Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (vidējais bedrītes dziļums 4cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju.

  - Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu.

  - Ceļa klātnes planēšana līdz 8 m platumam.

2.daļa

„Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2015.gadā”.

1.	Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ietver šādus darbus pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas:

1.1.	Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m.

1.2.      Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.

1.3.      Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.

1.4.      Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.

1.5.	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m³/km.

1.6. 	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 70 kg/km.

1.7.	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes.

1.8.	Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem ( līdz 3 km).

1.9.	Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (vidējais bedrītes dziļums 4 cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju.

1.10.    Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju.

1.11.    Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni.

1.12.	Signālstabiņu nomaiņa.

1.13.	Ceļa zīmju nomaiņa uz staba.

1.14.	Ceļa zīmes stabu nomaiņa.

2. Pretendenta prasības profesionālajā jomā:

2.1. Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā, t.i. ceļu un ielu apsaimniekošanā, vismaz trīs gadu pieredze.

2.2. Pretendenta piedāvātājam atbildīgajam darbu vadītājam ir sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze iepirkuma priekšmeta minēto darbu vadīšanā.

2.3. Pretendents var nodrošināt atbilstoši kvalificētus un pieredzējušus darbu izpildei nepieciešamos speciālistus.

2.4. Pretendenta pašu spēkiem veicamo pakalpojumu darbu apjomam jābūt ne mazākam par 20% no kopējā darbu apjoma.

3. Pretendenta prasības tehniskajā nodrošinājumā:

3.1. Pretendenta rīcībā ir tehnika, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto darbu veikšanai.

3.2. Pretendentam jānorāda galveno (atbilstoši darba specifikai) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts ( īpašumā vai nomā, ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem, pievienot nomas vai vienošanās dokumentu kopijas).

4. 	Valkas novada pašvaldības īpašumā esošo valsts galveno autoceļu maršrutos ietverto Valkas pilsētas tranzīta ielu saraksts, ikdienas uzturēšanai 2015.gadā

| Ielu nosaukums | Valsts galvenā autoceļa maršruta indekss, nosaukums (no km līdz km) | Ielu garums km |
| --- | --- | --- |
| Zemgales iela, | A-3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža |  |
| Burtnieku iela, | (Valka) 116,295-123,742 |  |
| Parka iela, |  |  |
| Varoņu iela, |  |  |
| Rūjienas iela |  |  |
| Kopā |  | 7,447 |

5. 	Valkas novada pašvaldības īpašumā esošo valsts reģionālo autoceļu maršrutos ietverto Valkas pilsētas tranzīta ielu saraksts, ikdienas uzturēšanai 2015.gadā

| Ielu nosaukums | Valsts galvenā autoceļa maršruta indekss, nosaukums (no km līdz km) | Ielu garums km |
| --- | --- | --- |
| Vienības gatve un |  |  |
| Rīgas iela, | P-24 Smiltene-Valka 41,995-44,295 | 2,300 |
| Tālavas iela | P-22 Valka- Rūjiena 0,000-2,714 | 2,714 |
| Kopā |  | 5,014 |

6. 	 Ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai tiek piemērotas „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas ar VAS „Latvijas valsts ceļi”2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488.

7.	Valkas novada pašvaldības Valkas pilsētas tranzīta ielu, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A3 maršrutā 7,447 km kopgarumā, 2015.gadā paredzēti šādi ikdienas uzturēšanas darbi:

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Plānotais darbu daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m | km | 37 |
| 2. | Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km | km | 312 |
| 3. | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m³/km | km | 22 |
| 4. | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 70 kg/km | km | 372 |
| 5. | Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes | pārg.km | 12 |
| 6. | Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem (līdz 3 km) | m³ | 87 |
| 7. | Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 59 |
| 8. | Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 990 |
| 9. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni | m³ | 40 |
| 10. | Signālstabiņu nomaiņa | gab. | 14 |
| 11. | Ceļa zīmju nomaiņa uz staba | gab. | 4 |
| 12. | Ceļa zīmes stabu nomaiņa | gab. | 4 |

Tranzīta ielām, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A3 maršrutā noteikta A1 uzturēšanas klase.

8.	Valkas novada pašvaldības Valkas pilsētas tranzīta ielu, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P22 maršrutā 2,714 km kopgarumā un P24 maršrutā 2,3 kopgarumā 2015.gadā paredzēti šādi ikdienas uzturēšanas darbi:

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Plānotais darbu daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m | km | 20 |
| 2. | Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km | km | 100 |
| 3. | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m³/km | km | 10 |
| 4. | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 70 kg/km | km | 120 |
| 5. | Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem (līdz 3 km) | m³ | 25 |
| 6. | Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes | pārg.km | 5 |
| 7. | Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm) izmantojot nepilno tehnoloģiju, | m² | 495 |
| 8. | Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 15 |
| 9. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni | m³ | 18 |
| 10. | Ceļa zīmes nomaiņa uz staba | gab. | 4 |
| 11. | Ceļa zīmes staba nomaiņa | gab. | 3 |

Tranzīta ielām, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P22 un P 24 maršrutā noteikta B uzturēšanas klase.

Dotais darbu apjoms ir orientējošs un var mainīties atkarībā no reālās situācijas.

Asfalta bedrīšu remonts ir jāveic līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu (materiālu izmaksas, darba izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas, citas izmaksas, ja tādas paredzamas, visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas).

2.pielikums

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

1.daļa

„Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2015.gadā”.

| Pakalpojumā Iekļautie procesi un norises | Pakalpojumā Iekļauto procesu un norišu apraksts | Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto izpildītāju kvalifikācija un pieredze | Izmantotās metodes, materiāli un tehniskais aprīkojums | Atbilstība darba uzdevumā izvirzītajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1............ |  |  |  |  |
| 2............ |  |  |  |  |
| 3............ |  |  |  |  |
| Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks: |  |  |  |  |
| Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts vai ISO sertifikāta kopija: |  |  |  |  |
| Cita informācija atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajām prasībām |  |  |  |  |

2.daļa

„Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2015.gadā”.

| Pakalpojumā Iekļautie procesi un norises | Pakalpojumā Iekļauto procesu un norišu apraksts | Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto izpildītāju kvalifikācija un pieredze | Izmantotās metodes, materiāli un tehniskais aprīkojums | Atbilstība darba uzdevumā izvirzītajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1............ |  |  |  |  |
| 2............ |  |  |  |  |
| 3............ |  |  |  |  |
| Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks: |  |  |  |  |
| Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts vai ISO sertifikāta kopija: |  |  |  |  |
| Cita informācija atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajām prasībām |  |  |  |  |

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

1.daļa

„Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2015.gadā”.

2.daļa

„Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2015.gadā”.

- Iesniedza

| Pretendenta nosaukums | Pretendenta un tā bankas rekvizīti |
| --- | --- |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

- Piedāvājums

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar atklātā konkursa „Valkas pilsētas ielu un tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2015.gadā”, identifikācijas Nr. VND/2014/11K nolikumu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto pakalpojumu izpildi. Piedāvājam veikt Valkas pilsētas ielu un tranzīta ielu uzturēšanu, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā.

3.2. Finanšu piedāvājums. Piedāvājam veikt Valkas pilsētas ielu un tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbus 2015.gadā saskaņā ar atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām par šādām vienību līgumcenām:

1.daļa:

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Orientējošie izpildāmo darbu apjomi | Vienas vienības cena, EUR (bez PVN) | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 1900 |  |  |
| 2. | Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu | m² | 295 |  |  |
| 3. | Ceļa klātnes planēšana līdz 8 m | km | 30 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2.daļa:

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Orientējošie izpildāmo darbu apjomi | Vienas vienības cena, EUR (bez PVN) | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m | km | 37 |  |  |
| 2. | Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km | km | 312 |  |  |
| 3. | Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km | km | 100 |  |  |
| 3. | Brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m | km | 20 |  |  |
| 4. | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m³/km | km | 32 |  |  |
| 6. | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 70 kg/km | km | 492 |  |  |
| 7. | Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem (līdz 3 km) | m³ | 111 |  |  |
| 8. | Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes | pārg.km | 22 |  |  |
| 9. | Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 1485 |  |  |
| 10. | Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 74 |  |  |
| 11. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni | m³ | 58 |  |  |
| 14. | Signālstabiņu nomaiņa | gab. | 14 |  |  |
| 15. | Ceļa zīmju nomaiņa uz staba | gab. | 8 |  |  |
| 16. | Ceļa zīmes stabu nomaiņa | gab. | 7 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

1.daļa

Šis piedāvājums ir derīgs 90 darba dienas, skaitot no atklātā konkursa nolikuma 3. punktā noteiktās piedāvājuma atvēršanas dienas.

Veicot darbus tiks ievērotas VAS „Latvijas valsts ceļi” izstrādātās „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas 2006.gada 21.decembrī un Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumi Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Tranzīta ielu remontdarbi tiks uzsākti ne vēlāk kā ....... dienu laikā pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas( ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā).

Piedāvājam garantijas laiku bedrīšu remontdarbiem (.................) mēneši.

Pretendenta apakšuzņēmēja izpildāmo darbu saraksts:

N.p.k. 	Darbu izpildītāja nosaukums		Veicamo darbu nosaukums

(Pieaicinātais apakšuzņēmējs)    (Saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām)

Apliecinām, ka Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi tiks veikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atklātā konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Piedāvājumam pievienojam:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

utt.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā

| Pretendents vai apakšuznēmējs | Darbu apraksts (apjoms, raksturs utt.) | Pasūtītāja nosaukums, adrese | Pasūtītāja kontaktpersona vārds, uzvārds tālrunis | Darbu uzsākšanas, pabeigšanas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

5.pielikums

Pretendentam piederošās tehnikas un ražošanas iekārtu apraksts

| Nr.p.k. | Pretendentam piederošās tehnikas un ražošanas iekārtu saraksts | Pretendentam piederošās tehnikas un ražošanas iekārtu apraksts |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

6.pielikums

LĪGUMS Nr. VND/201__/

Par Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu 2015.gadā

______________

_________________

Valkas novada pašvaldība priekšsēdētāja Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Valkas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

akciju sabiedrība „XXX ” Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes _________(datums, dokumenta nosaukums, Nr.) turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti – Puses, saskaņā ar Pasūtītāja veiktā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību, identifikācijas NR.______, ievērojot iepirkuma komisijas lēmuma Nr. ________ rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā, turpmāk tekstā – Darbs.

Līgumslēdzēju pušu saistības

- Izpildītājs apņemas:

  - izpildīt Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3.pielikums);

  - izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;

  - izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

  - nodrošināt Pasūtītāja Valkas pilsētas ielu uzturēšanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;

  - katru mēnesi, ne vēlāk kā 5 dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt Pasūtītājam aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. Pasūtītajam iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

| Maksātājs | Valkas novada dome |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģ.Nr. | LV90009114839 |
| Adrese | Semināra ielā 9,Valkā, Valkas novads, LV 4701 |
| Bankas nosaukums | AS „SEB banka” |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Bankas konta Nr. | LV62UNLA0050014277068 |

3. Pasūtītājs apņemas:

3.1. kontrolēt Izpildītāja veiktā Darba atbilstību šī līguma 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām;

3.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu vienu reizi mēnesī saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītā Darba pieņemšanu, kas sastādīts saskaņā ar līguma noteikumiem;

3.3. samaksāt Izpildītājam līgumcenu par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un līguma 2., 3. pielikumu.

4.Pasūtītājs apņemas samaksāt līgumcenu no Valkas novada domes līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un līguma 2.,3.pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

- Kopējā līgumcena ir EUR ____ (vārdiem EUR un cipariem eiro centi), PVN (21%) EUR _______ (vārdiem EUR un cipariem eiro centi), kopā EUR _________ ( EUR vārdiem un cipariem  eiro centi).

- Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.

- Pasūtītājs maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

- Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

- Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 2.3. un 2.4.punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 142,29 (viens simts četrdesmit divi EUR un 29 centi)  apmērā par katru atklāto gadījumu 20( divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

- Par maksājumu kavēšanu Pasūtītāja vainas dēļ, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

- Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šā līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē Pasūtītāja saistību izpildi un, kurus Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.

- Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.

- Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.

- Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums triju darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

- Šis līgums stājas spēkā no 2015.gada 1.janvāra  līdz 2015.gada 31.decembrim.

- Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

- Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.

- Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

- Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.

- Šis līgums sagatavots 2 eksemplāros uz ____ lapām, tai skaitā ____ pielikumi uz ___ lapām, abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katrai no Pusēm tiek izsniegts pa vienam līguma eksemplāram.

Līguma pielikumi:

- 1.pielikums - tāme Valkas novada Valkas pilsētas ielu, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā;

- 2.pielikums– kalendārais grafiks Valkas novada Valkas pilsētas ielu, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2015.gadā;

- 3.pielikums – Valkas novada Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| domes priekšsēdētājs | amats |
| Vārds uzvārds | Vārds uzvārds |

| # 1.pielikums 201_.gada __.__________ līgumam Nr. VND/201__ Tāme Valkas novada Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā Nr. p. k.; Darbu nosaukums; Mērvienība; Darbu daudzums; Vienības cena (bez PVN) EUR; Izmaksas EUR. 1.; Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju; m²; 1900. 2.; Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu; m²; 295. 3.; Ceļa klātnes planēšana līdz 8 m; km; 30. KOPĀ:. PVN 21%. Pavisam KOPĀ:. Pasūtītājs; Izpildītājs. domes priekšsēdētājs; amats. # Vārds uzvārds; # Vārds uzvārds. |  |
| --- | --- |

2. pielikums

201__.gada __._________

līgumam Nr.VND/201__

Kalendārais grafiks

Valkas novada Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā

| Nr. p. K. | Darbu nosaukums | Izmaksas (ar PVN) | tajā skaitā pa ceturkšņiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR | I | II | III | IV |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |

| Pasūtītājs | Izpildītājs |  |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs | amats |  |

# V.Uzvārds     		                   V.Uzvārds

3. pielikums

201__.gada ___.decembra

līgumam Nr.VND/201__/

Valkas novada Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Valkas novada Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2015.gadā tiek piemērotas “Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488.

| Pasūtītājs | Izpildītājs |  |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs | amats |  |

# V.Uzvārds     		                   V.Uzvārds

7.Pielikums

LĪGUMS Nr. LVC 2015/1.3.____/AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2015.gadā

no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Valkā,					                                          201_.gada ___.___________

Valkas novada pašvaldība priekšsēdētāja Vārds uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Valkas novada domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

akciju sabiedrība „XXX” amats Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes ___________ (datums, dokumenta nosaukums, Nr.), turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes locekļa Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2013. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2014. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 nosacījumiem, identifikācijas Nr. _____, un 201__. gada__. decembra iepirkuma komisijas lēmuma (Nr. ______) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

- Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:

  - Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu, Rūjienas ielas 7,447 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera- Igaunijas robeža (Valka) maršrutā no 116,295 km līdz 123,742 km;

  - Tālavas iela 2,714 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P22 Valka - Rūjiena maršrutā no 0,000 km līdz 2,714 km;

  - Vienības gatve un Rīgas iela 2,300 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene-Valka maršrutā no 41,995 km līdz 44, 295 km.

Līgumslēdzēju pušu saistības

- Pasūtītājs apņemas:

  - uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;

  - pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;

  - samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.

- Izpildītājs apņemas:

  - izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1., 2. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 3., 4. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 5. pielikums);

  - izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;

  - izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

  - nodrošināt šī līguma 1.1. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši A1 uzturēšanas klases prasībām un 1.2. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;

  - par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

| Maksātājs | LR Satiksmes ministrija |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000088687 |
| PVN maksātāja reģistrācijas Nr. | LV90000088687 |
| Adrese | Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743 |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22 |
| Bankas konta Nr. | LV62TREL2170389081000 |

- LVC apņemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11. marta noteikumiem Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem:

  - līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir____ EUR (vārdiem EUR un cipariem eiro centi), PVN (21 %) ______EUR (vārdiem EUR un cipariem eiro centi), kopā _______EUR (vārdiem EUR un cipariem eiro centi);

  - līgumcena no pašvaldības budžeta ir ____ EUR (vārdiem EUR un cipariem eiro centi), PVN (21 %) ______EUR (vārdiem EUR un cipariem eiro centi), kopā _______EUR (vārdiem EUR un cipariem eiro centi);

  - kopējā līgumcena ir ____ EUR (vārdiem EUR un cipariem eiro centi), PVN (21 %) ______EUR (vārdiem EUR un cipariem eiro centi), kopā _______EUR (vārdiem EUR un cipariem eiro centi);

- Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.

- Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.

- Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

- Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi eiro 29 centi) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

- Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

- LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.

- Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.

- Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.

- Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

- Līgums stājas spēkā no 2015. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim.

- Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

- Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.

- Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

- Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.

- Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz ___ lapām katrs, tai skaitā ____pielikumi uz ____ lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

  - 1. pielikums. Tāme Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta  Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu, Rūjienas ielas 7,447 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera- Igaunijas robeža (Valka) maršrutā , ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

  - 2. pielikums. Tāme Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta Tālavas iela 2,714 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P22 Valka - Rūjiena maršrutā un Vienības gatve un Rīgas iela 2,300 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene-Valka maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

  - 3. pielikums. Kalendārais grafiks Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu, Rūjienas ielas 7,447 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera- Igaunijas robeža (Valka) maršrutā , ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

  - 4. pielikums. Kalendārais grafiks Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta Tālavas iela 2,714 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P22 Valka - Rūjiena maršrutā un Vienības gatve un Rīgas iela 2,300 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene-Valka maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

5. pielikums. Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 00000000000, adrese – Semināra iela 9, Valka, LV-0000, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV00UNLA000000000000. Tālrunis 00000000

Izpildītājs:

Akciju sabiedrība „XXX”, reģistrācijas Nr. 00000000000, adrese – Rīgas iela 10, Valka, LV-0000, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV00UNLA000000000000. Tālrunis 00000000.

LVC:

# Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

| Pasūtītājs domes priekšsēdētājs V. Uzvārds | Izpildītājs amats V. Uzvārds | LVC amats V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |

# 1.pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr.LVC 201_/1.3.____/AC

Tāme

Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu, Rūjienas ielas 7,447 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

| Nr p. k. | Darbu nosaukumi |  | Mērvienības | Darbu daudzums |  | Vienības cena (bez PVN) EUR | Izmaksas EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |
| tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN 21%): |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs domes priekšsēdētājs V. Uzvārds |  | Izpildītājs amats V. Uzvārds |  |  | LVC amats V. Uzvārds |  |  |

2. pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr.LVC 201__/1.3.____/AC

Tāme

Valkas novada Valkas  pilsētas  tranzīta Tālavas iela 2,714 km kopgarumā,  kas ir iekļauta valsts reģionālā  autoceļa P22 Valka-Rūjiena maršrutā un Vienības gatve un Rīgas iela 2,300 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionļā autoceļa P24 Smiltene-Valka maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2015. gadā.

| Nr p. k. | Darbu nosaukums |  | Mērvienība | Darbu daudzums |  | Vienības cena (bez PVN) EUR | Izmaksas EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN 21%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs domes priekšsēdētājs V. Uzvārds |  | # Izpildītājs # amats # V. Uzvārds |  |  | # LVC # amats # V. Uzvārds |  |  |

3. pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr. LVC 201__/1.3.____/AC

Kalendārais grafiks

Valkas novada Valkas pilsētas  tranzīta Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu, Rūjienas  ielas 7,447 km kopgarumā, kas ir iekļautas  valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2015. gadā .

| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Izmaksas (ar PVN) | tajā skaitā pa ceturkšņiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR | I | II | III | IV |  |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |
| tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem : |  |  |  |  |  |  |  |

| Pasūtītājs domes priekšsēdētājs V. Uzvārds | # Izpildītājs # amats # V. Uzvārds | # LVC # amats # V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |

4. pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr.LVC 201_/1.3.____/AC

Kalendārais grafiks

Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta Tālavas iela 2,714 kopgarumā , kas ir iekļauta  valsts reģionālā autoceļa P22 Valka- Rūjiena maršrutā un Vienības gatve un Rīgas iela 2,300 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene – Valka maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2015. gadā.

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Izmaksas (ar PVN) | tajā skaitā pa ceturkšņiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR | I | II | III | IV |  |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |
| tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pasūtītājs domes priekšsēdētājs V. Uzvārds | # Izpildītājs # amats # V. Uzvārds | # LVC # amats # V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |

5. pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr.LVC 201_/1.3.____/AC

Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu

tehniskās specifikācijas.

Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta ielu, kas iekļautas valsts galveno un reģionālo autoceļu maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2015.gadā tiek piemērotas “Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488.

| Pasūtītājs domes priekšsēdētājs V. Uzvārds | # Izpildītājs # amats # V. Uzvārds | # LVC # amats # V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |