PASKAIDROJUMA RAKSTS.

OBJEKTS: Vijciema kultūras nama rekonstrukcijas

2.kārta.

ADRESE: „Dalderi”,Vijciems ,Vijciema pag.

ĪPAŠNIEKS: Valkas novada dome,

Tehniskais  projekts „Vijciema  kultūras nama rekonstrukcijas

2.kārta. „Dalderi”,Vijciems ,Vijciema pag. izstrādāts pamatojoties uz : Valkas novada domes  veiktu pasūtījumu, ievērojot spēkā esošos Latvijas būvniecības normatīvos aktus un noteikumus , un konkrētās būvniecības sakarā izdotiem dokumentiem,

- Valkas novada būvvaldes izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

1-11/36 no 17/06.2011. ;

- Valkas  novada domes projektēšanas tehniskais uzdevums .

Rekonstruējamā kultūras nama ēka ,kadastra Nr.94920040263  atrodas  uz  Vijciema  pašvaldībai  piederošā  zemesgabala

PROJEKTĒJAMĀ OBJEKTA TEHNISKI –

EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI .

- Zemes gabala platība    15100 m²

| Apbūves laukums m2 | 286 m2. |
| --- | --- |
| Apbūves blīvums m2 | 18.9 % |
| Būvtilpums m3 | 1897m³ |
| Kopējā platība m2 | 286.0 m2. |
| Ugunsdrošības klase | U2 |
| Apkur. telpu platība m2 | 221.2 m2. |
| Ēkas CC klasifikācija | 1261 |

- 2.kārtā rekonstruējamās telpas                 221.2 m2

- Paredzamais  būvatkritumu apjoms          40.00 m3

OBJEKTA  NOVIETNE .

Ģenerālplâna risinâjums izstrâdâts uz inženiertopogrâfiskâ uzmērîjuma pamatnes .

Zemes gabals atrodas  Vijciema vēsturiskajā teritorijā, pie ciema centrālā laukuma, pa pārējo z. g. perimetru – ar dabas pamatnes un rekreācijas teritoriju.

Ēkas galvenā ieeja vērsta pret centra laukumu ,piekļuve ēkai no Vijas upes nodrošināta pa esošiem un veidojamiem  celiņiem.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

Teritorijas labiekārtojums 2.kārtas ietvaros tiek risināts no centra laukuma .

Tiek atjaunotas betona apmales pa ēkas perimetru cokola daļā lietus ūdeņu novadīšanai no pamatiem .

Pēc fasāžu konservācijas darbu pabeigšanas atjaunojams bojātais teritorijas zālājs pa ēkas perimetru .

VIDES PIEEJAMĪBA

Vides pieejamības prasību nodrošināšanai paredzēta uzbrauktuves

Izbūve pie pagastmājas  ieejas,atsevišķa tualete izbūveēta  pagastmājā apmeklētājiem  ar kustību ierobežojumiem  ,durvju ailu platums ,kas nodrošina 900 mm

brīvo atvērumu( galvenās ieejas durvis ,vējtvera durvis) ,vai divviru veramās durvis( durvis no vestibila uz zāli) durvju sliekšņi ne augstāk par 15 mm .

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Rekonstrukcijas 2.kārtas ietvaros tiek veikta telpu pārplānošana 1.stāva telpu grupai 221.2 m² platībā ,respektējot esošo telpu funkcionālo sadalījumu un būves tapšanas laika arhitektūras stilu ( interjeri ,dekoratīvie elementi),

un saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu.

Plānojums :

Pirmajā stāvā paredzētas sekojošas telpas : pagaidu skatītāju zāle un vējtveris ,kultūras nama  skatuve,tehnisko telpu grupa zem skatuves.

Pagaidu skatītāju zālē veicama esošo ailu pārbūve,kā arī starp lielo skatītāju zāli un vestibilu paliek  esošo durvju aila.  Tehniskās apkopes darbu veikšanai lielajā skatītāju zālē nodrošināta piekļuve caur durvīm skatuves  aizmugurē .

Sienu apdare – krāsots apmetums un ģipškartona loksnes vai skaņas absorbcijas paneļu  joslas, dekoratīvie karnīžu elementi ,respektējot esošā arhitektūras stila un akustisko īpašību uzlabošanas prasības .

Apdares materiālus un risinājumus  saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

Interjer’a izmantota esošo laukakmeņu faktūra,ēvelēti lakoti koka siju elementi.

Zālē sēdvietu skaits ,izvietojums ,evakuācijas risinājumi projektēti saskaņā ar LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” ,LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība „, ap 50 sēdvietām.

Zālē  paredzētas 50 sēdvietas ,no tām 3 vietas ( 1.2mx0.9m) paredzētas apmeklētājiem ar kustību ierobežojumiem ( vismaz 3 % no kopējā sēdvietu skaita) Minimālais ejas platums starp sēdvietu rindām

45 cm  ,min.sānu eju platums 1.10 m ,aizmugures eja 1.50 m.

Evakuācijai  izmantojamas galvenās zāles durvis ar izeju uz vestibilu ( atvēruma platums 1.50m)  ,zāles  sānos durvis

ar tiešu izeju  uz centra laukumu( atvēruma platums 1.40m ,ar spec. evakuācijas vērējmehānismu ),durvis  skatuves galā .

ĀRĒJĀ APDARE.

Ārsienas,cokols – gruntējamas ,pārklājamas ar aizsargkrāsojuma kārtu. . Paredzēta ārsienu konservācija – skat. Baumit sanācijas sistēmu ar – 0.

Risinājumi precizējami pēc izdrupumu attīrīšanas darbu veikšanas gaitā autoruzraudzības kārtībā .

Jumts –veicams degšanas rezultātā  bojāto vietu remonts – precizēt darbu veikšanas gaitā autoruzraudzības kārtībā.Pārsegumu veido koka kopnes ar

savietoto jumta segumu kopnes augšjoslā.

Atjaunojama tekņu – noteku sistēma – cinkotā skārda teknes ,notekas .

Atjaunojams cinkotā skārda iesegums virs karnīzēm ,dzegām.

GALVENĀS BŪVKONSTRUKCIJAS

Tiek saglabāta esošā konstruktīvā shēma bez nesošo elementu vājinājumiem.

Pamati.

Izlaboti virspamata daļā ,atjaunojama betona apmale 80cm platumā  pa ēkas perimetru .Skat. Baumit sanācijas sistēma ar-0.

Sienas.

Paredzēta atsevišķu nenesošo starpsienu demontāža , jaunu durvju ailu  izveide, durvju ailu paplašināšana .Darba gaitā veidojami interjera elementi

Apdarinot mūra sienas laukakmeņus un koka pārseguma elementus.

Pārsegumi,grīdas.

Paredzēta pārseguma un nenesošo starpsienu demontāža zālē skatuves daļā,paplašinot skatuves apjomu – precizēt darbu gaitā ,autoruzraudzības kārtībā.

Zālē – slīpēts esošais parkets .Pārseguma koka konstrukcijas –ēvelētas un lakotas.

Ārējā grīda ēkas kolonādē galvenās ieejas fasādē kā arī ziemeļu, austrumu un dienvidu fasādēs  - noņemams esošais grīdas slānis ,no jauna izbetonējams jauns stiegrots slānis ar atsevišķu virskārtu ,kurai pievienotas hodroizolējošas piedevas .

Logi ,durvis.

Remontējami esošie koka logu rāmji ,iestiklojami ar stikla paketēm ,gruntējami ,krāsojami 2.kārtā ēkas rekonstruējamā daļā..

No jauna izgatavojamas koka ārdurvis, durvis virs skatuves  atjaunojamas,krāsojamas  ar ugunsdrošo krāsojumu .

Visi būvkonstrukciju risinājumi precizējami darbu veikšanas gaitā autoruzraudzības kārtībā .

INŽENIERTĪKLU RISINĀJUMI .

ĀRĒJIE INŽENIERTĪLI

Komunikācijas tiek saglabātas zemesgabalā esošajos pieslēgumos, un trasēs ,risinājumi atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem ,skat. novietnes plāns (GP1).

IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI

Pilnībā atjaunojama :

-elektroinstalācija

-zibensaizsardzība

-siltumapgāde

-vēdināšana ;

Detalizētos risinājumus  skat. atbilstošās projekta inženierrisinājumu sadaļā.

BŪTISKĀS PRASĪBAS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAI

Veicot būvdarbus stingri ievērot drošības tehnikas pasākumus ,neļaujot nepiederošām personām uzturēties mehānismu darbības zonā. Visi darbi

izpildāmi stingrā saskaņā ar CN un N III-4-80 un citu darba drošības tehnikas, darba aizsardzības,ugunsdrošības nolikumu un instrukciju prasībām.

Risinājumus skat.projekta sējuma dop sadaļā .

ĪPAŠU UZMANĪBU PIEVĒRST SEKOJOŠU PRASĪBU IZPILDEI:

- Pirms darbu uzsākšanas mehānismu jāpārbauda uz divkāršu slodzi;

- Veikt visu būvstrādnieku apmācību, ko apstiprināt ar atbilstošām apliecībām. Ar pavēli norīkot personas, kuras atbild par drošību būvniecībā.

- Virszemes ārējo apgaismes tīklu ierīkot ārpus celtņu darbības zonas;

- Nosacīt bīstamās zonas robežu attālumā pa horizontāli no iespējamās kravas krišanas vietas, ja to pārvieto ar celtni;

- Visiem būvdarbos izmantotajiem kravu pacelšanas un zemes rakšanas līdzekļiem un satveršanas ierīcēm jābūt inventāriem un izgatavotiem pēc tipa projektiem;

- Būvlaukums ir jānožogo, lai nedotu iespēju nepiederošām personām iekļūt tajā. Visi darbi izpildāmi saskaņā ar ugunsdrošības prasībām.

- Būvlaukums ir jāapgādā ar ugunsdzēsības iekārtām saskaņā ar normām;

- Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus;

- Nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus, ceļamo ēku un būvju telpās. Šo materiālu glabāšanu veikt speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem vai tvertnēs, kas iedziļinātas zemē;

- Sagatavot un uzglabāt ugunsnedrošas mastikas, lakas, krāsas, līmes, kas satur organiskos šķīdinātājus, pernicu, eļļas atļauts atsevišķās celtnēs, kas apgādātas ar vēdināšanas iekārtām;

- Neizolētas elektropārvades daļas jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb jānovieto speciālās elektrotehniskās telpās;

- Kā pārnēsājamās elektrolampas izmantot tikai speciāli šim nolūkam rūpnīcā ražotās;

- Aizliegts pārnēsāt stacionāros gaismas ķermeņus.

DABAS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

AIZLIEGTS:

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā;

JĀIZPILDA:

- Jāizveido degvielas un eļļas novietnes vietas, kur ir ciets segums, kas nepieļauj šo vielu iesūkšanos augsnē;

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem;

- Jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas;

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iesūkšanos gruntī;

- Ja būvgruži satur bīstamos atkritumus(šīferi),tad tos jāatšķiro, jāiepako un jānodod atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.

SASTĀDĪJA:                                                                      E.Dreimane