BALTEX GROUP SIA

Dīķa iela 44 ,Rīga ,LV-1004 t.66662080 fax 67555139 www.baltexgroup.lv

Reģ.Nr.40103274353 ,Būvkomersanta Reģ.Nr. 8134-R ,Jur.adr.Ropažu 52/56-13

PASKAIDROJUMA RAKSTS.

OBJEKTS:   Kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija 1.kārta .

ADRESE:     „ Dālderi”,Vijciema ciems,Vijciema pag.,Valkas nov .

ĪPAŠNIEKS: Valkas novada dome ,

Reģ.Nr.90009114839 , Adrese: Semināra  iela 9, Valka .

Vijciema pag.pašvaldība .

Reģ.Nr.90000069741 , Adrese: „Dālderi”,Vijciems,Vijciema pag.,Valkas nov .

Tehniskais projekts „ Kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija 1.kārta „Dālderos”,Vijciema ciems,Vijciema pag.,Valkas nov . „ ,izstrādāts pamatojoties uz : īpašnieka veiktu pasūtījumu, ievērojot LR spēkā esošos būvniecību regulējošos normatīvos aktus un noteikumus ,minētās būvieceres sakarā izdoto dokumentāciju:

- PAU 17.06.2011 /Nr.1-11/36 izd.Valkas novada būvvalde ;

kā arī ņemot vērā inženierizpētes rezultātā iegūtos datus – Tehniskās apsekošanas atzinums .

Rekonstruējamā ēka atrodas  uz  Vijciema pagasta  pašvaldībai  piederošā  zemesgabala ar kadastra Nr. 9492 004 0263 002.

PROJEKTĒJAMĀ OBJEKTA TEHNISKI –

EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI .

- Zemes gabala platība   1.51 ha

| Apbūves laukums m2 | 245.5 m2. |
| --- | --- |
| Būvtilpums m3 | 2228.0 m³ |
| Kopējā platība m2 | 328.39 m2. |
| Ugunsdrošības klase | U2 |
| Apkur. telpu platība m2 | 328.39 m2. |
| Ēkas CC klasifikācija | 1261 |

- Paredzamais  būvatkritumu apjoms          35.35 m3

OBJEKTA  NOVIETNE .

Ģenplāns izstrādāts uz topogrāfiskā uzmērījuma pamatnes .

Zemes gabals atrodas Vijciema centrā ,īpašums „ Dālderi” ,Vijciems ,Vijciema pag.,Valkas novads, ar sarežģītu konfigurāciju un izteiktu reljefu,ar kritumu Z virzienā ,kur robežojas ar Vijas upi . D virzienā z.gabals piekļaujas galvenajai ielai un centra laukumam.

Rekonstruējamā Kultūras nama un pagasta pārvaldes ēka atrodas pie centra laukuma .

Galvenā ieeja ēkā no centra laukuma .

No ēkas līdz Vijas upei gruntsgabalā ir plašs parks ar nelielām ,bet vērtīgām un senām koku audzēm .

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

Pirmās kārtas ietvaros tiek atjaunotas betona apmales pa ēkas perimetru cokola daļā lietus ūdeņu novadīšanai no pamatiem .,izveidots jauns betona bruģakmens celiņš gar ēkas ārsienu pie kurtuves un ieejas Z-A  fasādē ,kā arī grants seguma celiņš  uz malkas novietni.

Pie ēkas galvenās ieejas tiek veidota uzbrauktuve ar margām vides pieejamības nodrošināšanai , bruģēts laukums ar parka solu un veloturētāju .

Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas atjaunojams bojātais teritorijas zālājs pa ēkas perimetru .

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Rekonstrukcijas 1.kārtas ietvaros tiek veikta telpu pārplānošana ēkas 1.un 2.stāvā .

Ēkas 1.stāvā tiek likvidētas atsevišķas starpsienas un krāsnis ,izveidota vestibila telpa

kas funkcionāli savienota ar skatītāju zāli ,kāpņu telpu ,gaiteni un garderobi .

1.stāvā paredzēts kabinets K/N vadītājam ,birojs pašdarbības kolekt.vadībai ,

noliktava-garderobe ,2 saimniecības telpas ,apmeklētāju un personāla tualetes ,kurtuve ;

2.stāvā paredzētas telpas pagasta pārvaldes vajadzībām ,skat.telpu eksplikācijas stāvu plānos.

Nodrošināta vides pieejamība ,paredzot izbūvēt uzbrauktuvi pie ieejas no centrālā laukuma ,

paplašinātas durvju ailas ,kāpņu telpā paredzēts uzstādīt diagonālpacēlāju apmeklētāju

nokļūšanai pagasta pārvaldē - modelis un montāžas risinājumi precizējami autoruzraudzības kārtībā

- vai risinājuma variants – pagasta pārvaldes pakalpojumus nodrošina ēkas 1.stāva telpās apmeklētājiem ar kustību ierobežojumiem;

Apdares risinājumus skat. sadaļā "Fasāžu apdares risinājums ".

Jumts

Paredzēta esošā prof.skārda  jumta seguma un jumta konstrukciju nomaiņa, jauna skārda

profilēto lokšņu jumta seguma izveide  ,sniega barjeru ,jumta lūkas ,jaunu tonētā skārda tekņu un noteku uzstādīšana .

Paredzēta nojumes paplašināšana pie galvenās ieejas uz met.balstiem , jauna polikarbonāta uzjumteņa uzstādīšana pie ieejas  Z-A fasādē .

Virs kurtuves izbūvējams savietotais jumts ar dubultu ģipškartona lokšņu apšuvumu no kurt.griestu puses .

Ārsienas,starpsienas

Paredzēta  esošo bojāto PVC logu  nomaiņa .

Esošās koka ārdurvis ieejās nomaināmas pret  jaunām - skat."Durvju ,logu specifikāciju".

Telpu iekšdurvis nomaināmas izlases veidā - bojāto iekšdurvju vietā uzstādāmas jaunas – skat.durvju marķējumus stāvu plānos un specifikāciju .

Paredzēts esošā apmetuma remonts ,ārsienu siltināšana .

Paredzēta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana ar minerālvati :

-  ārsienas siltināmas ar cietās akmensvates plāksnēm  150 mm biezumā  ;

-  jumta pārseguma siltināšana virs katlu telpas ar akmensvates plāksnēm 200 mm biezumā ,

-  ēkas bēniņu pārseguma siltināšana ar akmensvates plāksnēm  250 mm biezumā  ;

Cokols

Paredzēta sienu siltināšana cokola daļā ar estrudētā putupolistirola plāksnēm 100 mm biezumā ,

0.8m dziļumā ;

Atjaunojama betona apmale pa ēkas perimetru krituma no ēkas pamatiem nodrošināšanai ;

Paredzēta jauna ieejas kāpņu laukumiņa izbūve ieejai  Z - A fasādē ,pie ieejas no Vijciema centra laukuma

izbūvējams jauns kāpņu laukums ar uzbrauktuvi vides pieejamības prasību nodrošināšanai .Pagalma

fasādē izbūvējamas jaunas bet.kāpnes ar margām tehniskās telpas ieejai - pielietojamie risinājumi un materiāli precizējami autoruzraudzības kārtībā ;

Iekšdarbi -  paredzēta  sienu ,griestu apdare ,kāpņu laukumu seguma atjaunošana

jaunu margu uzstādīšana kāpņu telpā ,jaunu grīdas segumu ieklāšana - skat.apdares darbu tabulu

ar - 10  ;

GALVENĀS BŪVKONSTRUKCIJAS

Tiek saglabāta esošā konstruktīvā shēma bez nesošo elementu būtiskiem vājinājumiem.

Jumts -  tiek veidota jauna koka spāru-savilču un krēslu konstrukcija ,izbūvējama jumta lūka ,

spāru šķērsgriezums 75x180(h)mm – skat.spāru plāns bk-02.

Pārsegums - paredzēts izbūvēt jaunu 2.stāva pārseguma konstrukciju ,paredzot papildus siju

montāžu no jauna izveidotās balstījuma vietās esošajā ārsienā . Pārsegumā izbūvējama siltināta lūka, siju šķērsgriezums 100x220(h)mm  - skat.2.stāva siju montāžas plāns bk-01 .

Grīdas -  renovējamas esošās grīdas ,risinājumus skat. ar sadaļā – stāvu plāni ar-1,ar-2,

grīdas tipi ar-7,papildus detalizācija precizējama autoruzraudzības kārtībā .

Ārsienas ,starpsienas - tiek izveidota jauna durvju aila ēkas ārsienā pret pagalmu ,tiek veikts

ķieģeļu mūra un betona/dzelzsbetona konstrukciju remonts nepieciešamajās vietās (skat.Tehniskās apsekošanas atzinums ) .Paredzēta esošā  betonējuma demontāža pie kurtuves ,pamatu remonts – risinājums precizējams autoruzraudzības kārtībā .

Paredzēta atsevišķu starpsienu demontāža ,tās aizstājot ar vieglmetāla karkasa konstrukcijas

ģipškartona starpsienām  - skat. stāvu plāni ar-1,2 .

Tiek  atjaunots esošais skurstenis posmā virs 2.stāva pārseguma telpu ventilēšanas vajadzībām, paredzēta jauna moduļtipa skursteņa izbūve kurtuves telpā ar enkurojumu esošajā ārsienā ,jaunā skursteņa pamata izbūves dziļums identisks esošo pamatu dziļumam ,armēts betons B30,stiegras A-II,Ø12,solis 150/150 ,veidojama deformācijas šuve starp skursteņa pamatu un esošiem pamatiem ar estrudētā putupolistirola plāksni Ђ=50mm ;

Visi būvkonstrukciju risinājumi ,to detalizācija precizējami darbu veikšanas gaitā autoruzraudzības kārtībā .

- KOKA  KONSTRUKCIJAS

KOKA KONSTRUKCIJAS IZGATAVOJAMAS NO SKUJU KOKA II ŠĶIRAS ZĀĢMATERIĀLIEM. KOKA MITRUMS PIEĻAUJAMS  NE VAIRĀK PAR 20 %.

- KOKSNES AIZSARDZĪBU PRET AIZDEGŠANOS UN PŪŠANU  NODROŠINĀT SASKAŅĀ AR LBN

201 - 10,TAS IR:

VEIKT PRETUGUNS UN BIOAIZSARDZĪBU AR ANTIPIRĒNU KA U1 VAI ANALOGU..

- KOKA KONSTRUKCIJAS IZGATAVOJAMAS UN MONTĒJAMAS, IEVĒROJOT CELTNIECĪBAS NORMU

UN NOTEIKUMU SNIP 3.03.0.- 87 UN SNIP III - 4 - 80* PRASĪBAS.

- KOKA  KONSTRUKCIJU SAVIENOJUMUS IZPILDĪT AR IECIRTUMIEM, SKAVĀM, NAGLĀM.

- KOKA KONSTRUKCIJU DAĻAS, KAS SASKARAS AR MŪRI VAI BETONU, IZOLĒJAMAS AR DIVĀM  RUBEROĪDA KĀRTĀM.

- KOKA KONSTRUKCIJU  SAVIENOJUMOS IZMANTOJAMAS "FORMAN" TIPA DETAĻAS, SKAVAS, KONEKTORA PLĀKSNĪTES,

NODROŠINOT MEZGLU SAVIENOJUMOS STIPRĪBU SASKAŅĀ AR LBN,SNIP III - 480*, SNIP 3.03.0.-87

BETONA , DZELZSBETONA ,MŪRA KONSTRUKCIJAS.

-  MONOLĪTO  KONSTRUKCIJU  STIEGROJUMA  TĒRAUDS  S 235 JRG2 .

MONOLĪTA DZELZSBETONA  KONSTRUKCIJAS  - IZVEIDI VEIKT  SASKAŅĀ AR  SNIP  3.03.01 - 87  "NESOŠĀS UN  NOROBEŽOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS".

STIEGROJOT PAMATU PĒDU UN SIENAS AR ATSEVIŠĶĀM STIEGRĀM, STIEGRU  PĀRLAIDUMS 450  VAI 30 d.

STIEGRU  PĀPLAIDUMI  VEIDOJAMI  IZKLAIDUS, VIENĀ  ŠĶĒLUMĀ  NE  VAIRĀK  KĀ 50 %  STIEGROJUMA SAVIENOJUMA. SAVIENOTAJĀM  STIEGRĀM  JĀSASKARAS  SAVĀ  STARPĀ. KATRU  OTRO STIEGRU

KRUSTPUNKTU STINGRI PĀRSIEN  AR ATKVĒLINĀTU STIEPLI 0.1 mm.

AUGŠĒJĀ , APAKŠĒJĀ UN SĀNU STIEGROJUMA BETONA  AIZSARGKĀRTA 30 mm .

LAI NODROŠINĀTU  KONSTRUKCIJAS  NOTURĪBU, NAV  PIEĻAUJAMA  STIEGROJUMA ATRAŠANĀS  ĀRPUS

PLĀTNES UN  SIENIŅAS APRĒĶINA  ŠĶĒRSGRIEZUMA  LAUKUMA.

VISAS Ø 6A-I,10A-I STIEGRAS ENKUROT AR ATLOKIEM. PĀRĒJO STIEGRU SAVIENOJUMUS  VEIKT AR

SIEŠANAS PAŅĒMIENU. JA  UZ  SIENĀM VAI PAMATU  PLĀTNES  NEPIECIEŠAMS  VEIDOT KANÂLUS VAI ATVERES SKAROT

PROJEKTĒTO BASEINA SIENU STIEGROJUMU , TAD  NESOŠĀ  STIEGROJUMA  MAIŅAS VIETAS  NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT

AR ATBILDĪGO  PROJEKTĒTĀJU. MONOLĪTĀ  DZELZSBETONA  KONSTRUKCIJU ATVEIDŅOŠANA  PIEĻAUJAMA   BETONAM

SASNIEDZOT 80%  NO PROJEKTĀ PAREDZĒTĀS  STIPRĪBAS.

HIDROIZOLĀCIJA.

- TELPU GRĪDĀM  HIDROIZOLĀCIJA VEIDOJAMA  SASKAŅĀ AR  LBN PRASĪBĀM:

- HORIZONTĀLĀ HIDROIZOLĀCIJA  2 KĀRTAS RUBEROĪDA BITUMA MASTIKĀ VAI ANALOGS LĪMĒJAMAIS

HIDROIZOLĀC.MATERIĀLS . VERTIKĀLĀ HIDROIZOLĀCIJA - 2X KARSTA BITUMENA OTĒJUMA UZ AUKSTA BITUMENA EMULSIJAS.

GRUNTĒJUMA. VARIANTS - BETONA VIRSMAS    VAR APSTRĀDĀT AR CEMENTA JAVAS IZLĪDZINOŠO KĀRTU - PIEJAUCOT

HIDROIZOLĒJOŠO  PIEDEVU "VIT - SUPER".

METĀLA KONSTRUKCIJAS.

METĀLA  KONSTRUKCIJAS  IZGATAVOT  AR PUSAUTOMĀTISKO  METINĀŠANU  GĀZES  VIDĒ PĒC

VST 8050 - 85, PIELIETOJOT  STIEPLI SV - 08G2S PĒC VST 2246 - 70. METINĀŠANAS  ŠUVJU  AUGSTUMS  PĒC  ELEMENTU MAZĀKĀ BIEZUMA.

METĀLA  KONSTRUKCIJU ELEMENTU SAVIENOJUMI  AR  MONTĀŽAS  METINĀŠANU PĒC GOST 5264 - 80,

PIELIETOJOT ESAB  ELEKTRODUS OK 48.00 VAI  ANALOGUS. METINĀŠANAS  ŠUVJU  AUGSTUMS PĒC

ELEMENTU MAZĀKĀ  BIEZUMA.

METĀLA  KONSTRUKCIJU  PRETKOROZIJAS  AIZSARDZĪBA VEICAMA, PĀRKLĀJOT  AR GRUNTS  UN

VIRSMAS  KRĀSĀM  ATBILSTOŠI VIDĒJĀS  AGRESIVITĀTES  PAKĀPEI. METÂLA  DETAĻAS APSTRÂDÂT   AR EMALJU  PF - 115 DIVÂS  KÂRTÂS UZ GRUNTĒJUMA .

KONSTRUKCIJU UGUNSIZTURĪBA .

VISĀM ĒKAS NESOŠAJĀM KONSTRUKCIJĀM NODROŠINĀTA UGUNSIZTURĪBA min.REI -60,NENESOŠAJĀM NOROBEŽOJOŠĀM KONSTRUKCIJĀM  - EI 60  ATBILSTOŠI ĒKU UGUNSNOTURĪBAS KLASEI  U2a.

-NESOŠAJĀM SIENĀM UN PĀRSEGUMIEM VEIDOJAMS ABPUSĒJS  2 KĀRTU UGUNSIZTURĪGĀ A1 ,A2-s1,d0 UGUNSREAKCIJAS KLASES ĢIPŠKARTONA LOKŠŅU APŠUVUMS (KNAUF FIREBOARD ,GKF ,GKB VAI ANALOGI).

-VISĀM KOKA KONSTRUKCIJĀM VEICAMA PRETUGUNS AIZSARGAPSTRĀDE AR ANTIPIRĒNU KA U1 ( 3-4 KĀRTĀS  NODROŠINA UGUNSREAKCIJAS KLASI B-s1,d0).

-KONSTRUKCIJU SILTINĀŠANAI PIELIETOJAMA A1 KLASES SILTUMIZOLĀCIJA (PAROC ,ROCKWOOL VAI ANALOGI)

-ĀRPUS SIENU UN PĀRSEGUMU AIZSARGĀTĀM KONSTRUKCIJĀM NESOŠIEM METĀLA UN KOKA BALSTIEM ,PASIJĀM VEICAMA 2 KĀRTU UGUNSIZTURĪGĀ ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU APDARE (A1,A2-s1,d0 klases loksnes) ;

- METĀLA BALSTU UN SIJU ,PASIJU VIRSMAS APSTRĀDĀJAMAS AR UGUNSDROŠO PĀRKLĀJUMU UNITHERM ASR UZ PERMACOR  1705 GRUNTĒJUMA VAI ANALOGIEM.

-BETONA  KONSTRUKCIJU  UGUNSDROŠAIS  PĀRKLĀJUMS "PYROPLAST 60" VAI ANALOGI  2 - 3 MM BIEZUMĀ.

INŽENIERTĪKLU RISINĀJUMI .

Paskaidrojuma rakstu un detalizētos risinājumus  skat. atbilstošā risinājuma sadaļā.

BŪTISKĀS PRASĪBAS BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAI

Veicot būvdarbus stingri ievērot drošības tehnikas pasākumus ,neļaujot nepiederošām personām uzturēties mehānismu darbības zonā. Visi darbi

izpildāmi stingrā saskaņā ar CN un N III-4-80 un citu darba drošības tehnikas, darba aizsardzības,ugunsdrošības nolikumu un instrukciju prasībām.

Risinājumus skat.projekta sējuma dop sadaļā .

ĪPAŠU UZMANĪBU PIEVĒRST SEKOJOŠU PRASĪBU IZPILDEI:

- Pirms darbu uzsākšanas mehānismu jāpārbauda uz divkāršu slodzi;

- Veikt visu būvstrādnieku apmācību, ko apstiprināt ar atbilstošām apliecībām. Ar pavēli norīkot personas, kuras atbild par drošību būvniecībā.

- Virszemes ārējo apgaismes tīklu ierīkot ārpus celtņu darbības zonas;

- Nosacīt bīstamās zonas robežu attālumā pa horizontāli no iespējamās kravas krišanas vietas, ja to pārvieto ar celtni;

- Visiem būvdarbos izmantotajiem kravu pacelšanas un zemes rakšanas līdzekļiem un satveršanas ierīcēm jābūt inventāriem un izgatavotiem pēc tipa projektiem;

- Būvlaukums ir jānožogo, lai nedotu iespēju nepiederošām personām iekļūt tajā. Visi darbi izpildāmi saskaņā ar ugunsdrošības prasībām.

- Būvlaukums ir jāapgādā ar ugunsdzēsības iekārtām saskaņā ar normām;

- Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus;

- Nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus, ceļamo ēku un būvju telpās. Šo materiālu glabāšanu veikt speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem vai tvertnēs, kas iedziļinātas zemē;

- Sagatavot un uzglabāt ugunsnedrošas mastikas, lakas, krāsas, līmes, kas satur organiskos šķīdinātājus, pernicu, eļļas atļauts atsevišķās celtnēs, kas apgādātas ar vēdināšanas iekārtām;

- Neizolētas elektropārvades daļas jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb jānovieto speciālās elektrotehniskās telpās;

- Kā pārnēsājamās elektrolampas izmantot tikai speciāli šim nolūkam rūpnīcā ražotās;

- Aizliegts pārnēsāt stacionāros gaismas ķermeņus.

DABAS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

AIZLIEGTS:

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā;

JĀIZPILDA:

- Jāizveido degvielas un eļļas novietnes vietas, kur ir ciets segums, kas nepieļauj šo vielu iesūkšanos augsnē;

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem;

- Jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas;

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iesūkšanos gruntī;

- Ja būvgruži satur bīstamos atkritumus(šīferi),tad tos jāatšķiro, jāiepako un jānodod atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.

Risinājumus skat.projekta sējuma dop sadaļā .

Arhitekts:                       E.Eltermanis