A/S “Ģeoserviss”									Pasūtītājs:SIA	„ Arhajs”

Ģeotehniskā laboratorija								Objekts: Valka, Tālavas iela

Rencēnu iela 6, Rīga									Datums: 2011. g. 21.jūnijā

# Tel. 67248039

##### TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2011–85

# MĀLAINO GRUNŠU FIZIKĀLO ĪPAŠĪBU NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

| Nr. p.k. | Urb. Nr. | Par. Nr | Parauga ņemšanas dziļums, m | Dabiskais mitrums, % | Plūstamības robeža WL, % | Drupšanas robeža WP, % | Plastiskuma skaitlis IP, % | Konsistences rādītājs IL | Orga- nikas saturs % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | 8 | 1.2-2.0 | 12.0 | 15.1 | 10.9 | 4.2 | 0.26 |  |
| 2. | 9 | 11 | 1.0-2.0 | 25.2 | 32.5 | 18.1 | 14.4 | 0.49 |  |
| 3. | 10 | 12 | 1.0-2.0 | 26.0 | 30.0 | 16.8 | 13.2 | 0.70 |  |

*   LATAK akreditētā metode ( LATAK – T –281 )

Materiāla testēšana veikta :   1. Grunts fizikāli mehāniskās īpašības    GOST 5180-84 *

2.Org. vielu saturs gruntī   LVS EN 13039-2:2003

Par paraugu kvalitāti atbild piegādātājs

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas (objektiem) paraugiem

2011-85/  V13-0  2(2 )