# TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Lifta šahtas apsekošana poliklīnikas ēkā Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā veikta ar mērķi izvērtēt lifta durvju ailu paplašināšanu lifta renovācijas ietvaros. Apsekojot šahtu, veikta tās vizuāla apskate, segto konstrukciju atsegšana un detalizēta iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā izpēte netika veikta. Reizē ar apsekošanu izpildīta fotofiksācija, kuras fotogrāfijas pievienotas atzinumam. Konstatēts ka šahta ir mūrēta no sarkaniem māla ķieģeļiem 38 cm biezumā, virs durvju ailām saliekamās dzelzsbetona pārsedzes. Plaisas šahtas sienās vai jebkādi citi bojājumi netika konstatēti. Šahta atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ir pieļaujama durvju ailu paplašināšana izbūvējot virs esošām dzelzsbetona pārsedzēm iekaļamās metāla pārsedzes no U-profiliem. Lifta durvju ailu paplašināšana neietekmēs ēkas telpisko noturību.

Sastādīja:                                              Aleksejs Vasiļausks

| Lifta šahtas sienas | Lifta šahtas kopskats |
| --- | --- |
| Dzelzsbetona pārsedzes balstvieta | Lifta šahtas pamatne |

| Lifta šahtas kopskats |  |
| --- | --- |
| Lifta šahtas pamatne |  |