Būvinženieris Jānis Adamsons; sert. Nr.20–3006; „ Astras’’, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads tālr.:+37164229401; mob.tālr.:+37129157789; e–pasts:janis.adamsons@inbox.lv (apsekotājs un tā rekvizīti – sert. Nr.,adrese,tālruņa un fax Nr.,e – pasts)

# TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

### Administratīvā ēka Semināra ielā 29, Valkā, LV–2160 Būves kadastra Nr. 9401 001 0622 001 (Būves nosaukums,kadastra Nr. un adrese)

###### Valkas novada dome; reģ. Nr. 90009114839 (Pasūtītājs,līguma datums un Nr.)

2014. gada 03. aprīlis (Apsekošanas uzdevums,tā izsniegšanas datums)

1.Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1 | Būves veids | Biroju ēka – CC 1220 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Apbūves laukums (m2) | 333,6 |
| 1.3 | Būvtilpums (m3) | 2132 |
| 1.4 | Kopējā platība (m2) | 526,7 |
| 1.5 | Stāvu skaits | 2 + 1 pagraba telpa |
| 1.6 | Zemes gabala kadastra Nr. | 9401 001 0622 |
| 1.7 | Zemes gabala platība (m2 – pilsētās, ha – laukos) | 2844 m2 |
| 1.8 | Būves iepriekšējais īpašnieks | Valkas pils. dome |
| 1.9 | Būves pašreizējais īpašnieks | Valkas nov. dome |
| 1.10 | Būvprojekta autors | – |
| 1.11 | Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads, datums | – |
| 1.12 | Būves uzsākšana/nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | 1909./1995. gads |
| 1.13 | Būves konservācijas gads un datums | – |
| 1.14 | Būves renovācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas gads | – |
| 1.15 | Būves inventarizācijas lietas Nr. un izsniegšanas gads,datums | Nr. 561; 12.05. 2009.g. |

2.Situācija

| 2.1 | Būves plānojums: apsekojamajai ēkai ir daudzstūra konfigurācija ar aptuveniem ārējiem izmēriem – 13 x 23 m. Vēsturiski ēkas ekspluatācija uzsākta 20. gs. sākumā – 1909. gadā. Ēka ir arhitektoniski atraktīva ar fasāžu un logu oriģināliem risinājumiem. Patreiz ēka kalpo kā Valkas novada domes administratīvā ēka, tās būvapjoms un plānojums nosacīti atbilst ēkas izmantošanas veidam. Ēkai ir izbūvēta viena pagraba telpa 26,0 m2 platībā ar tērauda siju un mūra velvju pārsegumu. Atbilstoši apsekošanas uzdevumam galvenā uzmanība pievērsta ailas izbūves iespējai pagraba ārsienā, kas ir būvēta no laukakmens mūra konstrukcijas. Pārējās ēkas daļas novērtētas vizuāli, vispārīgi. Iekšējā apdare un grīdas segumi telpās netiek apsekoti. |
| --- | --- |
| ## Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam. |  |

3.Būves daļas (ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām. |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Pamati: lentveida, laukakmens mūra kaļķu javā. Apkārt ēkai nav izbūvēta betona aizsargapmale. Būtiskas plaisas un deformācijas netika fiksētas, tikai atsevišķi, nenozīmīgi un izlabojami izdrupumi. Kā būtiskākais trūkums uzskatāma neesošā betona aizsargapmale un lietus ūdens kanalizācijas trūkums, jo fasādes ZR daļā atmosfēras nokrišņu ūdeņi iefiltrējas tuvu pie pamatiem, tā kā reljefa kritums uz Semināra ielas pusi nav izveidots. Tas laika gaitā var radīt laukakmeņu mūra pamatu sēšanos. Kopumā pamatu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. | 40 |
| Pamatu veids , to iedziļinājums , izmantotie materiāli , to stiprība , hidroizolācija , drenāža , betona aizsarg – apmale , ārsienu aizsardzība pret mitrumu. |  |  |

| 3.2 | Nesošās sienas un ailu pārsedzes: koka karkasa konstrukcijas stāvbūve ar pilno māla ķieģeļu apdari, apmierinošā tehniskajā stāvoklī. Ailu pārsedzes – koka un mūra konstrukcijas, tehniskais stāvoklis apmierinošs. Netika veikti ārsienu konstruktīvie atsegumi, tātad padziļināta koka karkasa elementu izpēte. Ēkas ārsienu siltumpretestības koeficients neatbilst noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", kā rezultātā ēkai ir siltuma zudumi. Pagraba ārsienas – laukakmens mūris kaļķu javā, sienu apdare neapmierinoša, mitrums pagrabā nav konstatēts, bet, spriežot pēc korozijas plankumiem uz jaunajām tērauda sijām un mitruma plankumiem uz sienām, mitruma režīms pagraba telpā ir paaugstināts. Jānodrošina vēdināšana un papildus siltināšana. | 30...40 |
| --- | --- | --- |
| Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls. Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji |  |  |
| 3.5 | Pārsegums: koka konstrukcijas pārseguma sijas 1. un 2. stāviem, virsnormatīvas izlieces netika konstatētas, tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Virs pagraba telpas – tērauda konstrukcijas pastiprinājuma sijas T-sijas, kas notur vecās, stipri korodējušās dubult-T sijas un mūra velves, tehniskais stāvoklis ir nosacīti apmieri – nošs, jo stipri korodējušās dubult-T sijas nedrīkst atrasties starp jauno, nesošo siju un mūra velves pārseguma nesošo konstrukciju kā nedrošs, deformācijām pakļauts elements. Pārseguma elements – dzelzsbetona balkons ēkas DA fasādes pusē ir neapmie – rinošā tehniskajā stāvoklī un ir obligāti pastiprināms, papildus izpētot tā konstrukciju un stiprinājumu ārsienā. | 30...40 |
| Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. un atsegšanas rezultāti. |  |  |
| 3.6 | Jumta elementi: koka konstrukcijas spāres un jumta krēsli apmierinošā tehniskajā stāvoklī. Jumta segums – viļņotais ruberoīds (daļēji nolietojies) ar lokāliem bojājumiem uz koka latojuma nosacīti apmierinošā tehniskajā stāvoklī. Atmosfēras nokrišņu novadīšanas sistēma – cinkotā tērauda caurules un renes ir nomainītas, apmierinošā tehniskajā stāvoklī. Kopumā jumta elementu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Jāpiebilst, ka jumta segumam pielietotās viļņotā Onduline loksnes nav uzskatāms par kvalitatīvu un ilgmūžīgu materiālu. | 30...40 |
| Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā un pa atsevišķiem konstrukciju veidiem. |  |  |
| 3.7 | Starpsienas: koka karkasa konstrukcijas apmierinošā TS. | – |
| Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija. |  |  |
| 3.8 | Grīdas: apmierinošā tehniskajā stāvoklī pēc renovācijas | – |
| Grīdu segumu veidi,to tehniskais novērtējums |  |  |
| 3.9 | Ailu aizpildījumi: logi, ārdurvis un iekšdurvis apmierinošā TS. Veikta daļēja nomaiņa. | – |
| Logu , skatlogu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes. |  |  |
| 3.10 | Iekšējā apdare: apmierinošā tehniskajā stāvoklī pēc renovācijas. | – |
| ## Iekšējo virsmu apdares veidi. |  |  |
| 3.11 | Ārējā apdare: dēļu apdare fasādes koka daļām un fasādes apmetuma krāsojums. Krāsojums kopš veiktās renovācijas jau daļēji nolietojies, ir fragmenti ar apdares apmetuma izdrupumiem un lokāliem bojājumiem. Tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs. Cokola daļas akmens mūra šuvju izšuvojums ar lokāliem izdrupumiem, bet apmierinošā tehniskajā stāvoklī. Ieejas kāpņu tehniskais stāvoklis ir nosacīti apmierinošs. | 30...40 |
| Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls. |  |  |

4. Kopsavilkums

| 4.1 | Būves tehniskais nolietojums: ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju stāvoklis ir apmierinošs; nolietojums – 30...40% robežās. Ēkas ārējās apdares tehniskais stāvoklis ir apmierinošs; nolietojums – 30...40%. Iekšējās apdares tehniskais stāvoklis ir apmierinošs; nolietojums ne vairāk kā 15%. Logu un durvju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, to nolietojums ir līdz 30%. |
| --- | --- |
| Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Konstrukcijas vai to elementi, kas avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. |  |
| 4.2 | Secinājumi un ieteikumi: ēkas kopējais tehniskais stāvoklis pieļauj tās rekonstrukciju, ņemot vērā sekojošas norādes un ieteikumus: - apkārt ēkai jāizbūvē betona vai betona bruģa aizsargapmale atmosfēras nokrišņu novadīšanai no pamatiem, iepriekš sakārtojot reljefu ēkas ZR vidusdaļai ar kritumu uz Semināra ielas pusi; - rekomendējams ierīkot pamatu hidroizolācijas aizsargmembrānu ar punktveida izciļ – ņiem (FONDALINE membrāna vai anal. mater.); - jāveic ārsienu, pagraba un 2. stāva pārseguma papildus siltināšana, lai sasniegtu LBN prasības; - pagraba telpas pārsegumā stipri korodējusī, vecā tērauda dubult-T profila sija jāaizstāj ar betona vai mūra starplikām, jo, turpinoties vecās sijas korozijai, pārsegums un grīda 1. stāvā var deformēties; - papildus jāizpēta dienvidaustrumu fasādes balkona konstrukcija ārsienā, un jāveic tās pastiprināšana; - jāveic ieejas kāpņu un fasādes apdares apmetuma lokāls remonts; - ieteicams nomainīt nekvalitatīvo jumta seguma materiālu; - nav ieteicama ailas veidošana pagraba ZA ārsienā, kas mūrēta no masīviem laukak – meņiem un, izlaužot ailu, var rasties problēmas ar sienas un pārseguma vispārējo noturību. |
| ## Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā , rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2014. gada 03.04.

Būvinženieris: Jānis Adamsons

LBS sertifikāts Nr. 20 – 3006