# Paskaidrojuma raksts.

# Valkas ģimnāzijas fasādes apgaismošanas, zemējuma kontūra un video novērošanas kabeļlīnijas izbūves projekts „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā” izstrādāts saskaņā ar Valkas Ģimnāzijas vadības un Valkas novada domes norādījumiem, pēc situācijas izpētes dabā un pēc nepieciešamā apgaismojuma aprēķiniem.

# Projekts paredz:

- izbūvēt jaunu fasādes apgaismojuma kabeļlīnijas no projektētās LU sadalnes līdz prožektoriem skolas priekšpuses zālienā;

- izbūvēt jaunu fasādes apgaismojuma kabeļlīnijas no projektētās LU sadalnes līdz prožektoriem uz skolas priekšas fasādes;

- blakus esošam apgaismojuma balstas uz Beverīnas ielas, uzstādīt jaunu LU-0 tipa sadalni uz statņa, kuru pieslēgt pie esošās pilsētas ielu apgaismojuma līnijas;

- uz esošajiem apgaismojuma balstiem skolas aizmugures daļā uzstādīt jaunus prožektorus, kas vērsti uz skolas fasādi. Balstos uzstādīt papildu automātslēdzi un uz prožektoru izbūvēt jaunu 3x1.5 kabeli;

- paredzēts uzstādīt LED 60W,  LED 30W, LED 15W,  un 70W metāla halīda fasādes apgaismojuma gaismekļus, kas tiek vadīti no jaunizbūvētās vadības sadalnes;

- pie visām četrām skolas ieejas durvīm demontēt esošos plafonveida gaismekļus un pēc fasādes renovācijas montēt jaunas LED 14W plafonlampas;

- skolas priekšpuses zālienā izbūvēt divus 4.5m apgaismojuma balstus uz kuriem montēt fasādes apgaismojuma prožektorus un akcenta prožektorus, kas vērsti uz galvenās ieejas dekoratīvajiem elementiem;

- fasādes apgaismojuma kabeļlīnijas izbūvējamas ar CYKY 5x1.5mm2 kabeli, gaismekļus pie dzīslām pieslēdzot pēc Pasūtītāja norādēm;

- video novērošanas kabeļlīnijas un gala kārbas uzzīmētas orientējoši, precīzo novietoju un kabeļu montāžas trases pie izbūves saskaņot ar Pasūtītāju;

- visi elektromontāžas darbi veicami atbilstoši elektroenerģijas lietošanas un drošības tehnikas noteikumu prasībām;

- kabeli vietā, kur tas šķērso ceļu, vai citas komunikācijas ievērt aizsargcaurulē Evocab Flex 40;

- Kabelis, šķērsojot ceļu, ierokams ne mazāk kā 1m dziļumā. Asfaltētās brauktuves un celiņus šķērsot ar rakšanas metodi, ievērojot Pasūtītāja norādes;

- ņemot vērā esošā apgaismojuma tīkla shēmas neesamību, esošo kabeļu pievienošana balstos attēlota orientējoši. Esošo kabeļu novietojumu un pieslēguma vietas precizēt pie izbūves;

- fasādes apgaismojuma vadības sadalni izbūvēt pēc Pasūtītāja norādījumiem;

- vietās kur komunikāciju dziļums nav uzrādīts topogrāfijā, veikt atšurfēšanu un šķērsot šo komunikāciju pēc pieļaujamiem attālumiem;

Piezīme: projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas sazināties ar projekta autoru.

Fiziskie rādītāji:

Vadības sadalne …………………………………………... 1 gab.

Apgaismojuma kabelis AXMK4x10………..…….………  5 m

Apgaismojuma kabelis CYKY 5x1.5………………..……  160 m

Apgaismojuma kabelis CYKY 3x1.5…...……….……...…  40 m

Kombinētais video kabelis RG59 +2x0.8mm…......………  250 m

Apgaismojuma parka stabs 4.5m…………….…………….  2 gab.

LED 60W apgaismojuma armatūra………………………… 4 gab.

LED 30W apgaismojuma armatūra………………………… 1 gab.

LED 15W apgaismojuma armatūra……………………….… 2 gab.

MH 70W apgaismojuma armatūra…………….…………… 6 gab.

Uzstādāmiem gaismekļiem ir jāatbilst šādām minimālām tehniskām un mehāniskām Pasūtītāja prasībām:

| Modelis LED 15W (tube) uz fasādes montējams gaismeklis (uz priekšas fasādes abās sānu malās) | Pasūtītājs pieprasa: |
| --- | --- |
| Funkcionalitāte |  |
| Sistēmas nomināla gaismas plūsma, ±2.5%: | 1560 Lm |
| Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | 3000 |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1, ne sliktāk, kā projektā paredzēts: | pretendentam ir nepieciešams sagatavot fasādes apgaismojuma vizualizāciju |
| Konstrukcija |  |
| Gaismas avota tips: | LED |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Polikarbonāts |
| Gaismas izstarošanas leņķis | 110° |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP67 |
| Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP67 |
| Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP67 |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | IK07 |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 2 |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda stiprinājumiem |
| Elektriskie parametri |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 24V |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598, ne mazāk kā: | I (pirmā) |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 15W |
| Gaismekļa efektivitāte: | 104 Lm/W |
| Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
| Ekspluatācijas parametri |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 50 000 |
| Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| Darba temperatūru diapazons: | -35°C ÷ +35°C |
| Vides aizsardzība |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |
| Pappildus prasības |  |
| Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |
| Kvalitāte |  |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
| - kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
| - vides aizsardzības sistēma ISO14001; | jā |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | jā |
| - IEC EN 60598-1: Luminaires, general requirements and tests; |  |
| - IEC EN 60598-2-3: Particular requirements, luminaires for Road & Street Lighting; |  |
| - IEC EN 62031 (only for LED): LED modules for general lighting, safety specifications; |  |
| - EN 55015: Limits & methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment; |  |
| - ·EN 61547: Equipment for general lighting purposes, immunity requirements; |  |
| - EN 61000-3-2: Limits for Harmonic emissions (<16A per phase); |  |
| - EN 61000-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in Low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16A; |  |
| - EN 61347-1: General & Safety requirements for the driver; |  |
| - EN 61347-2-13 (only for LED): Particular requirements for DC or AC supplied electronic driver for LED modules; |  |
| - EN 62471: Photo biological safety of Lamps and lamp systems; |  |

| Modelis LED 30W uz staba montējams (uz apgaismojuma staba Beverīnas ielas malā) | Pasūtītājs pieprasa: |
| --- | --- |
| Funkcionalitāte |  |
| Sistēmas nomināla gaismas plūsma, ±2.5%: | 2000 Lm |
| Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | 3000 |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1, ne sliktāk, kā projektā paredzēts: | pretendentam ir nepieciešams sagatavot fasādes apgaismojuma vizualizāciju |
| Konstrukcija |  |
| Gaismas avota tips: | LED (gaismas diode) |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP65 |
| Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP65 |
| Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP65 |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | IK04 |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 2 |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| Elektriskie parametri |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 220 ÷ 240V |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 30 W |
| Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
| Ekspluatācijas parametri |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 30 000 |
| Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli: | jā |
| Darba temperatūru diapazons: | -35°C ÷ +35°C |
| Vides aizsardzība |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |
| Papildus prasības |  |
| Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |

| Modelis metāla halīda 70W uz fasādes montējams (uz priekšas fasādes starp 3.un 4.stāva logiem) | Pasūtītājs pieprasa: |
| --- | --- |
| Funkcionalitāte |  |
| Sistēmas nomināla gaismas plūsma, ±2.5%: | 743 Lm |
| Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | 3000 |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1, ne sliktāk, kā projektā paredzēts: | pretendentam ir nepieciešams sagatavot fasādes apgaismojuma vizualizāciju |
| Konstrukcija |  |
| Gaismas avota tips: | Metāla halīda spuldze |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP44 |
| Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP44 |
| Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP44 |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | IK05 |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 2 |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| Gaismekļa aerodinamiskais koeficients CxS, m2, ne lielāks kā: | ~0.1 |
| Elektriskie parametri |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 220 ÷ 240V |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598, ne mazāk kā: | I (pirmā) |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 83 W |
| Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
| Ekspluatācijas parametri |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 10 000 |
| Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli: | jā |
| Darba temperatūru diapazons: | -35°C ÷ +35°C |
| Vides aizsardzība |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |
| Pappildus prasības |  |
| Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |
| Kvalitāte |  |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
| - kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
| - vides aizsardzības sistēma ISO14001; | jā |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | jā |
| - IEC EN 60598-1: Luminaires, general requirements and tests; |  |
| - IEC EN 60598-2-3: Particular requirements, luminaires for Road & Street Lighting; |  |
| - IEC EN 62031 (only for LED): LED modules for general lighting, safety specifications; |  |
| - EN 55015: Limits & methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment; |  |
| - ·EN 61547: Equipment for general lighting purposes, immunity requirements; |  |
| - EN 61000-3-2: Limits for Harmonic emissions (<16A per phase); |  |
| - EN 61000-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in Low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16A; |  |
| - EN 61347-1: General & Safety requirements for the driver; |  |
| - EN 61347-2-13 (only for LED): Particular requirements for DC or AC supplied electronic driver for LED modules; |  |
| - EN 62471: Photo biological safety of Lamps and lamp systems; |  |

| Modelis LED 60W uz balsta montējams (uz esošajiem apgaismojuma stabiem skolas aizmugurē un uz jaunizbūvējamiem parka stabiem skolas priekšpusē) | Pasūtītājs pieprasa: |
| --- | --- |
| Funkcionalitāte |  |
| Sistēmas nomināla gaismas plūsma, ±2.5%: | 4900 Lm |
| Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | No 3000 līdz 4000 |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1, ne sliktāk, kā projektā paredzēts: | pretendentam ir nepieciešams sagatavot fasādes apgaismojuma vizualizāciju |
| Konstrukcija |  |
| Gaismas avota tips: | LED (gaismas diode) |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP67 |
| Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP67 |
| Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP67 |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | IK04 |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 3 |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| Elektriskie parametri |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 220 ÷ 240V |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 60 W |
| Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
| Ekspluatācijas parametri |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 30 000 |
| Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli: | jā |
| Darba temperatūru diapazons: | -35°C ÷ +35°C |
| Vides aizsardzība |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |
| Pappildus prasības |  |
| Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |

| Modelis metāla halīda akcenta prožektors 70W uz staba montējams (uz jaunizbūvējamā parka staba skolas priekšpusē) | Pasūtītājs pieprasa: |
| --- | --- |
| Funkcionalitāte |  |
| Gaismas stara platuma leņķis: | 60 |
| Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | no 3000 līdz 4000 |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1, ne sliktāk, kā projektā paredzēts: | pretendentam ir nepieciešams sagatavot fasādes apgaismojuma vizualizāciju |
| Konstrukcija |  |
| Gaismas avota tips: | Metāla halīda spuldze |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | alumīnijs |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP67 |
| Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP67 |
| Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP67 |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | IK08 |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 1 |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
| Elektriskie parametri |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 220 ÷ 240V |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 70 W |
| Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |
| Ekspluatācijas parametri |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 10 000 |
| Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 5 |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | jā |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli: | jā |
| Darba temperatūru diapazons: | -35°C ÷ +35°C |
| Vides aizsardzība |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne sliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |
| Papildus prasības |  |
| Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |
| Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |