# Skaidrojošais apraksts (EST LATTELECOM).

# Projekts paredz:

- Izbūvēt kabeļu kanalizāciju Latgales ielā (posmā no Raiņa ielas līdz Rīgas ielai) ar atzariem un kabeļu kanalizācijas posmus Rīgas ielā 193,0m.

- Uzstādīt 5 gab. KP-PEH tipa akas (skatīt rasējuma lapas EST-2 un EST-3).

- Uzstādīt sadales skapi SK-1 SIS-2 Rīgas ielā 6A un SK-2 SIS-2 Latgales/Raiņa ielu krustojumā. Ievilkt kabeļus kanalizācijā un ieguldīt gruntī sadales kabeļus atbilstoši rasējuma lapām EST-2 un EST-3..

- Pārslēgt sadales skapi 47VLKC2318* Rīgas ielā 5 uz projektēto SK-1 un pārslēgt sadales skapi 47VLKC0023* uz projektēto SK-2.

- Veikt uzmavu montāžu, kabeļu montāžu sadales skapjos, krosējumus un brīvo kabeļu pāru mērījumus.

- Demontēt sadales skapjus 47VLKC2318* Rīgas ielā 5, 47VLKC0023* Latgales/Raiņa krustojumā un 47VLKC2306* Rīgas ielā 7.

- Veikt esošo kabeļu aku KA-401-2, KA-401-3, KA-401-4 Rīgas ielā lūku nomaiņu, līmeņošanu.

- Izgatavot pārbūvētā kabeļu tīkla izpilddokumentāciju atbilstoši SIA “Lattelecom” prasībām.

- Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli sadaļa izstrādāta, pamatojoties uz "Tehniskā projekta "Valgas - Valkas dvīņu pilsētas centra attīstība" tehnisko noteikumu, uzmērījumu un apsekošanas datiem. Ievērotas SIA ,,Lattelecom'' prasības un tehniskie noteikumi, tehnisko standartu prasības.

- Projektā risināta esošās sakaru kanalizācijas pārcelšana ar jaunas sakaru kanalizācijas izbūvi būvprojekta izstrādes robežās, kā arī esošo kabeļu padziļināšana, aizsardzība.

- Kabeļu kanalizācijas tīklu izbūves dziļums gruntī >0,7m, zem ceļa klātnes 1.0m un zem novadgrāvju teknes 1.0m Ja nav norādīts šķērsojuma dziļums. šķērsojumos ar  apakšzemes komunikācijām ievērot minimālos komunikāciju šķērsošanas attālumus pa vertikāli, ne mazāk kā 0.2m virs kabeļu kanalizācijas ieklāt brīdinājuma lenti ar SIA "Lattelecom" marķējumu.

- Projektā paredzēts izmantot  LR  sertificētus un SIA "Lattelecom" standartiem atbilstošus materiālus.

- Veicot kabeļa izbūves un montāžas darbus ievērot LR vispārīgos būvnoteikumus, LR aizsargjoslu likumu un LR elektronisko sakaru likumu.

- Precīzu izbūves shēmu skatīt plānā, kā arī pie izbūves vadīties pēc pārējo komunikāciju izbūves plāniem.

- Pirms sakaru kanalizācijas tīklu izbūves, precizēt esošo kabeļu, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens un drenāžas kanalizācijas atrašanās vietu un dziļumu, veikt aizsardzības pasākumus.

- Ja akas atrodas brauktuves vai seguma zonā, paredzēta atbilstoša tipa un izturības akas pamatne un vāks.

- Rakšanas darbus apakšzemes komunikāciju aizsardzības zonās veikt nelietojot mehānismus. Pēc rakšanas darbu pabeigšanas, vietās, kur netiek veikta būvobjekta realizācija atjaunot segumus sākotnējā stāvoklī.

DROŠĪBAS TEHNIKA UN DARBA AIZSARDZĪBA:

- Personāla drošības nodrošināšanai telekomunikāciju līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā paredzēts:

- - Šķērsojumus ar sakaru komunikāciju kabeļiem veikt ar rokām, saskaņā ar rasējumiem;

- - Šķērsojumus ar elektrokabeļiem veikt ar rokām, saskaņā ar rasējumiem.

- Personāla drošības nodrošināšanai telekomunikāciju līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā paredzēts, sevišķi uzmanīgi veikt darbus uz ielām un ceļu braucamās daļas vai tuvu tām, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru stabiem. Veicot rakšanas darbus uz ielu vai ceļu braucamās daļas, kā arī uz ietvēm, jāparedz nepieciešamie pasākumi transporta līdzekļu un gājēju drošības nodrošināšanai saskaņā ar LR spēkā esošajām prasībām:

- - Darbu veikšanas zonu uz ielu vai ceļu braucamās daļas norobežot ar aizsargbarjerām, brīdinājuma lentām un aprīkot ar nepieciešamajām ceļa zīmēm;

- - Veicot rakšanas darbus uz ietvēm un tās šķērsojot, paredzēt gājēju drošu un netraucētu kustību, ierīkojot gājēju tiltiņus.

- Pirms montāžas darbu uzsākšanas obligāti jāveic sekojoši darba drošības pasākumi:

- - Pirms darbu sākuma izsaukt tehniskās uzraudzības pārstāvi;

- - Komunikāciju aizsardzības zonās rakšanas darbus veikt ar rokām;

- - Celtniecības gaitu privātīpašuma teritorijā precizēt ar īpašnieku vai pilnvaroto personu.

- Visā celtniecības un montāžas darbu izpildes procesā ievērot LR spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī Latvijas būvnormatīvus un tehnisko standartu prasības.

- Visā celtniecības un montāžas darbu izpildes procesā ievērot LR spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī Latvijas būvnormatīvus un tehnisko standartu prasības.

Piezīme: projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas saskaņot to ar Pasūtītāju!

Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.