SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

SATURS

1	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	2

1.1	Projektējuma robežas	2

1.2	Pamatdokumenti	2

1.2.1	Izejas dati	2

1.2.1.1	Pasūtītāja sākotnējais uzdevums	2

1.2.1.2	Skice vai esošie būvprojekti	2

1.2.1.3	Detālplānošana un projektēšanas nosacījumi	2

1.2.1.4	Tehniskie noteikumi / projektēšanas uzdevums	3

1.1.1.	Pētījumi, mērījumi un prognozes	3

1.1.2.	Normatīvie dokumenti	4

2	IZVIETOJUMS ESOŠĀ SITUĀCIJA	5

2.1.1	Objekta atrašanās vieta	5

2.2	Esošās būves, iekārtas, svarīgie objekti	6

2.3	Esošais reljefs	6

2.4	Esošie koki	6

2.5	Esošās ielas, piebraucamie ceļi un gājēju celiņi	7

2.6	Zemes virsmas īpašības	7

2.7	Aizsargājamās zonas objekti un pieminekļi	7

3	PROJEKTA RISINĀJUMS	7

3.1	Ēku un iekārtu novietojums	7

3.2	Arhitektūra	7

3.2.1	Pieņēmumi un nosacījumi	7

3.2.2	Apkārtnes iepriekšējā analīze	7

3.2.3	Projekta progress	8

3.2.4	Projekta apraksts	8

3.2.5	Pilsētvides izmaiņas	8

3.2.5.1	Ielas	9

3.2.5.2	Laukums	9

3.2.5.3	Strauta parks	10

3.2.5.4	Upes pagarinājums	11

3.2.6	Mazās arhitektūras formas	11

3.2.6.1	Projekta materiāli	11

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Projektējuma robežas

Projekts ietver Valgas-Valkas dvīņu pilsētas centra apbūves pamatprojekts atbilstoši Valgas-Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas arhitektūras konkursa ietvaros „Cross-Border Strands“ (arhitektūras konkursa rezultāti 15.06.2016 1-1.3/210) izstrādātajām skicēm. Projekts ir sastādīts INTERREG Estona-Latvia Cross-Border Cooperation Programme 2014 – 2020 programmas ietvaros un sastāv no ainavu arhitektūras dizaina projekta (Igaunijas standarts „Iekārtas būvprojekts“ EVS 907:2010, punkts 8.2.) un ārējo tīklu būvprojekta (Igaunijas standarts „Iekārtas būvprojekts“ EVS 907:2010, punkts 8.1.4). Skatīt rasējumu AR-4-01.

## Pamatdokumenti

### Izejas dati

#### Pasūtītāja sākotnējais uzdevums

In Project Studio Barcelona izstrādātais projekts „Valgas - Valkas dvīņu pilsētas centra attīstība“, kas ietver sākotnējos uzdevumus atsevišķi Valgas un Valkas pilsētu daļām un ir izstrādāts izsludinātā Valgas-Valkas dvīņu pilsētu arhitektūras konkursa „Cross-Border Strands“ (arhitektūras konkursa rezultāti 15.06.2016 1-1.3/210) ietvaros.

#### Skice vai esošie būvprojekti

Valka:

- Valka: Valgas-Valkas dvīņu pilsētu centrālā laukuma un gājēju ielas arhitektūras konkursa „Cross-Border Strands“ (arhitektūras konkursa rezultāti 15.06.2016 1-1.3/210; In Project Studio Barcelona, 2016) ietvaros iestrādātās skices;

- Darba projekts „Pašapkalpošanās automazgātava“ (SIA „CWP“, 25.11.2016).

Valga:

- Valgas-Valkas dvīņu pilsētu centrālā laukuma un gājēju ielas arhitektūras konkursa „Cross-Border Strands“ (arhitektūras konkursa rezultāti 15.06.2016 1-1.3/210; In Project Studio Barcelona, 2016) ietvaros iestrādātās skices;

- Darba projekts „Valgas vēsturiskā kvartāla daļas“ (darba nr. 1419, OÜ Keskkonnaprojekt, 15.12.2016);

- Darba projekts „Valgas pilsēta. Valgas pilsētas ielu apgaismojums.“ (darba nr. 1587, ITK Inseneribüroo OÜ, 29.04.2016);

#### Detālplānošana un projektēšanas nosacījumi

Ar projektu saistītie detālplānojumi:

- Valgas vēsturiskā pilsētas centra kvartāla detālplāns (ir spēkā).

- Valka vēsturiskā pilsētas centra kvartāla detālplāns (no 2017.gada). Skatīt: http://www.valka.lv/wp-content/faili/Pask_raksts.pdf, 
http://www.valka.lv/wp-content/faili/Valka_gala.pdf

#### Tehniskie noteikumi / projektēšanas uzdevums

Valka:

- Valkas novada domes projektēšanas uzdevums (18.10.2016)

- Tehniskās inventarizācijas lieta nr. 94010010220001 Rīgas iela 1

- Tehniskās inventarizācijas lieta nr. 94010010211001 Rīgas iela 7A

- AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi nr. 149/17

- AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi nr. 173/17

- AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi nr. 14/17

- AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi nr. 106676176

- AS "Latvijas Gāze" tehniskie noteikumi nr. 27-3-2247

- SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi nr. LTN-1212

- Valkas novada domes attīstības un plānošanas tehniskie noteikumi nr. 14-7/17/5

- Valkas novada domes siltumapgādes nodaļas tehniskie noteikumi nr. 174

- Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskie noteikumi nr. 914

- Valkas novada domes ielu apgaismojuma pārbūvei tehniskie noteikumi nr. 03/2017

- Nodoma līgums par dāvinājuma līguma noslēgšanu nr. VND/4-22/17/26

- Valkas novada domes pilnvara nr.3-6/17/10

- Valkas robežsardzes tehniskie noteikumi nr. 23-5-647

- SIA "Telia Latvija" tehniskie noteikumi nr. 17-27n

- SIA "Telia Latvija" tehniskie noteikumi 17-148n

Valga:

- Elektrilevi OÜ Dienvidaustrumigaunijas Reģiona tehniskie noteikumi zemsprieguma pieslēgumiem nr 250307 12.04.2017;

- Elektrilevi OÜ Dienvidaustrumigaunijas Reģiona tehniskie noteikumi tīklu pārbūvei nr 250311 (12.04.2017);

- Valgas novada domes projektēšanas uzdevums (18.10.2016);

- Igaunijas Policijas un Robežsardzes dienests nr. 1.11-11/6-2 (02.02.2017);

- AS Utilitas tehniskie noteikumi Valgas-Valkas kontaktzonas un gājēju ceļa skiču projektam nr 23.TSV/01-1 (02.03.2017);

- AS Telia Eesti tehniskie noteikumi nr 27898933 (18.01.2017).

### Pētījumi, mērījumi un prognozes

- Valka Ģeodēziskais pamatplāns/topogrāfija: SIA "Vidzemes Mērnieks" (reģ. nr. 44103030828), vienošanās nr. VND/4-29/15/184 from 07.05.2015, sastāv 11.06.2015

- Valga Ģeodēziskais pamatplāns/topogrāfija: Geotsentrum, Aabenest OÜ 12.12.2016, neviens darbs 16200G

### Normatīvie dokumenti

Valka:

- Būvniecības likums;

- MK noteikumi nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- MK noteikumi nr.592 "Ēku būvnoteikumi"

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

- MK noteikumi nr.112 "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu"

- MK noteikumi nr.550 "Hidrotehnisko un melirorācijas būvju būvnoteikumi"

- MK noteikumi nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

- MK noteikumi nr.633 " Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

- Aizsargjoslu likums

- Par kultūras pieminekļu aizsardzību

Valga:

- Būvniecības likumdošana;

- Ekonomikas un infrastruktūras ministra 17.07.2015 rīkojums nr 97. Prasības būvprojektiem;

- EVS 811:2012 Ēkas būvprojekts;

- EVS 907:2010 Iekārtas būvprojekts;

- EVS 865-1:2013 Būvprojekta apraksts. 1. daļa: Priekšprojekta paskaidrojuma raksts;

- EVS 843:2016 Pilsētas ielas;

- EVS-EN 1344:2013 Keramiskie pārsegumi. Prasības un izmēģinājumu metodes;

- EVS-EN 1176 Spēļlaukuma iekārtas un pamatne;

- EVS-EN 1177:2008 Triecienu mazinoši spēļlaukumu segumi. Kritiskā kritiena augstuma noteikšana;

- EVS-EN 13501 Būvmateriālu un elementu klasifikācija pēc ugunsreakcijas;

- Ekonomikas un komunikāciju ministra 28.11.2002 rīkojums nr 14 „Prasības attiecībā uz vispārējās lietošanas būvju pieejamību cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem“.

Visu materiālu un konstrukciju izvēlē un būvniecībā jāņem vērā labā būvniecības prakse, Igaunijas Standartu centra izdotie standarti, ET normatīvi, kvalitātes prasības RYL-2000, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāja un ražotāja uzstādīšanas un uzturēšanas instrukcijas.

Visu tiesisko aktu, normatīvo dokumentu un priekšrakstu gadījumā jāievēro attiecīgajā brīdī spēkā esošie tiesiskie akti, normatīvie dokumenti un priekšraksti.

# IZVIETOJUMS ESOŠĀ SITUĀCIJA

### Objekta atrašanās vieta

Projekta zona ietver šādus nekustamos īpašumus:

| Nr | Pilsēta | Adrese | Kadastra nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valka | Rīgas iela 1 | 94011010218 |
| 2 | Valka | Rīgas iela 1A | 94010010223 |
| 3 | Valka | Rīgas iela 3 | 94010010210 |
| 4 | Valka | Rīgas iela 5B | 94010010222 |
| 5 | Valka | Rīgas iela 5 | 94010010201 |
| 6 | Valka | Rīgas iela 7 | 94010010204 |
| 7 | Valka | Rīgas iela 7A | 94010010211 |
| 8 | Valka | Raiņa iela 2B | 94010010239 |
| 9 | Valka | Raiņa iela 2 | 94010010213 |
| 10 | Valka | Raiņa iela 2A | 94010010212 |
| 11 | Valka | Latgales iela | 94010010228 |
| 12 | Valka | Raiņa iela | 94010010227 |
| 13 | Valka | Rīgas iela | 94010010226 |
| 14 | Valka | Rīgas iela | 94010010323 |
| 15 | Valga | Pedeli virgestusala 1 | 85401:003:3021 |
| 16 | Valga | Raja tn 12 | 85401:003:2170 |
| 17 | Valga | Raja tn 2 | 85401:003:2480 |
| 18 | Valga | Sepa tn 12 | 85401:003:1060 |
| 19 | Valga | Tartu tänav T1 | 85401:003:0033 |
| 20 | Valga | Raja tänav | 85401:003:0009 |
| 21 | Valga | Riia tänav T1 | 85401:003:0012 |
| 22 | Valga | Sõpruse tänav | 85401:003:0011 |
| 23 | Valga | Raja tn 5 | 85401:003:2870 |

Precīzas darba robežas ir norādītas Valgas-Valkas dvīņu pilsētu centra apbūves būvprojekta izvietojuma plāna rasējumos, skat: AR-4-01.

Gan Valgas, gan Valkas pusē būvprojekts ir sadalīts piecos etapos. Zīmējumos attēlots viss projekts kopā, taču darbu apjomu saraksti ir par katru etapu atsevišķi. Projekts ir sadalīts etapos atbilstoši zemāk attēlotajiem zīmējumiem.

Zīmējums 1. Projekta sadalīšana etapos

## Esošās būves, iekārtas, svarīgie objekti

Projekts attiecas uz apakšpunktā 2.1 uzskaitītajos kadastros esošajām būvēm.

Skatīt rasējumus: AR-9-02, AR-9-03.

## Esošais reljefs

Skatīt rasējumus: AR-9-01.

## Esošie koki

Ziemas periodā nebija iespējams veikt dendroloģisku pētījumu, un tas tiks veikts būvprojekta ietvaros.

## Esošās ielas, piebraucamie ceļi un gājēju celiņi

Skatīt rasējumus: AR-9-02 un AR-9-03.

## Zemes virsmas īpašības

Būvniecības ģeoloģiskā izpēte ir iekļauta atsevišķā darba projektā.

## Aizsargājamās zonas objekti un pieminekļi

Valka:

Lugažu luterāņu baznīca ar aizsargjoslu, Rīgas iela 9, Valka, Valsts nozīmes kultūras piemineklis nr. 6883, LR Kultūras ministrijas rīkojums nr.128, skatīt izvietojuma plānu.

Valga:

Projekta teritorijā esošā Valgas aizsargājamā vēsturiskā zona (reg nr 27005), vēstures piemineklis – dzīvojamās ēkas Valgā, Sõpruse tn 2 ielas puses fasāde (reg nr 27431), vēstures piemineklis – Valgas pasta stacija (reg nr 23333), vēstures piemineklis - dzīvojamā māja Valgā, Sepa tn 10 (reg nr 23338), vēstures piemineklis – Kreisi dienesta māja Valgā, Riia tn 5 (reg nr 23337), vēstures piemineklis – Valgas katoļu kapela (reg nr 23334), vēstures piemineklis Ramsi ūdensdzirnavas (reg nr 23340).

Papildus oficiālajos reģistros esošajiem aizsargājamajiem objektiem un teritorijām ir jāatzīmē kā punktveida objekti arī National Geographic dzeltenais rāmis (projekta ietvaros tiks pārcelts uz citu vietu), Latvijas-Igaunijas robežpunkts, kā arī Valgas-Valkas 400 gadu piemiņas zīme (skat. zīmējumu AR-9-01).

# PROJEKTA RISINĀJUMS

## Ēku un iekārtu novietojums

Paredzēts nojaukt: Valgas pusē Raja ielā 5 un Tartu ielā 2, kā arī Valkas pusē Raiņa ielā 2 (ēku nojauc tās īpašnieks), Rīgas iela 7A un Rīgas ielā 1 esošās ēkas (precīzāk attēlots zīmējumā AR-4-03). Nojaukšanas darbi neietilpst šī projekta ietvaros, un šie jautājumi tiks risināti darba projekta stadijā.

Plānotais izvietojums ir attēlots zīmējumos AR-4-01 līdz AR-4-02. Plānotais būvju izvietojums ir precīzāk aprakstīts apakšpunktā par ainavu arhitektūru.

## Arhitektūra

### Pieņēmumi un nosacījumi

Projekta mērķis ir sastādīt Valgas-Valkas dvīņu pilsētas centra attīstības būvprojektu atbilstoši "Valgas-Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija" arhitektūras konkursa ietvaros „Cross-Border Strands“ (arhitektūras konkursa rezultāti 15.06.2016 1-1.3/210) izstrādātajām skicēm.

### Apkārtnes iepriekšējā analīze

Identificējot dabiskās un infrastruktūras saites, kas šķērso valstu robežu, uzmanību piesaista apstāklis, ka Valgas-Valkas urbāno koridoru varētu stiprināt caur diviem atsevišķiem elementiem: centrālo asi, kas saista abu pušu telpas, kā arī strauta apkārtnes savienojumu ar Centrālo parku, tādējādi izveidojot jaunu pilsētu kodolu ap Pedeles-Pedeli upi, vienlaikus uzlabojot piekļuvi pie upes no abiem krastiem.

Pirmais priekšlikums ir apsvērt iespēju par jauna gājēju celiņa izveidošanu starp Varžupīti-Konnaoja un Raiņa-Sõpruse ielām. Mūsu stratēģija ir gājēju iela kā pirmais un galvenais pavediens, kas savieno parku ar upes apkārtni.

Krastus ir paredzēts izveidot paralēli Valkas pusē esošajai gājēju ielai, tādā veidā tiks radīts jauns centra laukums dažādu pasākumu rīkošanai. Pie strauta apkārtnes zaļās zonas to līnija pagriežas. Daži gājēju celiņi plānoti pa zaļās zonas robežu, citi veidos tiltu pār strautu, un vēl citi savukārt būs pieslēgti esošajiem ceļiem, kas iet līdz upei.

Divu valstu savstarpējā robeža būs zaļā zona, pilna gājēju celiņiem, kas aicina iedzīvotājus PASTAIGĀTIES no vienas pilsētas uz otru, izgaisinot politiskās robežas un savienojot dažādus objektus un atpūtas vietas. Valka un Valga atkal STAIGĀS viena pie otras, tāpat kā to darīja senāk.

### Projekta progress

Sākotnējā arhitektūras skiču konkursā izstrādātā ideja ir pielāgota vietējām prasībām un apstākļiem. Turklāt pēc iepazīšanās ar skicēm, uzradās vēl jaunas idejas un apstākļi. Visi komentāri ir bagātinājuši projektu un palīdzējuši radīt labāku vidi, ņemot vērā esošo situāciju un pilsētu centru skarto attīstības programmu.

### Projekta apraksts

Jaunā gājēju iela kļūs par galveno pilsētvides asi, kas savieno dvīņu pilsētu centrus. Tiks izveidots jauns laukums, kas šķērsos Latgales ielu un kļūs par Strauta Parka sākumu. Šī zaļā zona turpināsies gar Varžupīti līdz Pedeles upes parkam, veidojot nepārtrauktu rekreācijas un dabas zonu, kur satiksies abas pilsētas. Gājēju iela savienos Jaani baznīcu ar Lugažu baznīcu, kur atrodas jaunais Strauta Parks un tā takas tieši savienos jauno laukumu ar vecajām Ramsi ūdensdzirnavām un Upes Parku. Valkas puses laukums ir plānots kā multifunkcionāla publiskā zona, kur būs arī pergola tirdziņam. Šis savienojošais elements ieplānots kā filtrs starp laukumu un autoostu. Jaunais laukums kalpos par jaunu centru – tā būs vieta gan kultūras notikumiem, gan tirgum, gan spēļlaukumiem, tā kalpos arī kā transporta mezgls un arī satikšanās punkts. Tai pašā laikā arī Valgas pusē esošā ūdensdzirnavu apkārtne ir izmantojama sportam, spēlēm svaigā gaisā un atpūtai pie upes.

Taisnvirziena parka dizainu bagātina ar akmeņiem izklāti gājēju celiņi, ko mēs saucam par „krastiem“. Ziemeļu gals sākas no laukuma pergolas un tālāk veido līkumus, lai iekļautos topogrāfijā. Tas krustojas ar Raja ielu un tad pagriežas uz Ramsi ūdensdzirnavām, un tālāk aiziet līdz Pedeles upei. Dienvidu puses celiņš iziet no Laukuma gājēju ceļa, tad iet gar Raiņa ielas 2 īpašumu, pēc tam nogriežas uz ielu, kas ved uz robežpārejas punktu, radot akmeņu paklāju un tādējādi uzsverot robežšķērsošanas vietu. Celiņš turpinās Igaunijas pusē paralēli strautam, robežojoties ar „Selver“ zemes gabalu Strauta Parkā. Tas šķērso Raja ielu, paplašinās, lai aptvertu vairākas sporta iekārtas, un beidzot apvieno esošos gājēju un veloceliņus gar Pedeles upi. Arī vidējais krasts savieno jauno laukumu ar Upes Parka centru, kļūstot par tiltu pāri robežai. Šis tilts kļūs par unikālu starptautisku vietu un skatu platformu uz parku.

### Pilsētvides izmaiņas

Lai projekts kļūtu pārskatāmāks, tas ir sadalīts četrās daļās: Ielas, Laukums, Strauta Parks un Upes Pagarinājums. Šīs zonas ir atdalītas ar vairākiem pilsētvides elementiem, kurus var iedzīvināt neatkarīgi citu no cita, ja rodas tāda vajadzība.

#### Ielas

##### Sõpruse & RaiŅa GĀJĒJU IELA

Jauna gājēju iela savieno abu pilsētu centrus. Atjaunotā iela šķērsos robežu, savienojot Jaani baznīcu un jauno Valgas centra laukumu ar Lugažu baznīcas apkārtni, kā arī ieprojektēto Valkas centra laukumu. Šis savienojums noārda politisko robežu, radot jaunu sociālo saiti starp divām pilsētām un palīdzēs radīt sajūtu, it kā šis būtu agrākās Walk centrs. Sakarā ar šo domu jauno ielu varētu nosaukt par Walk ielu.

##### Raja IELA

Priekšlikums ir pārveidot ietvju segumu atbilstoši Raja ielai un jaunajam segumam, ieskaitot arī daļu Tartu ielas līdz tiltam. Ziemeļu daļā autoceļa daļa samazināta par 6 metriem, lai paplašinātu gājēju un veloceliņus. Ir paredzētas divas autobusu pieturas (pa vienai katrā virzienā) Selvera un Rimi priekšā. Ir ieplānots apzaļumot šo teritoriju, iestādot kokus abās ielas pusēs.

Dienviddaļā autoceļa platums ir noteikts 3,5 m. Sõpruse ielas krustojumā ar gājēju ielu, gājēju iela paceļas virspusē, tādējādi ir uzsvērts gājēju pārākums un Valgas Centra laukuma veselums. Vairāk koku šajā teritorijā nav paredzēts, kā tikai tie, kas būs starp autobusa pieturu un autostāvvietu.

##### Raja IELAS AUTOSTĀVVIETA

Gar Raja ielas dienvidu daļu, Valgas bērnudārza Walko priekšā ir paredzēta jauna stāvvieta. Tādējādi Raja 3a īpašumā un skolas teritorijā varēs iekļūt gan kājāmgājēji, gan braucēji. Šajā stāvvietā būs pietiekami daudz vietas tiem, kurus ietekmēs Sõpruse ielas atbrīvošana no automašīnām.

##### Rīgas IELA

Priekšlikums ir pārveidot trotuāru atbilstoši Rīgas ielai un jaunajam segumam. Autoceļa sekcija ir 7 m plata. Ietve netraucēs automašīnām piekļūt pie īpašumiem.

##### JAUNĀS PRIVĀTĪPAŠUMU ROBEŽAS

Jaunās Raiņa ielas 2 īpašuma robežas ir saskaņotas Valkas pašvaldībā. Par jauno robežu kalpo betona pamatne, kas ir pielāgota ceļa virsmas augstuma izmaiņai, kā arī koka žogs uz tā, kas nodrošina privātumu no jaunā laukuma. Koka žogs noderēs arī, lai nākotnē apslēptu blakus esošās mājas. Žogs kalpo tam pašam mērķim kā lapenes elementi Rīgas ielā esošajām blakus mājām: tie izskatās kā parka fasāde un aizsedz ēku pagalma pusi.

#### Laukums

##### LAUKUMS

Jaunais laukums Latvijas pusē sniegsies no Raiņa ielas līdz autoostai Strauta Parka austrumos, radot multifunkcionālu atvērto telpu. Laukums būs paredzēts kā pulcēšanās vieta gan kultūras pasākumiem, gan gadatirgiem. Dienvidu daļā starp esošajiem kokiem ir paredzēts bērnu spēļlaukums un parka soliņi. Šī teritorija paredzēta mierīgai atpūtai un pārdomām; Laukuma ziemeļu daļā parka mēbeles nav ieplānotas, lai netraucēti varētu notikt brīvdabas pasākumi.

Laukuma segums paredzēts galvenokārt no betona un granīta bruģakmeņiem, kas izklāti, veidojot rakstu. No tā atiet gājēju celiņi uz zaļajām zonām.

##### AUTOOSTA

Autoostā nodrošinātas 6 stāvvietas autobusiem ēkas priekšā, kā arī vēl papildus 2 vai 3 vietas autoceļa malā. Autobusi pienāk no Rīgas ielas un iziet uz Latgales ielas.

##### STĀVVIETA

Stāvvieta pārveidota tā, lai tai var piebraukt no Rīgas ielas. Ir paredzētas 34–36 vietas.

##### Pergola/SKATUVE

Tā ir jauna struktūra, kas paredzēta brīvdabas pasākumiem un uzvedumiem. Skatuves novietojums ļaus tai izcelties uz laukuma fona. Šis objekts būs arī kā vizuāls filtrs starp laukumu un autoostu.

Nojumi ir paredzēts aprīkot ar visu pasākumu rīkošanai nepieciešamo. Zem konstrukcijas būs neliels paviljons ar WC un informāciju tūristiem.

##### LATGALES IELA (Latgale tänav)

Ielas ziemeļu puse tiek izmantota autobusu izbraukšanai. Pārējā Latgales iela līdz Raiņa ielai tiks pārprojektēta, lai atrastos vienā plaknē ar Laukumu, padarot to par Laukuma pagarinājumu uz grāmatnīcas ēkas pusi.

#### Strauta parks

##### GĀJĒJU TILTS

Jaunā gājēju tilta konstrukcija ir paredzēta kā apvidus centrā esošā strauta pāreja un kā Valkas jaunā laukuma savienojums ar Valgu un noliktavas ēkām.

Tilts ir gājējiem. Uz robežas, pie Konnaoja, tiks uzstādītas Šūpoles, ar kurām varēs šūpoties no Latvijas uz Igauniju un atpakaļ. Šūpoles karāsies uz taisnas konstrukcijas, kas ies pāri strautam. Ir paredzēts tiešs apgaismojums, kas izgaismos tiltu, lai tas izskatītos par mājiņu parka centrā. Šis elements iekļauj arī Latvijas pusē esošo dabīgo nogāzi un beidzas pie Igaunijas pusē esošās strūklakas, kas laiž ūdeni nelielā dīķī. Zem gājēju tilta tekošais ūdens uzsvērs robežpāreju.

##### IGAUNIJAS STRAUTA PARKS UN GĀJĒJU CELIŅŠ

Strauta austumu krasta ainava kopā ar gājēju celiņu veido robežu ar „Selver“ stāvvietu. Starp gājēju celiņu un stāvvietu esošā zaļā zona ar tajā augošajiem jaunajiem kokiem kalpos kā buferzona uz parku.

##### LATVIJAS STRAUTS UN GĀJĒJU CELIŅŠ

Strauta rietumu krasta ainava kopā ar gājēju celiņu stiepjas no pergolas līdz Valgas-Valkas 400 gadu piemiņas akmenim pie Raja ielas. Šī taka ies zigzaga veidā gar Strauta parka ziemeļrietumu robežu, pielāgojoties esošajai topogrāfijai un ēkām. Tas, ka Valgas-Valkas piemiņas akmens apkārtnē nav ēku, rada iespēju tur izveidot spēļlaukumu un atpūtas zonu, izmantojot apvidus dabīgās nogāzes.

Šajā apkārtnē paredzētas divas koka pergolas abu esošo noliktavas ēku priekšā, kas radīs tām jaunu fasādi; trešā ir tūlīt pirms Raja ielas, uz kuras var uzstādīt informācijas paneli par abu pilsētu vēsturi.

Koka pergolas nav domātas tikai noliktavas ēku paslēpšanai – tās uzstādot katrā zigzaga segmentā, tiek panākta veseluma sajūta. To koka struktūra un tiešais apgaismojums palīdzēs uzstvert tās kā taisnu līniju, kas sniedzas no jaunā Valkas laukuma līdz Pedeles upei.

##### TIRGUS PAVILJONA NOJAUKŠANA

Pašreizējās neizmantotās tirgus ēkas nojaukšana.

##### ESOŠĀS NOLIKTAVAS ĒKAS NOJAUKŠANA

Raiņa ielas 2 īpašumam blakus esošās ēkas nojaukšana.

##### ROBEŽCELTNES NOJAUKŠANA

Pašreizējās neizmantotās robežbūves nojaukšana.

##### ESOŠĀS ĒKAS NOJAUKŠANA

Sõpruse ielā esošās neizmantotās ēkas nojaukšana.

#### Upes pagarinājums

##### Varžupīte

Varžupīte strauta apvidū pirms tā ietecēšanas Pedeles upē no koku grupas uz ziemeļiem ieplānots gājēju celiņš, kas veido robežu ar esplanādi un savienojas ar esošajiem gājēju celiņiem. Paplašinājums tā galā dos iespēju tur uzstādīt dažāda veida sporta aprīkojumu, piemēram tenisa galdu vai basketbola grozus, tādējādi atbalstot sportiskās aktivitātes.

##### Pedeles ESPLANĀDE

Tā ir ainava starp Ramsi ūdensdzirnavām un Varžupītes strauta gājēju celiņu. Šī vieta ir kā radīta, lai izmantotu iespējas, ko sniedz upe, kā arī rīkotu dažādus pasākumus cauru gadu. Šī teritorija Strauta parka ziemeļu pusē ar gājēju celiņu tiek sadalīta divās daļās: jaunā bruģētā daļa uz ziemeļiem no vecajām ūdensdzirnavām un līdzenā zaļā zona dienvidos. Šo divu zonu atšķirība tiks uzsvērta ar līmeņu atšķirībām, izveidojot pakāpienus ar soliņiem no celiņa uz laukuma pusi, kur varēs notikt pasākumi. Uz otru pusi no soliņiem tiks izveidots reljefam atbilstošs skeitparks. Šādā veidā šī vieta kļūs populāra, jo tā pievilinās dažādu vecumu cilvēkus.

##### BLAKUS ESOŠO ĒKU NOJAUKŠANA

Bijušajām Ramsi ūdensdzirnavām blakus esošo neizmantoto ēku nojaukt.

### Mazās arhitektūras formas

#### Projekta materiāli

Projektā paredzēts izcelt šādus elementus: bruģis, apgaismojums, āra mēbeles, spēļu un brīvā laika pavadīšanas aprīkojumu utt. Iesniegtie foto ir ilustratīvi. Visiem attēliem ir norādīts ražotāja vārds, taču ir atļauts izmantot arī citu ražotāju līdzvērtīgus izstrādājumus.

##### BRUĢIS

Prasības attiecībā uz bruģi tiks noteiktas nākamajā izvietojuma plānā.

ASFALTS: ceļa segums

Visu jauno autoceļu/šoseju braucamās daļas pārklāj ar asfaltu, t.sk. Tartu, Rīgas, Raja un Latgales ielas. Esošo autoceļu asfalta seguma stāvokli jāuzlabo, lai tas atbilstu tehniskajos zīmējumos uzstādītajām prasībām.

Stāvvietu segumu pārklāj ar asfaltu un parkošanās vietas atzīmē ar līnijām.

NOGĀŽU VIRSMAS UN PAAUGSTINĀTIE KRUSTOJUMI

Pacēlumus (piemēram, pāreju no Latgales ielas uz pilsētas laukumu vai pāreju no Raja ielas uz Sõpruse ielu) apdarina ar granītu.

Piegādātājs: Ica-Sorigue (http://www.icasorigue.com/pasos.php?expandable=4) vai analogs

GRANĪTA APMALES AKMEŅI

Braucamās daļas no ietvēm atdala ar apmales akmeņiem, kuru izmēri 15x30 cm.

Piegādātājs: Ikodor AS (https://ikodor.ee/tooted/aarekivid) vai analogs

TAKTILIE ELEMENTI

Satiksmes drošību palielina ar taktilajiem elementiem šādās vietās: pirms krustojumiem, pie trepēm u.c., lai palīdzētu orientēties vājredzīgajiem.

Piegādātājs: Raekivitehas (http://www.raekivitehas.ee/) vai analogs

BRUĢAKMEŅI

Lai pielāgotos jau esošajam ietvju bruģim Tartu, Rīgas, Raja un Latgales ielu daļās, projektā tiks izmantots šāda tipa bruģakmens: pelēks vai sarkanīgi bēša krāsas akmens, izmērā 14x14x7 cm (garums x platums x augstums).

Modelis: Mõisakivi Mini.

Piegādātājs: Ikodor (http://ikodor.ee/) vai analogs

KERAMISKAIS BRUĢAKMENS

Gājēju celiņus, kas sākas no Valkas laukuma un gar upes piekrasti virzās uz Valgu, pārklāt ar īpašā rakstā izklātiem bruģakmeņiem.

Specifikācija:

Izmēri WF 205/50/85mm 5,5 m2 vienā pakā

Prasības keramiskajiem bruģakmeņiem ir noteiktas standartā LVS/ EVS-EN 1344. Ārējos apstākļos izmantotu bruģakmeņu aukstumizturības klasei jābūt FP100. Ja keramiskajiem bruģakmeņiem nāksies saskarties ar sāli, aukstumizturības testu jāveic tādā pašā sāļu ietekmē. Aukstumizturības testi ir aprakstīti standartā LVS-EN 1344.

BETONA PLĀTŅU SEGUMS

Visas gājēju zonas pārklāt ar betona plātnēm. Šādas zonas ir, piemēram, Valkas tirgus laukums, Sõpruse/Raiņaa gājēju iela vai Valgas ūdensdzirnavu laukums.

Betona plātnes izmērā 60x40x8 cm (garums x platums x augstums) uzstādīt uz laukuma, kā arī starp režģiem.

Betona plātnes uz gājēju ielas izmērā 30x10x8 cm (garums x platums x augstums).

Betona plātnes izmērā 60x40x8 cm (garums x platums x augstums) kopā ar mauriņa tipa plātnēm ūdensdzirnavu laukumā.

Krāsa: pelēka

Modelis: Llosa Vulcano un Rasen Mohr separators

Piegādātājs: Breinco (http://www.breincobluefuture.com/es/productos/elements) vai analogs

Šāda tipa seguma plātnes ir augstu novērtētas to uzticamības dēļ, jo tās ir ar vienmērīgu izturību un noturīgu krāsu. Llosa Vulcano ir pareizajā biezumā un derīgas atklātiem laukumiem, gājēju celiņiem, ēku ieejām, t.i. visās gājēju zonās, kā arī zonās ar samazinātu autosatiksmi.

DROŠS GUMIJAS SEGUMS

Valkas laukumā plānotajam spēļlaukumam par pamatu izmantot gumiju, piem. Playtop (www.playtop.com) piedāvāto vai līdzvērtīgu.

Specifikācija:

Gumijas seguma biezums nosakāms atbilstoši Igaunijas un Latvijas republikās spēkā esošajām drošības prasībām. Tāpat jāņem vērā arī ražotāja ieteikumi. Piemēram, pēc Playtop instrukcijām seguma biezumam jābūt tādam, lai krītoša bērna galva palēninātos ar paātrinājumu, kura lielums nedrīkst pārsniegt zināmu kritisko robežu. Pamatnes deformācijai jābūt tādai, kas novērstu draudus bērna galvai.

Atbilstoši projektam paredzēts izmantot dažādas pamatnes krāsas:

  - dzeltenu Ral 1012,

  - tumši zilu Ral 5009,

  - sarkanu Ral 3016.

Ražojumam jāatbilst šādām prasībām:

- Materiāls: 2-slāņu granulas, SBR, EPDM +: 6-20 mm; EPDM min 15 mm biezs (spēļlaukuma pamatnes kopējais biezums 40-130 mm atbilstoši EN1177 normai), SBR gumijas granulu pamatslāņa biezums 6-20 mm.

- Īpašības: otrreizēji izmantojama gumija (EPDM, SBR), laba noturība pret aizdegšanos.

- Stiepes izturība (MPa + / l, 1%): 0,68 MPa; lūzumizturība (% + / - 1,5): 83%; labas nokrišņu ūdens novadīšanas spējas.

- Dabai draudzīgs un noturīgs pret vandālismu.

- Saistviela: BN22 tipa uz sveķu pamata, ar paaugstinātu UV aizsardzību.

- Triecienu mīkstinošas spēļlaukuma pamatnes segumam jābūt sertificētam atbilstoši standartam: LVS EN 1177:2008 Triecienus slāpējošā spēļu laukuma virsmas. Kritiskā kritišanas augstuma noteikšana; LVS-EN 71-2:2011+A1:2014 Rotaļlietu drošums. 2. daļa: Uzliesmojamība, EN13501 06-2002 Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni.

- Garantija: Gumijas pamatslānim 5 gadi, veiktajiem darbiem 3 gadi.

- Apkopes brīvs, t.i. bez prasībām pēc īpašas apkopes.

Detalizētu informāciju var iegūt: http://en.playtop.com/product-range/playtop-safer-surfacing-2/installation/

Piegādātājs: www.playtop.com vai analogs

BETONS

Jaunās kāpnes, mazos gājēju celiņus un pamatus būvē no betona. Betona darbi sastāv no šādiem etapiem: pamatnes sagatavošana, betona sagatavošana, transports, veidņu sagatavošana, celiņu bruģa sagatavošana, betona ieklāšana, apmaļu vietu sagatavošana, to ievietošana, virsmu un pāreju apdare, savienojumu izveidošana.

Betona kāpņu un citu elementu konstrukcijas daļas tiks apskatītas būvprojektā.

Iespējamā skeitparka būvniecībā arī jāizmanto betons. Tam jāatbilst velosipēdu, skrituļdēļu un citu līdzīgu pārvietošanās līdzekļu izmantošanas ērtības prasībām.

ZAĻĀS ZONAS

Jaunajās zaļajās zonās paredzēts ierīkot zālienu un apstādīt ar augiem atbilstoši ainavu arhitektūras projektam. Spēļlaukuma Latvijas puses malu noklāj ar granīta smiltīm. Pēc projekta ieplānots izveidot jaunas zaļās zonas, norobežojot stāvvietas teritoriju no ietvēm un gājēju celiņiem. Šajās zonās tiks ierīkots mauriņš un iestādīti piemēroti augi.

ARHITEKTŪRAS ELEMENTI: KOKS UN METĀLA REŽĢIS (TRAMEX vai analogs)

Jaunie arhitektūras elementi – lapenes un žogi – tiks būvēti no dažādi krāsotas cietkoksnes. Tiltam būvē koka margas, kā parādīts zīmējumā.

Izmantojamajam kokam jāatbilst stiprības klases C24 prasībām, EVS-EN 1995-1-2005:+NA:2007+A1:2008+NA:2009 Eurokods 5: Koka konstrukciju projektēšana. 1. daļa.-1 Vispārīgi. Vispārējie noteikumi un noteikumi ēku projektēšanā. Žoga būvniecībā izmantojamās līstes smalki sazāģētas.

Vienu tilta daļu, konkrēti to daļu, kas būs zem šūpolēm, gatavo no metāla režģa (Tramex vai analogs), skatīt foto.

Iespējamais koka daļu krāsojums:

TERAŠU MARGAS UN NOROBEŽOJUMI

Margas un norobežojumus, piemēram, Sõpruse/Raiņa un Raja ielu malās gatavo no galvanizēta tērauda. Konstrukciju dizainam un materiāliem jāatbilst Igaunijā un Latvijā spēkā esošajiem normatīviem un standartiem (LVS EN 1991-1-1/NA).

Norobežojumu izvēlē jāvadās pēc to stiprības un izturības. Jāizvairās no tādām norobežojumu konstrukcijām, kas pieļauj uzrāpšanos uz tām, kā arī no trausliem pateriāliem (piem. stikla) un asiem stūriem. Jārēķinās, ka norobežojumi, kā arī stiprinājumi būs pakļauti lielai slodzei. Margu projektēšanā jāievēro normatīvā RT 88-10778 iestrādātās prasības un ieteiktos izmērus. Metāla robežkonstrukciju virsmām jābūt karsti cinkotām vai gatavotām no nerūsējoša metāla.

##### APGAISMOJUMS

Apgaismojuma ķermeņi attēloti zīmējumos zemāk. Tehniskās prasības un attālumi tiks saskaņoti atsevišķā apgaismojuma projektā.

LUMA - Philips vai analogs

Luma ir ielu apgaismojuma ķermenis, ko izmanto Raja, Tartu un Rīgas ielās. Šī tipa lampas jau tiek izmantotas atsevišķās centra vietās, tai skaitā Tartu un Raja ielās. Projekts paredz tās izmantot arī Rīgas ielā un Rajas ielas renovējamajā daļā.

Luma ir programmējams ielas apgaismojuma lampa, kas darbojas pēc LED tehnoloģijas. Ar programmas palīdzību tā nodrošina vienmērīgu apgaismojumu visu laiku. Ārējā gaismas avota jaudas samazināšanās tiek kompensēta ar caur ierīci ejošās strāvas palielināšanos.

NOTCH – Selux vai analogs

Nothc ceļa stabiņus uzstāda gar upi ejošā ceļa malās. Stabiņa augstums 90 cm, tā ķermeni gatavo no galvanizēta tērauda.

FUL – Escofet vai analogs

FUL-ielu apgaismojuma sērijas ražojumi ir koniskas formas un ar plūstošiem izliekumiem. Tos var dažādi novietot, tādējādi panākot interesantus dizaina risinājumus. Forma atgādina koka lapotni, un tas labi sader ar pilsētvides zaļajām zonām. Uz viena staba var uzstādīt vairākas lampas, un tas garantē vienmērīgu un noturīgu apgaismojumu. Maigu gaismu izstarojošās neliela izmēra lampas, uzstādītas lielā augstumā, rada cilvēkam ilūziju, ka viņš atrodas zem zvaigžņotas debess.

Apgaismojuma stabi ražoti no galvanizēta tērauda, tiem ir stiprinājumi dažādu lampu pievienošanai. Šādā veidā lampu radītais gaismas piesārņojums ir minimāls.

Ir pieejami dažādas formas un augstumu FUL-sērijas apgaismojuma stabi: FUL-12, FUL-10 un FUL-9, FUL-7/9, FUL-7/10 kā arī FUL-5.

FUL-5 tipa stabus uzstāda Sõpruse/Raiņa un Latgales ielu malās, kā arī Igaunijas pusē starp Selvera veikala autostāvvietu un braucamo ceļu.

Dažādu augstumu FUL tipa apgaismojuma stabus kombinē Valkas pilsētas laukuma, autoostas, ūdensdzirnavu laukuma, Igaunijas puses upes piekrastes, skeitparka un spēļu laukuma apgaismošanai.

LEDLUX – Insta vai analogs

LEDLUX ir modulāra un lokana LED apgaismojuma sistēma, ko izmanto lapeņu un nojumju apgaismošanai.

##### MĒBELES

SOLIŅI

Projektā paredzēti divu veidu soliņi.

Koka soliņi dažādās vietās, piemēram, pilsētas laukumā un upes krastos. Soliņu sēžamā daļa ir no koka, bet to kājas – no nerūsējoša tērauda.

Šādus soliņus var izvietot gan pa vienam, gan pāros, gan ar atzveltni, gan bez. Piedāvātie soliņu modeļi ir Extery Nippon Ebe un Nippon Ebe Duo. (http://extery.com/en/products/benches-chairs-and-tables/bench-nippon-ebe/) vai analogs.

Izmēri: 200x41x50 cm

Pie spēļlaukuma Latvijas pusē, tūlīt aiz robežas, projekts paredz betona soliņus. Šāda tipa soliņus var izvietot līdzenās vietās vai uz pārejām starp nogāzēm. Konkrēts dizains un izpildījums tiks izlemts vēlāk. Redzamie attēli ir tikai piemērs.

ATKRITUMU URNAS

Paredzētās atkritumu urnas ir no metāla rūtainā rakstā ar vāku un iztukšošanas atveri uz tā. Ražotājs: Lineacestino vai analogs.

Tilpums : 50 l. Svars: 36/45 kg.

Rāmja konstrukcija: plakana, četrkantīga caurule 15x60 mm (vieglais 10x60 mm), galvanizēts.

Ārējie paneļi: perforēts lokšņu materiāls ar biezumu 2,5 mm, caurumi izmērā 10x10 mm, galvanizēts.

Atvēršana ar trijstūra atslēgu, pašaizslēdzošs.

Ārējā virsma nokrāsota ar pulvera krāsu, RAL tonī.

Nostiprināšanas veidi: uz grunts, pie sienas, kā arī brīvi stāvošs, bez nostiprinājuma.

Piegādātājs: Lineacestino (http://www.euroform-w.com/en/products/urban-furniture/litter-bins/lineacestino/) vai analogs

SĒTIŅAS KOKIEM

Jauno braucamo ceļu pagriezienos, laukumos un autoostas teritorijā tiks uzstādītas jaunas sētiņas kokiem. Tās ir dažādu dizainu un izmēru atbilstoši specifikācijai.

Izņēmumi ir tās vietas, kas tiks noklātas ar betona plātnēm (Sõpruse/Raiņa un Latgales ielās). Tur tiks izmantotas īpaši ražotas apmales, kuru dizains saskan ar šīm plātnēm.

Modelis: Tree

Piegādātājs: Breinco (http://www.breincobluefuture.com/en/products/elements/tree-surrounds/tree) vai analogs

Izmēri: 80x80 cm

Krāsa: tāda pati kā betona plātnēm

VELOSIPĒDU TURĒTĀJI

Velosipēdu turētājus uzstāda vairākās vietās. Vismaz vienu uzstāda Valkas (LAT) pilsētas laukumā, kā arī vismaz vienu Valgā (EST) upes piekrastes apkārtnē.

Modelis: Kaar 1000

Piegādātājs: Extery (http://extery.com/en/products/accessories/kaar-1000/) vai analogs

Izmēri: 90x100 cm (garums x platums)

SATIKSMES NOROBEŽOJUMI

Lai neļautu novietot automašīnas Valkas (LAT) pilsētas laukumā, tā malā uzstāda granīta bluķus, ko var izmantot arī kā soliņus.

Izmēri: 50 x 45 cm

Modelis: Corallo

Materiāls: Granīts

Piegādātājs: Metalco (http://www.metalco.it/prodotti-es/corallo/?lang=es) vai analogs

AUTOBUSU PIETURAS PAVILJONS

Tiek piedāvāts jaunajiem autobusu pieturas paviljoniem izvēlēties standarta tipa modeļus. To konstrukcija ir no nerūsējoša tērauda un rūdīta stikla.

INFORMĀCIJAS PANELIS

Informācijas par aktuāliem pilsētas notikumiem publiskošanai vismaz divās vietās uzstāda stikla un galvanizēta tērauda informācijas paneļus: Valkas (LAT) pilsētas laukumā un Riia ielas krustojumā ar galveno ceļu.

Izmēri:

Augstums: 2050 mm

Platums: 900 mm

Biezums: 200 mm

Infotāfeles daļas augstums: 1000 mm

Infotāfeles daļas platums: 700 mm

Apgaismojums: infotāfeles augšpusē jābūt LED apgaismojumam.

Infotāfeles daļai jābūt atsevišķi noslēdzamai.

Modelis: Icaro expositor

Piegādātājs: Metalco (http://www.metalco.it/prodotti-es/icaro-totem-acciaio/?lang=es) vai analogs

##### Spēļlaukums un brīvā laika pavadīšanas laukums

Spēļlaukums un brīvā laika pavadīšanas laukuma plānojums attēlots zemāk esošajā zīmējumā.

Visiem spēļlaukuma elementiem (spēļu un citām iekārtām) jāatbilst standarta LVS /EVS-EN 1176:2008 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums“ (vai līdzvērtīgām) prasībām. Visām spēļierīcēm jābūt ar LVS/ EVS-EN 1176:2008 (vai līdzvērtīgam standartam atbilstošu) sertifikātu, ko izdevusi neatkarīga sertificēšanas iestāde. Bez tam spēļlaukuma aprīkojumam jābūt ar TÜV-sertifikātu.

Gadījumā, ja Igaunijas un/vai Latvijas likumdošanā paredzētas vēl citas papildu prasības, ir jāievēro arī tās.

Spēļu un brīvā laika pavadīšanas laukums palīdz bērnu fiziskajai attīstībai, attīsta, piemēram, līdzsvara sajūtu, spēku utt. Atrakcijas piemērotas dažādu vecumu bērniem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām.

Spēļu un brīvā laika pavadīšanas laukuma aprīkojuma iespējamais piegādātājs ir Somijas uzņēmums Lappset (www.lappset.com) vai analogs, kura izplatītājs Igaunijā ir Fixman (www.fixman.ee) vai analogs. Šī ražotāja izstrādājumi ir laikmetīga dizaina, kā arī Igaunijas un Latvijas klimatam piemērotas kvalitātes.

Visas atrakcijas jāuzstāda stingri pēc ražotāja instrukcijām. Stacionāro komponenšu garantijas laikam jābūt vismaz 10 gadi, pārējo komponenšu – 5 gadi. Kustīgo detaļu (gultņu u.c.) garantijas laikam jābūt vismaz 2 gadi.

ŠŪPOLES „PUTNU LIGZDA“ – THALLIUM vai analogs

LĪDZSVARA ŠŪPOLES

SPĒĻU TUNELIS

ROTAĻU CENTRS TINO

GALDA TENISS

Pie Pedeles upes uzstāda trīs betona tenisa galdus ar metāla virsmu. Konstrukcijai jābūt noturīgai pret laikapstākļiem un vandālismu. Virsmas plātnei jābūt monolītai. Konstrukcijai jābūt vajadzības gadījumā pārvietojamai.

Materiāli: nerūsējošs tērauds, dzelzbetons. Galda virsmai jābūt pulētai.

Izmēri: 274 x 76 cm

Galda centra kopā ar tīklu augstums 11 cm, un tīkla malās vēl papildus 6 cm.

Laikapstākļu noturīgs

Nostiprinājuma konstrukcija ir nomaināma un gatavota no COR-TEN tērauda.

Viegli tīrāms

Noturīgas konstrukcijas pret vandālismu

Piegādātājs: http://kozer.ee/ vai analogs

METĀLA SLIDKALNIŅI

Spēļu un brīvā laika pavadīšanas laukuma malā uzstāda metāla slidkalniņus, kas iekļaujas kopējā plānojumā. Slidkalniņu konstrukcijai, materiālam un apdarei jābūt laikapstākļu un vandālisma noturīgiem. Slidkalniņu izvēlē un uzstādīšanā galvenokārt jāņem vērā lietošanas drošība. Priekšroka dodama izturīgiem ražojumiem, kas prasa maz piepūles to uzturēšanā.

Piegādātājs: HPC- Kaiser & Kühne (http://www.hpc.es/productos/81/toboganes) vai analogs

http://www.hpc.es/sites/hpc.es/catalogos/kaiser_kuhne/index.html?page=32

Vidū ieliekti slidkalniņi ar augstām malām ir droši mazākiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Platākos slidkalniņos var braukt vairāki bērni reizē vai kopā ar vecākiem. Slidkalniņi ražoti no 2,5-3 mm bieza nerūsējoša tērauda – tas slāpē troksni un palielina noturību pret vandālismu.

ŠŪPOLES

Pie tilta uzstāda jaunas šūpoles. To dizainu saskaņo ar tilta dizainu atbilstoši zīmējumam.

BASKETBOLA GROZI

Pie Pedeles upes var izveidot ielu basketbola laukumu. Pirms tam jāveic zemes pamatnes sagatavošanas darbi.

Piegādātājs: TIP TAP ( www.tiptiptap.ee) vai analogs. Izstrādājuma kods: KPK02

SPĒĻU UN BRĪVĀ LAIKA PADADĪŠANAS LAUKUMA ZONA AKTĪVAM DZĪVESVEIDAM - VINGROŠANAS ZONA

Pie Pedeles upes uzstāda dažāda veida sporta un treniņu ierīces, lai mudinātu cilvēkus uz sportiskām aktivitātēm. Somijas firma Lappset piedāvā dažādus risinājumus, kas dod iespēju trenēties dažāda vecuma un līmeņa cilvēkiem. No savas puses iesakām šādas ierīces: eliptiskos trenažierus, tricepsu trenēšanas iekārtas, baļķi, skrejceliņu. Pārējo ierīču izvēli veic atbilstoši vajadzībām.

Visiem izstrādājumiem jāatbilst Igaunijas un Latvijas likumdošanā iestrādātajām prasībām.

Piegādātājs: Lappset (http://www.lappset.com) vai analogs