SATURS

1	VSPĀRĪGĀ DAĻA	2

1.1	Objekta nosaukums	2

1.2	Objekta atrašanās vieta	2

1.3	Pamata dokumenti	2

1.4	Projekta izejmateriāls:	2

1.5	Pētījumu saraksts	3

2	Pašreizējā stāvokļa apraksts	4

2.1	Dati par zemes īpašumiem	4

2.2	Ģeoloģiskie noteikumi	5

3	Projekta risinājujms	5

3.1	Vispārīgā informācija	5

3.2	Plānojumi	6

3.2.1	Novietojuma plāns	6

3.2.2	Vertikālā plānošana	6

3.3	Zemes darbi	7

3.4	Segums	7

3.4.1	Seguma izvēles galvenās vadlīnijas	7

3.4.2	Seguma konstrukcijas	7

3.5	Ūdens novadīšana	10

3.6	Konstrukcijas	10

3.7	Satiksmes organizācija un drošības līdzekļi	10

3.8	Inženiertīkli	11

3.9	Vides aizsardzība un ainavu izveidošanas darbi	11

4	Darbu izpilde	12

4.1	Vispārīgā daļa	12

4.2	Sagatavošanas darbi.	12

4.3	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.	12

5	Uzturēšanas prasības	13

# VSPĀRĪGĀ DAĻA

## Objekta nosaukums

Valgā – Raja ielas, Sõpruse ielas, Pedeli atpūtas zonas, Valkā – Rīgas, Latgales un Raiņa ielu, kā arī centra laukuma ierīkošanas pamatprojekts.

## Objekta atrašanās vieta

Rekonstruējamās un pārbūvējamās teritorijas atrodas Igaunijas pilsētā Valgā un Latvijas pilsētā Valkā. Objekta atrašanās vieta attēlota zīmējumā TL_4-01.

## Pamata dokumenti

Latvijas pusē izmantojamo projektēšanas normatīvu saraksts:

- Būvniecības likums;

- MK noteikumi nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi“;

- MK noteikumi nr. 592 „Ēku būvnoteikumi“;

- Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana“ prasības;

- MK noteikumi nr.112 „Eiropas tehniskās vērtēšanas noteikumi“;

- MK noteikumi nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi“;

- MK noteikumi nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība“;

- MK noteikumi nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi“;

- Aizsargjoslu likums;

- Kultūras pieminekļu aizsardzība.

- „Bruģakmens, asfaltbetona un cementa betona ceļu un ielu tipveida segumu konstruēšanas, projektēšanas, ierīkošanas un remontēšanas prasības Tallinas pilsētā“, 2016.g. 27. aprīļa Tallinas domes sēdes protokola nr.17 dienas kārtības 35. punkta 1. pielikums.

- Visu materiālu un konstrukciju izvēlē un izbūvē jāvadās pēc labās celtniecības prakses, Igaunijas Standartu centra standartiem, EN standartiem, kvalitātes prasībām RYL-2000, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāja un ražotāja uzstrādātajām uzstādīšanas un uzturēšanas prasībām.

- Jāievēro tie tiesiskie akti, normatīvie dokumenti un priekšraksti, kas šobrīd ir spēkā.

## Projekta izejmateriāls:

- In Project Studio Barcelona izstrādāto atsevišķo daļu – Valkas un Valgas  - sākotnējie uzdevumi „Valkas-Valgas dvīņu pilsētu centra ierīkošanas būvprojekts“;

- Valka:

- Valgas-Valkas dvīņu pilsētu centra un gājēju ielas skices, kas izstrādātas arhitektūras konkursa „Cross-Border Strands“ ietvaros (arhitektūras konkursa rezultāti 15.06.2016 1-1.3/210; In Project Studio Barcelona, 2016);

- Darba projekts „Pašapkalpošanās automazgātava“ (SIA „CWP“, 25.11.2016);

- Valkas detālplānojums (http://www.valka.lv/wp-content/faili/Pask_raksts.pdf,
http://www.valka.lv/wp-content/faili/Valka_gala.pdf)

- Valga:

- Darba projekts „Valgas vēsturiskā kvartāla daļas“ (darba nr. 1419, OÜ Keskkonnaprojekt, 15.12.2016);

- Darba projekts „Valgas pilsēta. Valgas pilsētas ielu apgaismojums.“ (darba nr. 1587, ITK  Inseneribüroo OÜ, 29.04.2016);

- Valgas vēsturiskā pilsētas centra kvartāla detālplāns(ir spēkā).

- Tehniskie noteikumi

- Valka:

- Valkas domes projektēšanas uzdevums (18.10.2016)

- Nekustamā īpašuma nr. 94010010220001 Riia tn 1 tehniskie noteikumi

- Kinnistu nr. 94010010211001 Riia tn 7A	 tehniskie noteikumi

- AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi nr. 149/17

- AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi nr. 173/17

- AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi nr. 14/17

- AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi nr. 106676176

- AS "Latvijas Gāze" tehniskie noteikumi nr. 27-3-2247

- SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi nr. LTN-1212

- Valkas domes tehniskie noteikumi nr. 14-7/17/5

- Valkas domes tehniskie noteikumi siltumtrasēm nr. 174

- Valkas domes tehniskie noteikumi ūdensvadam un kanalizācijai nr. 914

- Valkas domes tehniskie noteikumi ielu apgaismojumam nr. 03/2017

- Valkas Piirivalveameti tehniskie noteikumi nr. 23-5-647

- SIA "Telia Latvija" tehniskie noteikumi nr. 17-27n

- SIA "Telia Latvija" tehniskie noteikumi 12.05.2017

- Valga:

- Valgas domes projektēšanas uzdevums (18.10.2016)

- Elektrilevi OÜ Dienvidigaunijas reģiona tehniskie noteikumi zemsprieguma pieslēgumiem nr 250307 (12.04.2017);

- Elektrilevi OÜ Dienvidigaunijas reģiona tehniskie noteikumi tīklu pārbūvei nr 250311 (12.04.2017);

- Igaunijas Policijas un Robežsardzes dienests. 1.11-11/6-2 (02.02.2017)

- AS Utilitas tehniskie noteikumi Valgas-Valkas kontaktzonas un gājēju ceļa skiču projektam nr 23.TSV/01-1 (02.03.2017);

- AS Telia Eesti tehniskie noteikumi nr 27898933 (18.01.2017);

- TajuRuum OÜ „Valgas pilsētas 8. kvartāla pieminekļu aizsardzības īpašie noteikumi“  darba nr. 14M06 (15.06.2013).

## Pētījumu saraksts

- Valkas ģeodēziskais pamatplāns: sastādītājs SIA „Vidzemes Mērnieks“ (reg. Nr. 44103030828), līguma nr. VND/4-29/15/184 from 07.05.2015, izveidots 11.06.2015

- Valgas ģeodēziskais pamatplāns: sastādītājs Geotsentrum 06.2015 darba nr. GA-28-2015, Aabenest OÜ 12.12.2016, darba nr. 16200G

- Geoloģiskais pētījums „Geotechnical investigation work report for Valga – Valka twin city center development“, sastādītājs SIA „I.A.R.” (reg. Nr 40103480775), izveidots 04.12.2017.

- Ar ceļu projektu saistīto inženiertīklu būvprojekti

Šajā projektā tiek piedāvāts ceļu būves risinājums. Ielu apgaismojuma, nokrišņu ūdens kanalizācijas un siltumtrašu izbūves risinājumi ir iesniegti atsevišķās mapēs:

- Ielu apgaismojuma daļas

- Nokrišņu ūdens kanalizācijas daļa

- Siltumtrases daļa

- Ainavu arhitektūras daļa

- Konstrukciju daļa.

# Pašreizējā stāvokļa apraksts

## Dati par zemes īpašumiem

Projekta teritorija ietver šādus nekustamos īpašumus:

| Nr | Pilsēta | Adrese | Kadastra nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valka | Rīgas iela 1 | 94011010218 |
| 2 | Valka | Rīgas iela 1A | 94010010223 |
| 3 | Valka | Rīgas iela 3 | 94010010210 |
| 4 | Valka | Rīgas iela 5B | 94010010222 |
| 5 | Valka | Rīgas iela 5 | 94010010201 |
| 6 | Valka | Rīgas iela 7 | 94010010204 |
| 7 | Valka | Rīgas iela 7A | 94010010211 |
| 8 | Valka | Raiņa iela 2B | 94010010239 |
| 9 | Valka | Raiņa iela 2 | 94010010213 |
| 10 | Valka | Raiņa iela 2A | 94010010212 |
| 11 | Valka | Latgales iela | 94010010228 |
| 12 | Valka | Raina iela | 94010010227 |
| 13 | Valka | Rigas iela | 94010010226 |
| 14 | Valka | Rigas iela | 94010010323 |
| 15 | Valga | Pedeli atpūtas zona 1 | 85401:003:3021 |
| 16 | Valga | Raja iela 12 | 85401:003:2170 |
| 17 | Valga | Tartu iela 2 | - |
| 18 | Valga | Sepa iela 12 | 85401:003:1060 |
| 19 | Valga | Tartu iela T1 | 85401:003:0033 |
| 20 | Valga | Raja iela | 85401:003:0009 |
| 21 | Valga | Riia iela T1 | 85401:003:0012 |
| 22 | Valga | Sõpruse iela | 85401:003:0011 |
| 23 | Valga | Raja iela 5 | 85401:003:2870 |

Precīzas darba robežas ir norādītas Valgas-Valkas dvīņu pilsētu centra apbūves būvprojekta novietojuma plāna shēmās.

Gan Valgas, gan Valkas pusē būvprojekts ir sadalīts piecos etapos. Zīmējumos attēlots viss projekts kopā, taču darbu apjomu saraksti ir par katru etapu atsevišķi. Projekts ir sadalīts etapos atbilstoši zemāk attēlotajiem zīmējumiem.

Zīmējums 1. Projekta sadalīšana etapos

## Ģeoloģiskie noteikumi

Ģeoloģiskie noteikumi ir iesniegti ģeoloģijas pārskatā būvniecības pētījumu mapē.

# Projekta risinājujms

## Vispārīgā informācija

Valga:

- Projektēšanas sākotnējais līmenis – labs, dažos gadījumos (pamatoti) zemāks.

- Projektēta ir Raja iela, sākot no Sepa ielas krustojuma.

- Raja ielas malā starp bērnudārzu (Sepa iela 12) un autobusa pieturu „Raja“ ir paredzēta autostāvvieta.

- Autobusa pieturu „Raja“ ir paredzēts pārvietot 3m uz Sepa ielas pusi.

- Šis projekts paredz apvienot projekta „Valgas vēsturiskā kvartāla daļas“, darba nr. 1419, ietvaros risināto ar Raja ielas gājēju ceļa izbūvi.

- Raja ielā starp Rimi un Selvera autostāvvietām abās pusēs ielai tiks izveidotas jaunas autobusu pieturas.

- Pie Konnaoja (Varžupītes) ir plānots jauns vieglās satiksmes ceļš (Valkas un Valgas pusē).

- Valka:

- Valkas pusē projektā iekļautas šādas ielas: Rīgas, Latgales un Raiņa.

- Tiks pārveidota Valkas autoosta.

- Blakus Latgales ielai ir projektēts Valkas centra laukums.

- Konnaoja (Varžupītes) posmā starp Raja ielas 5 un Rīgas ielas 7A tiks ierīkots gājēju tilts, kura risinājums (autors In Project Studio Barcelona S.C.P) tiks izstrādāts atsevišķi 6. daļā.

## Plānojumi

### Novietojuma plāns

Šajā nodaļā ir sniegti risinājumi Valgas-Valkas dvīņu pilsētu centra plānoto objektu izvietojumam, piebraucamie ceļi un satiksmes organizācija. Projekts ir sastādīts atbilstoši spēkā esošajam detālplānam, projektēšanas noteikumiem un Pasūtītāja vēlmēm.

Novietojuma plāna arhitektūras autors ir In Project Studio Barcelona, uz kura izstrādātās koncepcijas bāzes ir izveidots ceļu izbūves projekts.

Piebraucamie ceļi un satiksmes organizācija

Projekta mērķis ir samazināt autotransporta satiksmes telpu, dodot priekšroku kājāmgājējiem un sabiedriskajam transportam. Esošo brauktuvju platums tiks samazināts, ietves tiks paplašinātas. Brauktuvju platumi ir paredzēti intervālā 3,5…7m. Ietvju platums 2m…5m. Lai atdalītu brauktuves no ietvēm, tiks uzstādītas apmales (h=10cm). Uz gājēju pārejām un nobrauktuvēm ir paredzēts uzstādīt tā saucamās zemās apmales (2 cm uz pārejām un 4 cm uz nobrauktuvēm).

Raja un Riga ielu krustojumā tiks izveidota drošības saliņa. Krustojuma pārbūves mērķis ir samazināt braukšanas ātrumu un paaugstināt gājēju drošību.

Sõpruse – Raiņa ielas kļūs par gājēju zonu, autosatiksme būs atļauta tikai vietējiem iedzīvotājiem un apkalpojošajam transportam.

Rīgas ielas platums paredzēts 7 m. Piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta caur gājēju ceļu, uz kura būs attiecīgi uzstādītas pazeminātās apmales. Ielai blakus tiks ierīkots jauns stāvlaukums, kā arī tiks pārbūvēta autoosta. Autoosta paredzēta ar 6 autobusu stāvvietām. Autoostas ēka šī projekta ietvaros netiks pārbūvēta. Rīgas ielā paredzēts jauns stāvlaukums vieglajām automašīnām. Parkošanās paredzēta divpusēja, 90˚ leņķī pret caurbraucamo ceļu. Stāvvietas garums paredzēts 5m, platums 2,5 m. Caurbraucamā ceļa platums paredzēts 7m.

Latgales iela būs pacelta vienā līmenī ar ietvi. Blakus Latgales ielai tiks izbūvēts Valkas centra laukums, kas pletīsies no Raiņa ielas līdz autoostai.

Brauktuvju un gājēju ceļu izvietojums un parametri ir parādīti novietojuma plānos un satiksmes organizācijas plānos.

Atbilstoši projekta risinājumam braukšanas ātrums ir ierobežots līdz 50 km/h.

### Vertikālā plānošana

Vertikālā plānojuma pamatā ir esošās zemes virsmas augstuma mērījumi. Šķērsslīpumi ir: brauktuvēm divpusēji 2,5%, vieglās satiksmes ceļiem vienpusēji 2,0% un brauktuves pusi. Minimālais garenslīpums ir 0,5%. Ceļu rekonstrukcijā tiks ņemti vērā esošie augstumi, lai nerastos problēmas ar nobrauktuvēm.

Laukums ir plānots ar slīpumu uz leju no Latgales ielas.

## Zemes darbi

Padziļinājumu (t.sk. vietu, kur novākta liekā augsne) un uzbērumu virsmas un nogāzes tiks veidotas ar slīpumiem, kas doti projektā iekļautajos zīmējumos.

Izbūvējot segumu slāņus, jānovāc nepiemērotā augsne, vecās konstrukcijas un pārējais nepiemērotais substrāts (izkraušanas vietu atrod Būvuzņēmējs).

Ja darbu gaitā noskaidrojas, ka zem konstrukciju slāņiem ir nepiemērota grunts, tā ir jāizrok un jāaizvieto ar pildījuma materiālu. Pildījums jāieklāj vismaz līdz sasalšanas dziļumam 1,0m.

Uzbērums jāveido no horizontāliem slāņiem (h=30 cm), kuri jāsablīvē. Sablīvētā pildmateriāla virsējā slāņa nestspējai jābūt Ev2>45 MPa (veicot plātnes slodzes testu). Lai izpildītu šīs prasības , jāizmanto atbilstošie ģeotehniskie paņēmieni (drenāža, stabilizēšana, ģeotekstila uzklāšana utml.). Ja šo prasību ievērošana nav pilnībā iespējama, tad ir jāpanāk 70 MPa (E5 gadījumā 65 MPa) nestspēja uz smilšu slāņa.

Lai darbus varētu veikt sausos apstākļos, Būvuzņēmējam jānodrošina, lai visas tranšejas un akas būtu bez ūdens. Ja nepieciešams, var ierīkot pagaidu grāvjus un ūdens savākšanas vietas, bet tikai darbu teritorijā.

Projekts neparedz erozijas blokatoru izmantošanu.

## Segums

### Seguma izvēles galvenās vadlīnijas

Gan Igaunijā, gan Latvijā pamatā ir ceļa seguma izvēle atbilstoši 2016.g. 27. aprīļa Tallinas domes sēdes protokola nr.17 dienas kārtības 35. punkta 1. pielikumam „Bruģakmens, asfaltbetona un cementa betona ceļu un ielu tipveida segumu konstruēšanas, projektēšanas, ierīkošanas un remontēšanas prasības Tallinas pilsētā“ (https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=e_getfile&syscmd=1&lisadid=12807)

- Raja iela;

- Autobusa pieturas Raja ielā;

- Rīgas iela;

- Valkas autoosta;

- Latgales iela;

- Sõpruse/Raiņa iela;

- Gājēju ceļu;

- Valkas centra laukums.

Seguma parametri ir izvēlēti atbilstoši vajadzīgajam elastības modulim. Seguma parametri izriet no „Bruģakmens, asfaltbetona un cementa betona ceļu un ielu tipveida segumu konstruēšanas, projektēšanas, ierīkošanas un remontēšanas prasības Tallinas pilsētā“ vadlīniju tabulas 6.18. Kura attiecīgais elastības modulis ir 245 Mpa.

Vadoties pēc Tallinas tipisko segumu 2. tabulas, ir izvēlēts Raja, Rīgas, Latgales ielu tipiskais segums D4, kur 35 gadu laikā ir atļauti 0,5-2,5 miljoni slodzes ciklu uz asi un seguma elastības modulis ir 240 MPa.

Ceļa zonās ar statisku slodzi (autobusu pieturas un autoosta) ir paredzēts stiprināt asfalta konstrukciju, pievienojot vienu AC bāzes slāni (AC base 16, h=4 cm), kā arī pievienojot asfalta maisījumam gilsonīdu.

Projekts neparedz asfalta tīklu izmantošanu.

### Seguma konstrukcijas

Atbilstoši sākotnējam uzdevumam, tipiskajiem risinājumiem un tehniskajām normām, kā arī darba gaitā pieņemtajiem lēmumiem segumu konstrukcijas paredzētas:

Projektētie konstruktīvie profili attēloti zīmējumā.

Tips 1 – Brauktuves ar asfaltbetona segumu (Raja iela, Rīgas iela, Latgales iela)

| Seguma slānis | Slāņa biezums |
| --- | --- |
| asfaltbetons AC 16 surf | h= 5 cm |
| asfaltbetons AC 32 base | h= 7 cm |
| Šķembu pamats fr. 32/63 | h= 30 cm |
| Drenāžas slānis k≥1,0 m/dnn, Kt≥0,98 | h≥ 30 cm |
| pildījums k≥0,5 m/dnn (ja nepieciešams), Kt≥0,98 (dziļāk nekā 1,0 m no seguma virsmas Kt≥0,95) |  |
| Esošais uzbērums Kt≥0,94 |  |

Tips 1.1 – Brauktuves ar asfaltbetona segumu autobusu pieturās (Raja iela 3tk un Valkas autoosta)

| Seguma slānis | Slāņa biezums |
| --- | --- |
| asfaltbetons AC 16 surf (gilsonīts 10%) | h= 5 cm |
| asfaltbetons AC 16 base (gilsonīts 10%) | h= 4 cm |
| Asfaltbetons AC 32 base (gilsonīts 10%) | h= 7 cm |
| Šķembu pamats fr. 32/63 | h= 30 cm |
| Drenāžas slānis k≥1,0 m/dnn, Kt≥0,98 | h≥ 30 cm |
| pildījums k≥0,5 m/dnn (ja nepieciešams), Kt≥0,98 (dziļāk nekā 1,0 m no seguma virsmas Kt≥0,95) |  |
| Esošais uzbērums Kt≥0,94 |  |

Tips 1.2 – Brauktuves ar asfaltbetona segumu uz sliekšņiem

| Seguma slānis | Slāņa biezums |
| --- | --- |
| asfaltbetons AC 16 surf | h= 5 cm |
| asfaltbetons AC 16 surf | h= 5 cm |
| asfaltbetons AC 16 surf | h= 5 cm |
| asfaltbetons AC 32 base | h= 7 cm |
| Šķembu pamats fr. 32/63 | h= 30 cm |
| Drenāžas slānis k≥1,0 m/dnn, Kt≥0,98 | h≥ 30 cm |
| pildījums k≥0,5 m/dnn (ja nepieciešams), Kt≥0,98 (dziļāk nekā 1,0 m no seguma virsmas Kt≥0,95) |  |
| Esošais uzbērums Kt≥0,94 |  |

Tips 2 – Vieglās satiksmes ceļi ar asfaltbetona segumu

| Seguma slānis | Slāņa biezums |
| --- | --- |
| asfaltbetons AC 8 surf | h= 5 cm |
| Šķembu pamats fr. 16/32 | h= 20 cm |
| Drenāžas slānis k≥1,0 m/dnn, Kt≥0,98 | h≥ 20 cm |
| pildījums k≥0,5 m/dnn (ja nepieciešams), Kt≥0,98 (dziļāk nekā 1,0 m no seguma virsmas Kt≥0,95) |  |
| Esošā pamatne Kt≥0,94 |  |

Tips 3 – Gājēju ceļu/laukumu bruģa segums

| Seguma slānis | Slāņa biezums |
| --- | --- |
| Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektoniskajam risinājumam) | h=6...10 cm |
| Smilts | h= 3 cm |
| Šķembu pamats fr. 16/32 | h= 25 cm |
| Drenāžas slānis k≥1,0 m/ööp, Kt≥0,98 | h≥ 20 cm |
| pildījums k≥0,5 m/dnn (ja nepieciešams), Kt≥0,98 (dziļāk nekā 1,0 m no seguma virsmas Kt≥0,95) |  |
| Esošā pamatne Kt≥0,94 |  |

Tips 3.1 - Gājēju ceļu/laukumu bruģa segums (Valkas centra laukuma augšējā daļa)

| Seguma slānis | Slāņa biezums |
| --- | --- |
| Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektoniskajam risinājumam) | h=8 cm |
| smilts | h= 3 cm |
| Šķembu pamats fr. 16/32 | h= 30 cm |
| Drenāžas slānis k≥1,0 m/dnn, Kt≥0,98 | h≥ 20 cm |
| pildījums k≥0,5 m/ dnn (ja nepieciešams), Kt≥0,98 (dziļāk nekā 1,0 m no seguma virsmas Kt≥0,95) |  |
| Esošā pamatne Kt≥0,94 |  |

Tips 4 – Bruģakmens autosatiksmes zonā (Sõpruse/Raiņa iela)

| Seguma slānis | Slāņa biezums |
| --- | --- |
| Bruģakmeņi (atbilstoši arhitektoniskajam risinājumam) | h=6...10 cm |
| Smilšu-cementa maisījums (smilts un cementa attiecība 5:1) | h= 3 cm |
| Šķembu pamats fr. 32/63 | h= 30 cm |
| Drenāžas slānis k≥1,0 m/ööp, Kt≥0,98 | h≥ 20 cm |
| pildījums k≥0,5 m/ dnn (ja nepieciešams), Kt≥0,98 (dziļāk nekā 1,0 m no seguma virsmas Kt≥0,95) |  |
| Esošā pamatne Kt≥0,94 |  |

Tips 5 – Granīta šķembu/smilšu segums

| Seguma slānis | Slāņa biezums |
| --- | --- |
| Granīta šķembas fr. 4-16 | h= 5 cm |
| Šķembu pamats fr. 16/32 | h= 15 cm |
| Drenāžas slānis k≥1,0 m/ööp, Kt≥0,98 | h≥ 20 cm |
| pildījums k≥0,5 m/ dnn (ja nepieciešams), Kt≥0,98 (dziļāk nekā 1,0 m no seguma virsmas Kt≥0,95) |  |
| Esošā pamatne Kt≥0,94 |  |

Tips 6 - Zāliens

| Seguma slānis | Slāņa biezums |
| --- | --- |
| zāliens | h= 15 cm |
| Augsnes substrāts | hmin= 8 cm |
| Pildījums (ja nepieciešams) |  |
| Esošā augsne |  |

Piezīmes:

- Materiālu prasības ir šādas:

AC 16 surf (Brauktuve) – C100/0, AN14, FNaCl4, f2, zobakmens, AbrA40, WTSAIR0,30;

AC 32 base (Brauktuve) – C50/10, LA30, f4, F2, kaļķakmens, PRDAIR9;

AC 8 surf (ietve) - C100/0, AN14, FNaCl4, f2, zobakmens, AbrA40, WTSAIR0,30;

2.	Apzaļojamās teritorijas vispirms ir jāplanē, jāblīvē un, ja nepieciešams, jāpiepilda ar būvobjektā pieejamo augsni, jānoklāj ar augšanas substrāta slāni (hmin=8 cm), kā arī jāiesēj zāliena sēklas. Augsnei jābūt minerālaugsnei (pH 5,5...6,5), augsne nedrīkst saturēt augiem kaitīgus atkritumus, akmeņus, šķembas utml. Augsne jāsablīvē tā, lai nerastos ieplakas jeb ūdens peļķes, nedrīkst izmantot sasalušu augsni. Robeža starp esošo un jauno zālienu jāizlīdzina, lai būtu vienādā mitruma režīmā.

3.	Šķembu slānī izmantotā materiāla īpašībām un uzklāšanas veidam jāatbilst minētajām :

Brauktuve - Šķembu pamats fr. 32/63, šķembu fr 16/32 un fr 8/16 – GC80/20, C90/3, LA30, F4, FI20, f4;

Ietve un laukums - Šķembu pamats fr. 32/63, šķembu fr 16/32 un fr 8/16 – GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4.

Sagatavotā un noblīvētā šķembu pamata nestspēja jāpārbauda ar plātnes slodzes testu Ev2>130MPa (E5 gadījumā 120MPa) ceļa šķērsgriezuma trijos punktos ik pēc 100m.

4.	Betona apmales akmeņus uzstādīt uz betona pamata h=8cm, betona klase C35/37. Betona slānis jāliek uz vismaz 15 cm bieza šķembu slāņa. Apmales akmens pamata elastības modulis jāmēra ar INSPECTOR vai LOADMAN iekārtu Emin≥140 MPa. Jāraugās, lai apmales akmeņiem nebūtu asu malu – ja tādas ir, tad tās ir jānogriež. Visi apmales akmeņi jāizvieto tā, lai tie būtu vienā līmenī (h=0 cm) ar jau esošajiem. Pārejai no esošā apmaļu augstuma uz pazemināto jābūt plūstošai jeb vairāku apmales akmeņu garumā. Pazeminātā apmales akmens radītais slīpums gareniski ietvei nedrīkst pārsniegt 6,0%, bet šķērsām ietvei – 2,5%.

5.  	Prasības betona bruģakmeņiem un prasības bruģa plāksnēm ir aprakstītas standartā. Ja bruģakmeņi vai plāksnes nonāks saskarsmē ar sāļiem, ko lieto pret apledošanu, tad sala noturības izmēģinājumos vidējais masas zudums nedrīkst pārsniegt 0,2 kg/m² un neviens atsevišķais iznākums nedrīkst pārsniegt 0,5 kg/m².

6. 	Prasības keramikas bruģakmeņiem ir aprakstītas standartā. Āra apstākļos izmantojamo keramikas bruģakmeņu aukstumizturības klasei jābūt FP100. Ja keramikas bruģakmeņi nonāks saskarsmē ar sāļiem, ko lieto pret apledošanu, tad sala noturības izmēģinājumi arī jāveic tādā pašā sāļā vidē.

## Ūdens novadīšana

Lai novadītu nokrišņu ūdeņus, ir paredzēts uzstādīt teleskopiskās nokrišņu ūdens uztveršanas akas ar restotām čuguna lūkām 40T. Latgales ielā un Raiņa/Sõpruse ielā nokrišņu ūdens tiks aizvadīts pa betona renēm (platums 40 cm). Tāds pats risinājums ir paredzēts laukumā.

Pašteces nokrišņu ūdens kanalizācijas cauruļvada un ceļa caurteku materiāls ir PE/PP ar klasi SN8 (gredzena izturība 8 kN/m2). Caurulēm un savienojumiem jāatbilst standartam. Standarta atzīmei jābūt ražotāja norādītai uz caurules.

Nokrišņu ūdens savākšanas aku un izteču izvietojumus un augstumus skatīt zīmējumos un šī darba DAĻAS zīmējumos.

## Konstrukcijas

Ir projektēts jauns gājēju tilts pār Konnaoja (Varžupīti), kura konstruktīvais risinājums (izstrādājis OÜ Kuubik Projekt) sniegts šī darba 7. daļā.

## Satiksmes organizācija un drošības līdzekļi

Ceļazīmes uzstāda atbilstoši novietojuma plānam un satiksmes organizācijas zīmējumam. Ceļazīmes jāuzstāda atbilstoši spēkā esošajām normām. Visas likvidējamās ceļazīmes un stabi ir jādemontē un jānodod ceļa valdītājam un jānovieto ceļa valdītāja norādītā vietā tā, lai būtu iespējama to turpmāka izmantošana nākotnē. Tie elementi, ko ceļa valdītājs atzinis par nederīgiem, jāutilizē atkritumu pārstrādes iekārtā.

Vispārīgā gadījumā ir paredzēts izmantot jaunas ceļazīmes, kas jāuzstāda atbilstoši projektā iestrādātajai satiksmes shēmai. Ceļazīmju augstumam no asfalta seguma virsmas jābūt 2,5m.

Pirms stabu uzstādīšanas ir jākonsultējas ar īpašnieka puses uzraugu (vai Pasūtītāju), lai tie apstiprinātu precīzās atrašanās vietas, virzienus un zīmju savstarpējos attālumus. Uzstādot stabus, nedrīkst tikt bojātas pazemē esošās komunikācijas.

Uzstādītajām ceļazīmēm jābūt ar vēja slodzes noturību WL-4 un sniega slodzes noturību DSL-3.

Ceļa apzīmējumi jāpārklāj ar lieto termoplastiku.

Visām metāla konstrukcijām (stabiem, nesējiem, konsolēm, portāliem, stiprinājuma detaļām, robežkonstrukcijām u.c.) jābūt karsti cinkotām.

Ceļa zīmju, papildu informācijas plākšņu izgatavošanā jāizmanto vismaz 1,8 mm biezas alumīnija pamatnes.

Ceļazīmju stabu konstrukcijā jāizmanto karsti cinkota metāla caurules ar 60 mm caurmēru.

Ceļa marķējumi un ceļazīmes ir projektētas atbilstoši Latvijas standartiem:

- LVS 77-1:2016 „Ceļa zīmes - 1.daļa: Ceļa zīmes”

- LVS 77-2:2016 „Ceļa zīmes - 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”

- LVS 77-3:2016 „Ceļa zīmes - 3.daļa: Tehniskās prasības”

Ceļazīmjes, konsoles un portāli jāizgatavo un jāuzstāda, kā arī ceļa marķēšana jāveic atbilstoši zīmējumiem TL-4-02 Novietojuma plāns un satiksmes organizēšana.

Būvuzņēmējs sastāda, un saskaņo ar Pasūtītāju konsoļu, portālu un ceļazīmju stiprinājumu darba zīmējumus.

## Inženiertīkli

Inženiertīklu risinājumi iztirzāti atsevišķās projekta daļās:

- Ūdensapgāde un kanalizācija

- daļa Elektrība un ārējais apgaismojums

- daļa Sakari

- daļa Siltumtrases

Vispārējā informācija

Rakšanas darbu gaitā jānodrošina visu esošo inženiertīklu saglabāšana darba kārtībā. Krustojuma vietās ar esošajām komunikācijām rakšanas darbi to aizsargjoslā jāveic saskaņā ar vienošanās nosacījumiem (vispārīgā gadījumā atbilstošās komunikācijas valdītāja pārstāvja klātbūtnē). Visas esošās akas un pazemes krāni jāpaceļ projektā līdz projektā paredzētajam virsmas augstumam.

Visas izmaiņas un novirzes no projektā paredzētā, ja darbu gaitā izrādās, ka tādas ir nepieciešamas, ir jāsaskaņo ar īpašnieka puses uzrauga un projektētāja pārstāvjiem.

## Vides aizsardzība un ainavu izveidošanas darbi

Ietekmes uz vidi novērtējums nav pasūtīts šī projekta ietvaros. Būvuzņēmējam jāvadās pēc vispārējām vides prasībām.

Projekts neatbrīvo apakšzemes teritorijas rekultivācijai. Šis projekts paredz izbūvēt 3 jaunas autobusu pieturas kopā ar nojumēm (2 Valgā un 1 Valkā).

Par augšanas substrātu jāizmanto minerālaugsne (pH 5,5...6,5), tā nedrīkst saturēt augiem kaitīgus atkritumus. Augsne jāsablīvē tā, lai nerastos ieplakas jeb ūdens peļķes, nedrīkst izmantot sasalušu augsni. Robeža starp esošo un jauno zālienu jāizlīdzina, lai būtu vienādā mitruma režīmā. Augsne nedrīkst saturēt akmeņus, šķembas utt.

# Darbu izpilde

## Vispārīgā daļa

Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu kvalitāte saskaņā ar likuma prasībām. Būvdarbu laikā Būvuzņēmējs atbild par vides aizsardzību būvlaukumā un apkārtējās teritorijās atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām un prasībām, kā arī ievērojot Pasūtītāja norādes. Jāpievērš uzmanība būvdarbu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanai, ieskaitot arī ceļa malās esošo sadzīves u.c. atkritumu savākšanu. Bīstamie atkritumi jāglabā atsevišķi no pārējiem un jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, kam ir attiecīga licence. Par būvniecības atkritumu apsaimniekušanu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un vietējo pašvaldību noteikumiem atbild atkritumu valdītājs.

Būves īpašnieks vai galvenais būvuzņēmējs (atkritumu valdītājs) noformē atkritumu sertifikātu un iesniedz pašvaldības vides dienesta atkritumu sektoram apstiprināšanai, lai pabeigtu celtniecības un nojaukšanas darbus. Nojaukšanas darbu veicējam, kā arī būvatkritumu un nojaukšanas atkritumu pārvadātājam jābūt reģistrētiem valsts Vides dienestā.

Gadījumos, kas nav apskatīti šajā projektā, jāvadās pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma un vietējās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

## Sagatavošanas darbi.

Likvidējamie objektio ir atsīmēti zīmējumos, un pajomi doti darbu apjomu sarakstā. Par elektrokabeļu pārbūvēšanu un likvidēšanu ir norādīts atsevišķi – ārējā apgaismojuma mapē (3. daļa), par nokrišķu ūdens kanalizāciju 2. daļā. Vispārīgajā daļā ir atsevišķi aprakstīts par esošo būvju nojaukšanu.

Esošos kokus un dzīvžogus paredzēts likvidēt novietojuma plānā norādītajā apjomā. Koki jāzāģē iespējami tuvāk zemes virsmai. Celmi, saknes un nogāztie koki ir jāsavāc un jāizved. Līgumslēdzējam ir jāvienojas ar Klientu, lai uzglabātu materiālu, kas tiek atsaistīts. Koku likvidēšanā radušās bedres ir jāpiepilda ar tādu pašu (pēc īpašībām un blīvuma) augsni kā apkārt esošā. Ja likvidējamais koks atrodas blakus saglabājamam, tad to nedrīkst izraut vai izrakt ar kausu.

Brauktuvju nomales un apkārtne jāsaved kārtībā, kā norādīts novietojuma plāna zīmējumos.

Konnaoja (Varžupīti) paredzēts iztīrīt no nosēdumiem un krūmiem.

## Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.

Būvdarbu laukums ir jāmarķē atbilstoši

- LVS 77-2:2006 „Ceļa zīmes - 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi” un LVS 77-3:2006 „Ceļa zīmes - 3.daļa: Tehniskās prasības”.

Pagaidu satiksmes organizācijas objekti ir galvenā būvuzņēmēja atbildība, un tie jāizvieto atbilstoši veicamā darba etapam. Darbu zona ir jāatdala no satiksmes. Darbu zonas un ierobežotās satiksmes zonas braukšanas joslas jāmarķē saskaņā ar standartu, ņemot vērā satiksmes plūsmu un ceļa pagaidu lietošanas ilgumu. Brauktuvju platumam jābūt vismaz 3m, ņemot vērā ar ceļa uzturēšanas tehnikas gabarītus un kravas automašīnu pagrieziena rādiusus. Satiksmes plūsmas organizēšanai uzstādīt nepieciešamās satiksmes regulēšanas iekārtas, kurām jāatbilst spēkā esošajiem standartiem un normām. Ja nepieciešams, tad izmantot satiksmes regulētāja palīdzību.

Būvdarbu veikšanas laikā jānodrošina apstākļi, lai varētu pārvietoties sabiedriskais transports, kā arī lai nebūtu traucēta piekļuve īpašumiem un dzīvojamajām ēkām.

Pirms darbu sākšanas darbu veicējam jāsastāda būvdarbu laika satiksmes organizācijas plāns un jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

# Uzturēšanas prasības

Ziemas uzturēšana

Pretslīdes, sniega tīrīšanas, sniega un ledus līdzināšanas, sniega izvešanas un satiksmes organizācijas iekārtu aprūpe.

Sniega izvešanu, ja tāda nepieciešama, organizē ceļa īpašnieks.

Ārkārtas pārvadājumi

Uz sabiedriskas nozīmes ceļiem ārkārtas pārvadājumi ir atļauti tikai par īpašu maksu un ar īpašu atļauju un tikai pa noteikto maršrutu. Ārkārtas pārvadājumu radīto zaudējumu ceļa īpašniekam un veicamās samaksas apjoms noteikts spēkā esošajos likumos un rīkojumos. Ārkārtas pārvadājumu gadījumā pārvadātājam jāpasūta konstrukciju un ceļu nestspējas aprēķinu kontrole.

Satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšana

Ceļa zīmēm jābūt tīrām, salasāmām un atstarojošām no 20m attāluma, 95% no zīmes virsmas jābūt nebojātai. Ja šīs prasības nav ievērotas, tad ceļazīmes jāsaved kārtībā vai jānomaina.

Zāliena uzturēšana

Zāliena pļaušana nogāzēs jāveic atbilstoši ceļa līmenim.

Kad tiek ierīkots jauns zāliens, tas jālaista līdz velēnas izveidošanās brīdim. Laistīšana jāveic tā, lai ūdens nokļūtu līdz saknēm – 30-40 mm dziļumā. Pēc velēnas izveidošanās ceļa tuvumā esošos zālienus vairs nelaista.

| Sastādīja: Anne Visnapuu 31.05.2018 |  |
| --- | --- |