| Annex |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.A.R. | Ground normative and calculation indicators | Object: Valka_Valga_territory |

| GTE | Ground name |  | Porosity ratio | Natural humidity | Density,, g/cm3 |  | Bond MPа |  |  | Internal frictions, in degrees |  |  | Def. mod МPа | pd МPа |  | R0 МPа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | е | w | Ρn |  | Ρn | Ρn | Ρn | Φn | φII | φI | E |  |  |  |
| 72 |  | Fine sand, dense | 0,563 | - |  | 2,04 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0022 | 34,67 | 34,67 | 31,52 | 31,68 |  | 9,45 | 0,34 |
| 73 |  | Fine sand, medium dense | 0,665 | - |  | 1,97 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 31,16 | 31,00 | 30,90 | 18,89 |  | 4,30 | 0,26 |
| 74 |  | Fine sand, loose | 0,822 | - |  | 1,95 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 28,78 | 28,23 | 27,75 | 9,33 |  | 1,29 | - |
| 75 |  | Fine sand, very loose | 0,95 | - |  | 1,93 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0,78 | - |
| 84 |  | Medium coarse sand, loose | 0,697 | - |  | 1,95 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 33,48 | 32,50 | 31,78 | 17,15 |  | 3,38 | 0,30 |
| 9mp |  | Mineral sludge, softly plastic | 1,64 | 61,5 |  | 1,59 | - | - | - | - | - | - | 13,20 |  | 3,14 | - |
| 9p |  | Mineral sludge, fluid | 1,54 | ~80 |  | 1,50 | - | - | - | - | - | - | 3,11 |  | 0,89 | - |
| 15sp |  | Loamy soil, tenaciously plastic | 0,98 | 25 |  | 1,86 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 25,34 | 24,84 | 24,40 | 18 |  | 13,39 | - |
| For the bridge investigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GTE |  | Ground name | Porosity ratio | Natural humidity |  | Density, g/cm3 | Bond, MPа |  |  | Internal frictions, in degrees |  |  | Def. mod МPа |  | qs МPа | fs КPа |
|  |  |  | е | w |  | Ρn | Ρn | Ρn | Ρn | Φn | φII | φI | E |  |  |  |
| 72 |  | Fine sand, dense | 0,546 |  |  | 2,04 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 35,48 | 35,30 | 35,18 | 38,58 |  | 13,29 | 80,7166 |
| 73 |  | Fine sand, medium dense | 0,628 |  |  | 1,97 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 32,67 | 32,56 | 32,50 | 22,10 |  | 6,05 | 45,6926 |
| 74 |  | Fine sand, loose | 0,786 |  |  | 1,95 | - | - | - | 26,95 | 26,75 | 26,61 | 9,27 |  | 1,32 | 6,3375 |
| 15sp |  | Smilšmāls, sīksti plastisks, vājas nestspējas | 0,85 | 35 |  | 1,86 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 16,75 | 16,61 | 16,52 | 5,54 |  | 0,91 | 14,1202 |