Darba organizācijas projekts

Vispārējie dati

Šis darba organizācijas projekts ir projektētāju izstrādāts, kas ir optimāls. Bet pirms būvdarbu uzsākšanas katrs būvuzņēmējs iesniedz savu darba veikšanas projektu, kas ir izstrādāts atbilstoši būvuzņēmēja tehnikas parka un īres līguma nosacījumiem, darbinieku skaita un īpašumā esošo karjeru (materiālu ieguves) vietu skaita.

Būvuzņēmējam ir jāparedz visi ar darbu saistītie izdevumi (būvlaukuma sagatavošana, mobilizācija un demobilizācija, palīgteritorijas iegūšana un uzturēšana, saskaņojumu un atļauju iegūšana, sanitāro un drošības normu ievērošana, satiksmes organizācija būvniecības laikā, darba izpildes dokumentu sagatavošana, kvalitātes nodrošināšana un kontrole, būvmateriālu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrādāšana, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un citi dokumenti).

Darba programmā jābūt pievienotiem šādiem dokumentiem:

- Vadošais personāls (rīkojumi par atbildīgo būvdarbu vadītāju un atbildīgām personām  līguma saistību izpildei kopija, būvprakses sertifikātu kopijas, atbildīgās personas par darba aizsardzību apliecības kopija);

- Būvatļaujas kopija;

- Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumentu kopija;

- Apdrošināšanas polišu kopijas;

- Satiksmes organizācijas projekts;

- Darba izpildes grafiks (kalendārais grafiks);

- Naudas plūsmas grafiks (ja pasūtītājs prasa);

- Apraksti, plāni un apliecinājumi (darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; pārbaužu testēšanas un mērījumu apraksti un plāns; būvmateriālu atbilstības apliecinājumi; ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula));

- Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā) – būvdarbu veicējam jāizvērtē būvprojekta (būvdarba līguma darba uzdevuma detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic papildus uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām;

- Būvniecības objekta video novērošana ar IP kamerām – 2 gb (vismaz 4 Mpix), video online straumēšana Pasūtītājam reālā laikā, video signāla ierakastu veidošana 24 h režīmā, kā arī elektrības un interneta pieslēguma izveide video kamerām (pirms izbūves vietu saskaņošana ar Pasūtītāju). Objekta novērošans termiņam ir jāsakrīt ar objekta būvniecības laiku;

- Būvuzņēmējam jānodrošina visu Valkas un Valgas projektēto ceļu un sistēmu savietojamība, ņemot vērā atšķirīgās mērīšanas sistēmas.

Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Pielikumā pievienojot fotofiksācijas ar aprakstiem par katru esošo nekustamo īpašumu, lai atrisinātu visus strīda gadījumus.

Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu objekta īpašniekam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.  Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā.

Būvuzņēmējam jāinformē būvlaukuma skartajā zonā dzīvojošie iedzīvotāji par būvdarbu uzsākšanu vismaz 2 nedēļas pirms būvdarbiem.

Darba vadītāja sadzīves telpa, biotualetes (vismaz 1gb), strādājošo sadzīves telpa, ugunsdzēsības inventārs, slēgta tipa materiālu, instrumentu novietnes konteinera novietojumi precizējami pie katra posma izbūves, kuru uzrāda būvuzņēmējs.

Satiksmes organizācija

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Satiksmes organizācija būvobjektā tiks veikta, ievērojot LR Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra Nr. 421 „Noteikumus par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Darba vietas aprīkojuma shēma tiks saskaņota VAS „Latvijas Valsts ceļi”, pašvaldību un organizācijām, kuras atrodas būvdarbu skartajā zonā. Darbu veikšanas laikā satiksmes organizēšanas shēma būs pieejama būvobjektā. Būvdarbu laikā tiks nodrošināta autotransporta un gājēju satiksme, piekļuve būvdarbu zonā esošo uzņēmumu teritorijām, īpašumiem, kā arī sabiedriskā transporta satiksme un tā pieturvietas. Darba vietas aprīkojumam pēc nepieciešamības tiks izmantoti luksofori, pagaidu ceļa zīmes – LVS 77:2016 „Ceļa zīmes”– uz pastāvīgiem balstiem; ceļa pagaidu apzīmējumi (LVS 85:2016 „Ceļa apzīmējumi”); norobežojošie elementi (vadstatņi, vadkonusi, barjeras) un brīdinājuma ierīces (signāllentes un oranžas bākugunis). Būvdarbu laikā esošās ceļa zīmes, kuras nav nepieciešams nomainīt, tiks aizklātas ar blīvu, necaurspīdīgu, neatstarojošu, videi nekaitīgu materiālu.  Būvniecības gaitā izmantotās pagaidu ceļa zīmes un apzīmējumi tiks regulāri apsekoti, ja nepieciešams – atjaunoti, mainīti. Satiksmes ierobežojumi tiks atcelti tūlīt pēc ceļa darbu beigām. Pēc ceļa darbu pabeigšanas tiks noņemts viss ar būvdarbiem saistītais aprīkojums. Darba  aizsardzības   un  ugunsdrošības  prasības  tiek  ievērotas  saskaņā  ar  Darba  aizsardzības, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un ar tiem saistošiem MK noteikumiem. Satiksmes organizācijas shēmas jāizstrādā būvuzņēmējam atbilstoši savam darba izpildes grafikam, kas ir atkarīgs no tehnikas parka, darbiniekiem un materiālās bāzes. Būvuzņēmējs izstrādā būvdarbu organizācijas shēmas un saskaņo, kuras pievieno konkursa laikā. Vai pirms saskaņošanu veic atbilstoši likumdošanas aktiem pirms konkrēto shēmu uzstādīšanas.

LR Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra Nr. 421 „Noteikumus par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 1.pielikuma “Brīdinājuma plakātu” skatīt 1. attēlu, ja piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums obligāti nepieciešams uzstādīt arī šo plakātu, informāciju, kas  norādāma šajā plakātā ir jāsaņem no attiecīgās pašvaldības un pirms uzstādīšanas visa informācija jāsaskaņo.

Jāizstrādā un jāsaskaņo ar Valkas pasažieru pārvadātāju komisiju par ierobežotu satiksmi būvniecības laikā, kā arī pirms satiksmes organizāciju shēmu izstrādāšanas sazināties un uzklausīt visus ieteikumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu netraucētu pasažieru pārvadāšanu.

Darba drošība

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā.

Būvdarbu žurnāls

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā nodaļā; u.tml.). Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams to darīt vienmēr.

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē segto darbu akts.

Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. Darba kvalitātei jāatbilst līguma, projekta un specifikāciju prasībām. Ja ir apstākļi, kas neļauj sasniegt izvirzītās kvalitātes prasības, būvuzņēmējam par to ir jābrīdina pasūtītājs pirms darba uzsākšanas. Ja darbs nav izpildīts atbilstoši prasībām, to nedrīkst nodot/pieņemt, kamēr nav sasniegtas vismaz noteiktās kvalitātes prasības, vai arī veikti adekvāti pasākumi, kas nodrošina paredzēto satiksmes drošību, kā arī veikts neatbilstošā kvalitātē izpildīta darba novērtējums, ievērtējot ilgtermiņā ceļa kalpot spēju pazeminošos faktorus un ar to saistošos nepieciešamos papildus ieguldījumus, pasūtītājam, kurus jākompensē būvuzņēmējam par pazeminātā kvalitātē izpildītu darbu.

Paraugu ņemšana

Paraugus ņem būvuzņēmējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvuzņēmējam laikus jāinformē būvuzraugs par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. Noņemtais paraugs sadalāms trijās daļās (izņemot no gatava asfalta seguma izurbtos paraugus): A, B, C, katru iesaiņojot atsevišķi. Parauga apjomam jābūt pietiekamam paredzētajai testēšanai. A paraugu saņem būvuzņēmējs, B un C paraugu saņem un uzglabā būvuzraugs. Paraugu noņemšana un sadalīšana jāizpilda saskaņā ar 1.tabulā paredzētajiem standartiem:

Paraugu no iesaiņojuma A testē būvuzņēmējs, paraugu no iesaiņojuma B, ja nepieciešams, testē pasūtītājs, bet paraugu iesaiņojumā C uzglabā būvuzraugs, līdz apstiprina aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (vai paveikto darbu pieņemšanas aktu). Ja nepieciešams, paraugu C izmanto papildu testēšanai. Mērījumi un testēšana būvuzņēmējam jāveic laikus, iesniedzot rezultātus būvuzraugam tūlīt pēc mērījumu vai testēšanas izpildes pirms nosedzošo darbu izpildes. Testēšanas un mērījumu protokolos un pārskatos jānorāda veikto testu un mērījumu nenoteiktība, ja testēšanas laboratorijai konkrētajām metodēm šī nenoteiktība ir aprēķināta.

Testēšanai un mērījumiem drīkst izmantot arī no Ceļu specifikācijās noteiktajām atšķirīgas metodes, ja būvuzņēmējs iepriekš tās ir salīdzinājis ar Ceļu specifikācijās noteiktajām metodēm un būvinženieris ir atzinis, ka abu metožu rezultāti ir salīdzināmi.

Izpildīto darbu vērtē pēc A parauga testu un mērījumu rezultātiem. Ja pasūtītājs ir veicis B parauga testus un mērījumus, izpildīto darbu vērtējumam izmanto arī B parauga rezultātus. C paraugu pārbauda tikai strīdus gadījumos. C parauga testu un mērījumu veikšanai izvēlas pasūtītājam un būvuzņēmējam abpusēji pieņemamu laboratoriju. Ja ir veikti C parauga testi, izpildīto darbu vērtē pēc C parauga rezultātiem.

1.tabula: „Paraugu noņemšana un sadalīšanas kārtība”

| Materiāla vai produkta nosaukums | Standarts |
| --- | --- |
| Minerālmateriāli | LVS EN 932-1 |
| Nesaistītie maisījumi | LVS EN 13286-1 |
| Ar saistvielām nesaistītas kārtas | Ja nav paredzēts citādi, tad no uzbūvētajām nesaistītu pamatu kārtām paraugi noņemami tikai izņēmuma gadījumos, ja nav ticamu datu par lietoto izejmateriālu kvalitāti. Vienam paraugam apvienojami vismaz trīs daļējie paraugi, kas noņemami pilnā uzbūvētās kārtas vai slāņa biezumā. Novērtējot testēšanas rezultātus ir jāņem vērā, ka šādi iegūtu paraugu testēšanas rezultāti var būt pasliktinājušies attiecībā pret testēšanas rezultātiem, kas būtu iegūti, testējot paraugus, kas noņemti atbilstoši iepriekš norādīto standartu prasībām LVS EN 932-2 |

Darba daudzumu uzmērīšana

Izpildītā darba daudzums jāuzmēra paredzētajās mērvienībās. Apmaksai var apstiprināt darba daudzumu, kas nepārsniedz iepriekš paredzēto.

Darba izpildes ātrums

Darbs jāplāno veikt ātri un bez nepamatotiem pārtraukumiem, pēc iespējas mazāk ierobežojot satiksmi būvlaukumā.

Darba programma

Darba programmā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilnā apjomā vai pa atsevišķiem darbu veidiem un kārtām. Atbilstoši izpildāmo darbu specifikai un sastāvam darba programmā ietvertās informācijas apjoms var atšķirties no Ceļu specifikāciju 2.8.1 punktā norādītā. Darba programmu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie būvuzrauga, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.

Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana

Būvdarbu veicējs nodrošina augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk - topogrāfiskā informācija) iegūšanu par būvi un/vai inženiertīklu, kas iegūta tās būvniecības laikā, un tās attēlošanu izpilduzmērījuma plānā, atbilstoši 16.12.2010.

Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskajam pamatojumam, topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes metodikai, izpilduzmērījuma plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, kā arī mērniecības darbu veicēja atbildībai topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā. Izstrādājot valsts autoceļa, izpilduzmērījuma plānu, papildus 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam, tajā tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un nobrauktuves un iekļauta 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 48.punktā norādītā informācija. (par autoceļa laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas laukumu) atbilstoši autoceļa seguma materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa autoceļa ass līniju.) Izpilduzmērījuma plānā tiek parādītas zemes vienību robežas ar to kadastra apzīmējumiem, zemes vienību daļu robežas un to kadastra apzīmējumi atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem. Ja inženiertīkli tiek ieguldīti, izmantojot atvērtu tranšejas metodi, būvnieks nodrošina izpilduzmērījuma veikšanu pie atvērtas tranšejas. Ja jaunizbūvētai būvei ir novirze attiecībā pret projektēto, izpilduzmērījuma plānā tiek attēlotā tās faktiskā novirze. Mērniecības darbu veicējs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un/vai inženiertīkliem un tās attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes inženiertīklu plānu materiāliem, izpildshēmām un inženiertīklu pārskata shēmām. Topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi. Izpilduzmērījumam jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū, ko parakstot apliecina būvdarbu veicējs un būvuzraugs. Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba pārbaudi un reģistrāciju sedz būvdarbu veicējs.

Uzmērījumi jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem darbiem. Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu (sarkano līniju vai atsevišķos gadījumos ceļa vai ielas braucamās daļas robežās), vēlams MicroStation vai arī AutoCad programmas vidē. Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā (magnētiskās, magnetooptiskās disketes vai kompaktdiska formātā) grafiskā veidā. Izpilduzmērījums tiek izdrukāts divos eksemplāros un topogrāfiskās uzmērīšanas lietas apliecinājuma kopija. Izpilduzmērījuma plānā norāda būvdarbu līguma nosaukumu un līguma numuru.

Uzmērītajiem datiem jāatbilst faktiskajam stāvoklim dabā, kas parakstot uzmērījumu shēmas, ir jāapliecina, Valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī būvuzraugam, kuram izlases veidā ir jāpārbauda iesniegtie digitālie uzmērījumi. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs. Pasūtītājs izlases veidā var papildus pārbaudīt digitālo uzmērījumu atbilstību.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:

- Uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1. pielikumā noteiktajām prasībām;

- Topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītājs reģistrējis VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajā specifikācijās un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem.

Pasūtītājs izlases veidā var papildus pārbaudīt digitālo uzmērījuma atbilstību.

Būvdarbu veikšanas secība

Būvdarbi jāveic saskaņā ar jaunākajām “Ceļu specifikācijām”, LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, MK noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, LBN 310-14 “Darba veikšanas projekts”, LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un citi normatīvie dokumenti. Kā arī ievērojot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu tehniskos norādījumus. Būvuzņēmējam jānodrošina visu Valkas un Valgas projektēto ceļu un sistēmu savietojamība, ņemot vērā atšķirīgās mērīšanas sistēmas.

- Būvlaukuma sagatavošana;

- Uzmērīšana un nospraušana jāveic, sagatavojot būves vietu autoceļa segas konstruktīvās kārtas vai citu autotransporta būvju elementu būvdarbiem un izpildot tos. Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. Izpildot šos darbus jāievēro LBN 305-01 “ģeodēziskie darbi būvniecībā”, kas attiecas uz konkrēto objektu. Uzmērīšanas un nospraušanas darbus veic visām būvprojekta sadaļām. Kad objekts ir izspraust dabā, obligāti ir jānodod informācija attiecīgajai būvvaldei pieņemšanai - saskaņošanai, jo zinot topogrāfisko kļūdu nesaistes, lai nebūtu problēmas nodot ekspluatācijā;

- Konstrukciju nojaukšana vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, lai nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni vai noliktavu, vai pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai izpildītu darbu. Slēdzot līgumus par būvniecības būvgružu utilizāciju saistībā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem;

- Asfalta seguma frēzēšana ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai veiktu asfalta seguma izlīdzināšanu vai savienojumu frēzēšanu, vai nofrēzēšanu visā paredzētajā platībā, kā arī nofrēzētā materiāla aizvākšanu;

- Zemes klātnes izbūve ierakumā ietver rakšanas, pārvietošanas un iestrādes darbus, kā arī pamatnes vai virsmu sagatavošanu (profilēšanu vai planēšanu), blīvēšanu, kā arī uzbūvētās kārtas kopšanu līdz nosedzošās kārtas būvniecības uzsākšanas. Ja nepieciešams, pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi un darba daudzumu aprēķini;

- Inženiertīklu ŪKT, SAT un ELT izbūve – šie darbi ietver tranšejas rakšanas darbus, pamata sagatavošanu (profilēšanu, planēšanu), materiālus piegādi un iebūvi atbilstoši darba uzdevumam un likumdošanas aktiem. Tranšejas aizbēršanu līdz zemes klātnes atzīmei, liekās grunts transportēšanu uz atbērtni vai ar pasūtītāju noslēgto vietu. Ja nepieciešams, pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi un darba daudzumu aprēķini. Pirms tranšejas aizbēršanas obligāti jāveic komunikāciju izpilduzmērīšana. LKT pieslēgums pie esošās akas seguma konstrukcija jāsakārto būvniekam, kas izbūvē LKT tīklus vai vienojoties ar ģenerāluzņēmēju, kas šos darbus veiks. Ņemot vērā rakšanas visus dziļumus būvuzņēmējam jāsagatavo arī veidņi tranšejas rakšanai (šo veidņu izmantošanu nestabilās gruntīs, katrs būvuzņēmējs izvērtē);

- Seguma izbūve – salizturīgās kārtas būvniecība var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver pamatnes sagatavošanu (profilēšanu, planēšanu), nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu (profilēšanu, planēšanu). Pirms darba izpildes jāveic pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba daudzumu aprēķini. Betona bruģakmens seguma būvniecība ietver teritorijas izlīdzinošās starpkārtas un seguma būvniecību;

- Labiekārtošanas darbi – apzaļumošanas darbi ietver nepieciešamo pamata virsmas sagatavošanu (līdzināšana, planēšana), kā arī vajadzīgo izejmateriālu sagatavošanu, piegādi un iestrādi. Ja nepieciešams, pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi un darba daudzumu aprēķini. Visus darbus veikt saskaņā ar AA sadaļu, izbūvējot, kas ietvert šajā sadaļā. Ja darbi jāveic paralēli ar blakus esošo teritorijas darbiem, tad veidojot kalendāro grafiku, visus šos darbus ņemt vērā, lai nerastos lieki un papildus darbus. Metāla stieņu montāžai izmantot ieteiktās metodes no projektētāja puses, kā arī ražotāju un piegādātāju tehniskos ieteikumus;

- Satiksmes organizācijas darbi – ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa ietver zīmes dislokācijas vietas nojaukšanu, balstu pamatu izveidošanu, balsta uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu;

- Inženierkomunikāciju aku vāku līmeņošana projektētajā segas līmenī un darbi inženierkomunikāciju aizsargjoslu zonās. Veicot būvdarbus aizsargjoslu zonās, jāpieaicina inženierkomunikāciju turētāju pārstāvis un jāprecizē komunikāciju atrašanās vietas, jo bieži komunikācijas topogrāfijā ir uzrādītas orientējoši, lai izvairītos no to sabojāšana un papildus darbiem, tad šajās zonās rakšanas darbi veicami ar rokām, ievērot visus “Aizsargjoslu likumā” noteiktās prasības.

- Būvlaukuma sakārtošana un objekta nodošana pasūtītājam.

Vides aizsardzības pasākumi

Būvniecības laikā nodrošināt apkārtējās vides un ūdensobjektu aizsardzību, nepieļaujot to piesārņošanu ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no būvtehnikas. Būvniecības laikā ievērot “Aizsargjoslu likuma” 37. panta prasības. Sadzīves un bīstamos atkritumus savākt saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantu un īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanas prasībām. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam.

Darbu veikšanas izpildes grafiks

Būvuzņēmējs iesniedz kalendāro grafiku atbilstoši saviem uzņēmuma resursiem: darbinieku skaitam, tehnikas parkam un materiālu bāzēm. Slēdzot apakšuzņēmēja līgumus obligāti jāpieprasa, katras sadaļas darbu izpildes grafiks, kuru ģenerāluzņēmējs savieto vienā lielā darbu izpildes grafikā. Šo grafiku piestiprinot būvobjektā pie sienas, lai varētu sekot līdzi visiem darbiem un koriģēt, ja ir nepieciešams, saistībā ar kādiem neparedzētiem darbiem. Kā arī ģenerāluzņēmējs redzēs apakšuzņēmēja darba izpildes ātru un vai darbi notiek atbilstoši iesniegtajiem darba izpildes grafikiem.

Apakšuzņēmēji iesniedz darbu tehnoloģiskos aprakstus un metodes, pēc kurām vadoties tiks veikti būvdarbi, kurā brīdī tiks piegādāti materiāli, kas nodrošinās objektā būvdarbu uzraudzību (būvdarbu vadītājs katrai sadaļai atsevišķi, kas kontrolē katru darbu).Ģenerāluzņēmējs nodrošina visa būvobjekta būvniecības procesu, rīko sapulces, kontrolē materiāla piegādes termiņus, kvalitāti atbilstoši iepriekš iesniegtajām atbilstības deklarācijām, kas ir saskaņotas ar būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi, kas pārstāv pasūtītāja intereses. Nodrošina drošu būvniecības procesu, lai neradītu nepamatotus būvniecības termiņu kavējumus vai papildus darbus, saistībā ar esošo inženierkomunikāciju darbiem aizsargjoslās (pārraujot esošo komunikāciju). Darbus veicot šajās zonās noteikti tie jādara ar roku darbu, nevis mehanizēti.

1.attēls “Brīdinājuma plakāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.24”

2.attēls “Objektā izvietojamās ugunsdrošības zīmes”

3.attēls “Objektā izvietojamās aizliedzošās zīmes”

Piezīmes: Pielietojamo zīmju sarakstu precizē objekta darba aizsardzības koordinators (jeb darba aizsardzības speciālists) pirms būvdarbu uzsākšanas.

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja: 				Ilze Mežole – Unte 3-01484

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

__________________________		____________________________

(datums)						(paraksts)